枞阳县2021年全民健身基础设施-健身器材采购项目货物清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人腹肌板 | 主要材料：钢管； 1、主立柱：≥φ48mm×3mm 2、主横梁：≥φ32mm×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 2 | 双位扭腰器 | 主要材料：钢管； 1、主立柱≥Φ114mm×3mm 2、主横梁≥Φ32×3mm或≥□70×40×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 3 | 反屈伸训练器 | 主要材料：钢管； 1.主立柱≥Φ114×3mm； 2.主横梁≥Φ60×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 4 | 太极揉推器 | 主要材料：钢管； 1、立柱规格≥Φ114×3mm 钢管； 2、承载管规格≥Φ60×3mm 钢管； ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 5 | 背肌训练器 | 主要材料：钢管； 1、主要承载立柱尺寸：≥60mm×3mm 2、主要承载横梁尺寸：≥60mm×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 6 | 双位漫步机 | 主要材料：钢管； 1、立柱规格≥Φ114×3mm 钢管； 2、主要承载横梁尺寸≥Φ60×3mm≥□70×40×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 7 | 手指按摩引体架 | 主要材料：钢管； 1.主立柱≥Φ114×3mm； 2.主横梁≥Φ32×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 8 | 告示牌 | 主要材料：钢管； 1、主要承载立柱尺寸：≥φ114mm×3mm 2、主要承载横梁尺寸：≥40mm×40mm×2mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 9 | 腿部按摩器 | 主要材料：钢管； 1、主要承载立柱尺寸：≥φ114mm×3mm 2、主要承载横梁尺寸：≥φ28mm实心圆或≥φ60mm×3mm ★产品符合国标 GB19272-2011标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 10 | 腰背按摩器 | 主要材料：钢管； 1、主要承载立柱尺寸：≥φ114mm×3mm 2、主要承载横梁尺寸：≥φ32mm×2.5mm ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 11 | 健身车 | 主要材料：钢管； 1、主要承载立柱尺寸：≥φ114mm×3mm 2、主要承载横梁尺寸：≥φ48mm×2.5mm ★产品符合国标 GB19272-2011标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 40件 |
| 12 | 室外乒乓球台 | 1.主要承载立柱采用≥Φ60*3mm钢管； 2.球台台面采用 SMC 材料，台面翻边高度 50mm, 台板材料厚度4.5mm，翻边厚度5 mm；台面与彩虹支腿连接处的托架采用≥ 30*20mm*2.0mm 的优质方管； 3.采用彩虹腿设计结构，台腿使用≥ Φ60*3mm 优质钢管，弧形管之间有横撑，安装方便，结构稳定； 台板底部采用支撑框架，每半块板面支撑框架4 纵 4 横支撑管连接，撑管采用≥ 30*20mm*2.0mm的优质方管，螺栓连接牢固；台腿外边距两端台边 200mm，任何撑档离地300mm，保证使用者的运动安全。 4.台网及网架采用金属件材质，防锈、防松、防盗、防损坏。 5.所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理；采用预埋件防盗螺栓固定安装。 ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 30张 |
| 13 | 移动篮球架 | 1、室外用、可拆装，箱式配重，配重≥400kg/每只。 2、国标篮圈及篮网，篮圈距地高度≥3050mm，伸臂距篮板正面长度≥1800mm。 3、SMC篮板，篮板尺寸为：≥1800×1050mm。篮板连接处所用螺栓均作预埋处理，保证篮板板面的平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不剥离。 4、立柱钢管≥150mm×150mm的方钢管，方钢管臂厚≥4mm；紧固件应有可靠的防松措施，采用防盗螺栓、螺母。 5、2只篮球架为1副。 6、每副篮球架须配置篮球网。 ★产品符合国标 GB19272-2011 标准,且获得 NSCC 国体认证及确认函。 | 5副 |

一、备注相关要求：

1、为了保证售后服务的质量及一致性，1-13项必须同一品牌，并提供国体 NSCC 认证证书及确认函影印件或复印件，否则做无效标处理。

2、投标人所有提供的影印件必须保证真实有效，中标后提供原件备查。