# 铜陵市数字应急指挥平台项目

- 项目基本情况及采购内容

（一）项目背景

2018年4月16日，根据《深化党和国家机构改革方案》，新组建的中华人民共和国应急管理部正式挂牌。自应急管理部组建以来，一系列全新的专门管理和政策、法规、保障措施先后出台。2019年1月17日至18日，首次全国应急管理工作会议全国应急管理工作会议提出，坚持边应急、边建设，力争通过三到四年努力，基本形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。2019年2月20日应急管理部办公厅印发《2019年地方应急管理信息化实施指南》，为地方开展应急信息化建设提出了指导意见。

为推动并指导地方应急信息化建设与应用，应急管理部2019年下发11项地方建设任务书，2020年下发8项地方建设任务书，2021年下发7项地方建设任务书。

安徽省应急管理厅积极响应应急管理部对应急管理信息化建设的相关要求，下发文件明确规划期内安徽省应急管理信息化发展的指导思想、基本原则、总体目标、主要任务和实施路径，同时为全省有力有序推进应急管理信息化建设提供了政策指导。确保安徽省应急管理信息化“一体化”推进，布置了包括感知网络、指挥信息网和电子政务外网、卫星通信网、省应急管理信息化平台建设完善，以及应急指挥信息基础支撑工程等五项任务。为市、县应急管理局开展信息化工作提供指导。

(二)建设内容

依据省厅建设指南要求，结合铜陵市实际，铜陵市数字应急指挥平台项目将分期进行建设。一期项目重点侧重于指挥中心场所建设，以及指挥中心相关功能区域的建设。

铜陵市数字应急指挥平台项目本期主要建设内容为应急指挥中心功能室建设（含指挥大厅、专家会商室、值班值守室、设备间以及其他功能区域），应急指挥中心环境建设（包括场所改造、装饰装修、灯光、背景墙等），应急指挥中心基础支撑建设（包括网络交换系统、综合布线、计算机系统、图像显示系统、图像切换系统、会议扩声系统、集中控制系统、专业操作台、无线覆盖与室分系统、安防监控系统、网管运维系统）。

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、指挥中心环境建设 |  |  |  |  |
| 1.1装修装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 竹、木（复合）地板 | 现场定制，色彩以业主最终确定为准 | 300 | m2 |
| 2 | 吊顶 | 现场定制，微孔铝扣板吊顶 | 300 | m2 |
| 3 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 现场定制，符合平面布局及承重需求 | 113.46 | m2 |
| 4 | 石膏板隔墙 | 符合承重需求，隔音处理 | 226.9 | m2 |
| 5 | 墙面及吊顶乳胶漆 | 现场定制， | 898 | m2 |
| 6 | 砖砌体拆除 | 按平面布局要求，拆除并保护 | 2.42 | m3 |
| 7 | 木质门 | 木质门，含五金把手、拆除安装，颜色风格与整体装修效果及办公家具相统一 | 8 | 樘 |
| 8 | 空调风管拆除 | 按平面布局要求，拆除并保护 | 1 | 项 |
| 9 | 空调出风口恢复 | 按平面布局要求，拆除并保护 | 1 | 项 |
| 10 | 平面块料拆除 | 按平面布局要求，拆除并保护 | 300 | m2 |
| 11 | 背景墙 | 背景墙为蓝底白字，统一采用蓝色亚光材料（印刷四色模式色号ClOO、M60、YO、Kl5），结合摄像机摄像效果进行装饰并铺满墙体，确保无反光现象和广角、特写镜头的水平取景，达到人像居中、桌签端正，画面清晰，距离远近适中。 | 24.2 | m2 |
| 12 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 按平面布局要求，拆除并保护 | 300 | m2 |
| 13 | 强电 | 强电线路改造，隐蔽走线，满足大厅各类设备用电需求，并预留扩容空间 | 300 | m2 |
| 14 | 拆除垃圾外运 | 拆除垃圾外运至制定地点，现场清理维护。 | 1 | 项 |
| 15 | 方箱灯 | 冷光源，色温为3500K至5000K的三基色光源，确保光源的分布密度适中、均匀，选用半透明磨砂、乳白散光等材料的导光板，采取防坠落措施，灯具外壳应可靠接地。 | 32 | 组 |
| 16 | 筒灯 | 冷光源，色温为3500K至5000K的三基色光源，确保光源的分布密度适中、均匀，选用半透明磨砂、乳白散光等材料的导光板，采取防坠落措施，灯具外壳应可靠接地。 | 46 | 组 |
| 17 | 面板、插座等 | 现场定制，含本项目所有设备的面板、插座固定插位。 | 1 | 项 |
| 18 | 窗帘 | 遮光、阻燃，按1:2褶皱，含轨道、挂钩等辅材 | 150 | 平方 |
| 19 | 淋浴间改造 | 含冷热水路改造、热水器、玻璃隔断等 | 1 | 套 |
| 20 | 防水改造 | 设备间、茶水间等处防水改造 | 1 | 项 |
| （二）、基础支撑系统建设 |  |  |  |  |
| 2.1图像显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED室内全彩屏 | 室内P1.2全彩模组，国产优质金线封装，含磁、电源； 净尺寸：6.8m*1.92m=13.056㎡， 分辨率：4864*1440=7004160； 产品参数：像素间距（mm）：1.25； 单元分辨率（W×H）：256×144； 模组尺寸（mm）：320×180； 单元面积（m2）：0.06； 像素密度（点/㎡）：640000； 对比度：5000:1； 显示屏亮度（nits）：450； 色温（K）：3000—15000K可调； 水平视角（ °）：160°；垂直视角（ °）：140°； 低亮高灰：满足100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度； 发光点中心距偏差（校正后）：<3%； 亮度均匀性（校正后）：≥97%； 峰值功耗（W/m2）：440；平均功耗（W/m2）：146； 供电要求：AC100~240V，（50/60Hz）； 驱动方式：恒流驱动； 换帧频率（Hz）：50&60； 底壳材质：铝； 维护：支持前拆前维护和后拆后维护功能； 刷新率（Hz）：3840； 工作温度范围（℃）：-10 -- 40； 存储温度范围（℃）：-20 -- 60； 工作湿度范围（RH）：10 -- 80%无凝露； 存储湿度范围（RH）：10 -- 85%无凝露。 | 13.056 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 支持输入接口：4*DVI,1*HDMI， 1*SDI； 支持输出接口：16*网口，4*10G光纤，1*HDMI预监； 五画面，带载1040万，横向最大16384，纵向最大8192； | 4 | 台 |
| 3 | LED接收卡 | 采用8个26PIN自定义接口； 单卡最大带载512*384； 最多支持32组RGB并行数据或64组串行数据； | 40 | 套 |
| 4 | 智能配电柜 | 10KW | 1 | 套 |
| 5 | 钢结构 | 显示屏固定安装结构及框架装饰，定制 | 13.06 | 平方 |
| 6 | 线缆 | 屏体配套线材、货物运输、施工安装 | 1 | 项 |
| 7 | 协作屏 | 1、采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、触摸屏，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务； 2、一体化设计，高度集成化，采用全包裹设计， 标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于86英寸。显示器物理分辨率3840*2160,显示比例16:9； 3、采用国产自主的编解码芯片和嵌入式操作系统，采用硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定； 4、支持移动设备无线投屏功能，兼容Android手机和Android触摸式平板，支持通过输入投影码进行连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P； 5、支持在白板书写时，实现图形智能识别，让画图变为标准的图形； 6、支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性； 7、支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能； 8、支持发言人跟踪智能跟踪功能，采用声源定位和图像定位技术，自动切换发言人特写画面，无需人工干预； 9、支持智能音幕功能，实现对一定区域内的声音进行拾音进入会议，区域外的声音则无法进入会议，区域的大小可以通过设置进行更改。 | 1 | 台 |
| 2.2音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 12*3寸全频单元 | 1.产品类型：12×3"无源全频扬声器； 2.单元配置：12×3"全频单元； 3.频率响应：120Hz-18kHz ； 4.额定功率：240W ； 5.灵敏度：97dB ； 6.最大声压级：127dB ； 7.标准阻抗：6Ω ； 8.辐射角度： 100°（H）×30-50°（V） ； 9.接线方式：1×凤凰插，1×Speakon 接头； 10.外观颜色：黑色 。 | 2 | 只 |
| 2 | 双通道功放 | 1.立体声功率：420W*2(8Ω),630W*2(4Ω),920W*2(2Ω)； 2.信噪比：103dB； 3.阻尼系数：400:1； 4.频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ； 5.总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ； 6.互调失真：≦0.01% Rated power@8欧； 7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 8.低通：20HZ-180HZ Valid； 9.高通：130HZ-20KHZ Valid； 10.输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced； 11.共模抑制比：≦-75db； 12.串音衰减：≦-70db； 13.指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting； 14.电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T10A 。 | 3 | 台 |
| 3 | 6*3寸全频单元 | 1.产品类型：6×3"无源全频扬声器； 2.单元配置：6×3"全频单元； 3.频率响应：130Hz-19kHz (-10dB)； 4.额定功率：120W ； 5.灵敏度：95dB ； 6.最大声压级：123dB ； 7.标准阻抗：12Ω ； 8.辐射角度：100°×30°-50°(角度可调)、音乐/语言两种模式； 9.接线方式：1×凤凰插，1×Speakon 接头； 10.外观颜色：黑色 。 | 4 | 只 |
| 4 | 调音台 | 1.话筒：10 2.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 4.输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6.母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） 7.USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 8.幻象电源电压：+48V 9.内建数字效果：24编程 10.功耗：30W 11.操作温度：0-40℃ | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.处理器：ADI SHARC 21489 x2 2.采样率/量化位数：48K/24bit 3.40bit DSP浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量:16 x 16 5.Dante输入、输出通道数量:16 x 16 6.输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 7.幻象电源:+48V/10mA max 8.频率响应(20~20kHz):±0.15dB 9.最大电平:+18dBu 10.THD+N:<-94dB @17dBu 11.输入动态范围：110dB 12.输出动态范围：112dB 13.通道隔离度 @1kHz:108dB 14.输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 15.输出阻抗(平衡接法):600Ω 16.系统延时:<6ms 17.工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.8路30A多功能时序器 万能插头 铝合金拉丝面板 3*6平方主力电缆 2.232控制接口 3.电源：AC 220V/50Hz,单相3线 4.总容量：Maximal 50A 5.输出：Channel 1~8,前面板插座输出, 单相三线10A万能插座 6.面板控制：时序控制开关 7.外部控制：标准RS232串口控制，波特率：2400，DC5～24V 电压信号控制 | 3 | 台 |
| 7 | 音响 | 专业有源音响 | 2 | 只 |
| 2.3坐席管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 | 1. 支持纯分布式架构； 2.支持光纤与网线混合组网架构，分布式节点与交换设备可同时接入光模块和电口模块，支持SFP模块与网口模块在同一设备上混插； 3.支持坐席管理功能和大屏拼接功能在同一硬件框架下配置和使用； 4.支持坐席管理功能和大屏拼接功能在同一软件界面下配置和使用； 5.支持双网络备份，以太网电接口和以太网光接口可以同时连接2个网络并互为备份； 6.支持多级设备跨网段组网，跨区域远程互联，支持音视频及控制信号共享，支持远程推送、抓取功能； 7．支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态； 8.支持海康威视、大华等品牌的监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在坐席节点和大屏幕上 9.支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复 10.支持可视化维管，图形化实时显示系统运行参数及系统故障信息 11.支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调 12.支持≥1路HDMI1.4视频接口，≥1路HDMI1.4视频输出接口，支持视频环通输出，≥1路双向RS232，≥1路双向RS485，≥1路IR，≥1路I/O信号接口，≥2路USB接口, ≥1路POE千兆网络电接口，≥1路POE千兆网络光接口 13.支持对接入的坐席终端的窗口进行浏览、缩放、拖动、对比等操作； 14．☆设备可作为信号发送端或信号接收端使用，信号发送端接收信号后，可环通输出显示或推送至坐席终端设备显示（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 15. ☆权限管理功能检验：具有终端权限管理功能、具有高级权限的终端账户可断开低权限终端账户的控制权并对当前屏幕进行单独控制。同级权限终端账户可向另一账户发起断开请求，在5 秒内备请求方无操作可断开控制并由申请方进行控制接管。（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 16. 支持支持分辨率：3840*2160@30Hz，并向下兼容； 17. 支持HDR，支持HDMI 2.0视频格式输入/输出，支持HDCP2.2协议； 18. 工作温度 0℃~+70℃ 19. 电源：电源：DC12V3A，802.3afHighPOEClass3 20. ☆支持Windows7、Windows10、 WindowsXP、Windows8.1、Ubuntu、凝思磐石、 Redhat、红旗、中标麒麟、UOS、MAC、CentOS、Unix 等操作系统的接入（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 21. ☆信号反控显示：各控制端间支持同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏和坐席信号源进行控制和管理。实现PAD或电子沙盘反控操作电脑主机，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。支持鼠标反控，可通过中控软件对信号源进行反向控制。（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 22.☆支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 23.☆支持同时显示多个坐席终端接入状态，并可通过双击进行全屏显示或浏览（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRAL相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 24. 提供产品3C证书、CE证书 | 16 | 台 |
| 2 | 4K分布式输出节点 | 1. 支持纯分布式架构； 2.支持光纤与网线混合组网架构，分布式节点与交换设备可同时接入光模块和电口模块，支持SFP模块与网口模块在同一设备上混插； 3.支持坐席管理功能和大屏拼接功能在同一硬件框架下配置和使用； 4.支持坐席管理功能和大屏拼接功能在同一软件界面下配置和使用； 5.支持双网络备份，以太网电接口和以太网光接口可以同时连接2个网络并互为备份； 6.支持多级设备跨网段组网，跨区域远程互联，支持音视频及控制信号共享，支持远程推送、抓取功能； 7．支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态； 8.支持海康威视、大华等品牌的监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在坐席节点和大屏幕上 9.支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复 10.支持可视化维管，图形化实时显示系统运行参数及系统故障信息 11.支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调 12.支持≥1路HDMI1.4视频接口，≥1路HDMI1.4视频输出接口，支持视频环通输出，≥1路双向RS232，≥1路双向RS485，≥1路IR，≥1路I/O信号接口，≥2路USB接口, ≥1路POE千兆网络电接口，≥1路POE千兆网络光接口 13.支持对接入的坐席终端的窗口进行浏览、缩放、拖动、对比等操作； 14．☆设备可作为信号发送端或信号接收端使用，信号发送端接收信号后，可环通输出显示或推送至坐席终端设备显示（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 15. ☆权限管理功能检验：具有终端权限管理功能、具有高级权限的终端账户可断开低权限终端账户的控制权并对当前屏幕进行单独控制。同级权限终端账户可向另一账户发起断开请求，在5 秒内备请求方无操作可断开控制并由申请方进行控制接管。（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 16. 支持支持分辨率：3840*2160@30Hz，并向下兼容； 17. 支持HDR，支持HDMI 2.0视频格式输入/输出，支持HDCP2.2协议； 18. 工作温度 0℃~+70℃ 19. 电源：电源：DC12V3A，802.3afHighPOEClass3 20. ☆支持Windows7、Windows10、 WindowsXP、Windows8.1、Ubuntu、凝思磐石、 Redhat、红旗、中标麒麟、UOS、MAC、CentOS、Unix 等操作系统的接入（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 21. ☆信号反控显示：各控制端间支持同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏和坐席信号源进行控制和管理。实现PAD或电子沙盘反控操作电脑主机，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。支持鼠标反控，可通过中控软件对信号源进行反向控制。（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 22.☆支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 23.☆支持同时显示多个坐席终端接入状态，并可通过双击进行全屏显示或浏览（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRAL相关标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）； 24. 提供产品3C证书、CE证书 | 11 | 台 |
| 3 | 分布式系统控制软件 | 分布式系统编解码控制软件支持1080P和4k视频数据的压缩，最高能压缩到4-20M/s，支持帧率控制，带宽控制，传输方式控制，支持音频压缩，支持音视频解码，支持控制软件的系统参数配置；利用分布式业务架构以及分布式数据库架构，实现快速的音视频传输编解码控制显示等功能。 1.资源配置管理功能：视频资源、显示器资源、坐席资源、大屏资源、用户账户的创建、分配等管理 2.用户权限管理。 3.系统设置，用户可以打开或者关闭输入法，打开后，软键盘上支持中文的输入；进行清除登陆历史，密码修改，开关预览流及查看版本信息 4.坐席布局区域：展示本坐席的显示器布局及当前各显示器的视频源信息； 5.显示器工具栏：提供多画面切换工具栏，多画面根据项目现场需求可提供4分屏、6分屏、9分屏等不同显示模式； 6.显示当前的音量等状态； 7.解除Tx绑定：解除当前显示器所显示信号源； 8.视频源预览区域：以列表及分组形式展示当前用户权限下的视频源； 9.视频源分组功能标签：当存在大量视频源时，可对视频源进行分组，达到快速 定位目的； 10.当存在大量视频源时，可对视频源进行搜索，达到精准定位； 11.显示视频源的名称、KVM权限、是否有推送状态等； 12.可管理本坐席的预案，预案提供添加、删除、重命名、应用功能 | 27 | 套 |
| 4 | 运维可视化服务器 | 1U机架式小型服务器主机 接口：2个千兆网口，1个HDMI输出，2个USB键盘鼠标，1个电源指示灯，1个开机按键，1个12v电源。 处理器：国产CPU 系统：嵌入式Linux 支持CPU颗数：1颗 机箱规格：1U机架式 | 1 | 台 |
| 5 | 可视化运维管理软件V1.0 | 1.网络设备节点拓扑图：实时的交换机状态、包括交换机与节点的连接状态、连接端口、在线离线状态等； 交换机的运行状态：温度、功率、实时流量折线图 2.设备系统实时状态展示：系统的逻辑单元统计，发送终端和接受终端的统计，设备的在线、离线率统计，发送设备和接受设备的离线率统计，用户操作统计。 3.发送终端统计：总数、在线数、离线数和设备的详细信息，当鼠标移动到某节点位置上时，出现该设备的详细参数信息 4.接受终端统计：总数、在线数、离线数和设备的详细信息，当鼠标移动到某节点位置上时，出现该设备的详细参数信息 5.坐席统计：总数、正常数、异常数，当鼠标移动到坐席的显示器位置上时，出现该显示器的详细参数信息。 6.运行日志：实时显示最近五天内的日志统计柱状图，包括用户日志统计、设备日志统计、和异常日志统计。 7.实时显示坐席操作日志，包括用户的换源、登入、登出等操作操作；可根据用户、坐席进行筛选查询。 8.实时显示设备日志，包括设备的上线、离线等状态变化；可根据设备名称、id进行筛选查询。 | 1 | 套 |
| 6 | 辅材 | 根据现场情况配置，各类高清视频音频USB跳线、定制安装支架、电源线、各种焊接头、无线路由器、PDU等 | 1 | 批 |
| 2.4数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议中心 | 1、采用独创数字会议技术，通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构； 2、支持不少于四路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元； 3、支持摄像跟踪功能，并实现摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能；支持各种摄像联动功能模式； 4、支持话筒关闭、开启，自动发送中控指令功能； 5、支持扩展线路增益器，以延长主机至发言单元的距离，最远距离可达到150米； 6、可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点； 7、多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制、先进先出、申请发言、声控启动、自由模式； 10、支持软件统一管理，可在后台开启或关闭任意话筒，软件应支持房间布置图，可图形化显示话筒布置方式； 11、软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，且主席单元数量可以任意设定； 12、内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。单元的位置互相调换时，通过单元ID自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置； ☆13、内置专业音频DSP模块，可以实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以充分抑制啸叫，提升话筒音量，同时对声音进行AGC、EQ、HPF专业处理； 14、内置4进2出SDI高清无缝切换矩阵；无需添加任何设备，即可实现摄像头自动切换，轻松管理多路视频信号。并实现电子会标、滚动字幕等功能。 15、主机控制由前面板LCD屏显示，由触摸指令完成对主机的设置操作；LCD显示屏可显示系统菜单和主机状态等信息； 16、系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制。亦可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，可实现集控会议系统； 17、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 18、5路音频线路输入+4路音频线路输出，可独立调节噪声门、增益、相位、静音、延时和31段参量均衡等。 19、每路输出都有独立的压限器，其启动时间、释放时间与阈值平均可大范围调整； 20、可以显示音频信号频谱，便于寻找啸叫点，从而通过调整均衡器参数以抑制啸叫； 21、可配置多通道的音频输入或输出设备，使得系统的扩展更加灵活。 | 2 | 台 |
| 2 | 会议话筒单元（主席单元） | 1.采用双备份的设计思路，具有手拉手会议系统和幻象供电麦克风双系统，两条链路独立工作，保障系统的高可靠性； 2、内置不低于两个14毫米直径镀金电容式收音头，超指向性收音效果，音质更佳； 3.内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳； 4.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫； 5.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能； 6.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7.话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 8.采用单杆枪式拾音，设计工艺一体成型，外观无螺丝孔、连接缝等；外形尺寸咪杆长不大于200mm咪杆 9.可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理； 10.两种传输方式：2芯模拟线缆、6芯双屏蔽不低于6.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行； 11.单元内置3.5mm耳机输出端口 12.系统支持热插拔，支持随意增加减少单元数量； 13．超心型指向角度； 14．灵敏度不低于 -28 dB ； 15．频率响应不低于30Hz-18KHz； 16．输入阻抗不大于2.2KΩ ； 17．最大声压级不低于130 dB (THD<3%)； | 3 | 只 |
| 3 | 会议话筒单元（代表单元） | 1.内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头，超指向性收音效果，音质更佳； 2.内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳； 3.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫； 4.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能； 5.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 6.话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 7.采用单杆枪式拾音；外形尺寸咪杆长不大于200mm咪杆 9.可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理； 10.采用6芯双屏蔽不低于6.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行； 11.单元内置3.5mm耳机输出端口； 12.系统支持热插拔，支持随意增加减少单元数量； 13．超心型指向角度； 14．灵敏度不低于 -28 dB ； 15．频率响应不低于30Hz-18KHz； 16．输入阻抗不大于2.2KΩ ； 17．最大声压级不低于130 dB (THD<3%)； | 25 | 只 |
| 4 | 会议控制软件 | 1.会议控制软件是一款集会务管理、视频控制为一体的综合会议平台，采用C/S软件架构，支持XP、Windons7/10系统； 2.软件功能多样丰富，操作简便，安全可靠，易于维护； 3.操作人员可集中对会议系统进行全方位的控制，使会议功能更加的灵活实用； 4.软件支持功能包括基本话筒设置，摄像头跟踪，会场管理，发言控制； 5.可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能。支持对单元进行编号，并实时在线检测单元状态； 6.支持市面上不同品牌的摄像机协议对接；对单元预置位和全景预置位的工作模式设定； 7.支持会议议程管理：分为议程制作、议程控制、议程查询三大模块，可根据用户会场实际情况进行会议信息的录入，并设有会议权限保密机制； 8.支持视频跟踪，可为话筒设置摄像机预置位，并可调节预置位；可调节摄像机的转动速度（高速/中速/低速），画面的放大/缩小/光圈+-/变焦+-； 9.支持会场管理，会议单元的位置可按照会场的实际布局来设计成可视化操作界面，形成更加直观的、图形化可控制界面，以便后台实时对单元进行控制管理； 10.支持控制单个话筒的开启或关闭，并可一次性关闭所有开启的话筒； 11.支持发言控制功能，可对代表列表、已发言列表、申请列表、发言列表四大列表单元的状态进行实时管控，支持代表单元的发言时间控制； 17.支持DSP分区控制型，主机实现分区管理。 | 1 | 套 |
| 5 | 会议主线缆 | 1、线缆直径不小于7.5mm 2、线芯不小于6芯 3、屏蔽：绕线+铝箔 4、线缆长度不小于50米 | 1 | 条 |
| 6 | 会议主线缆 | 1、线缆直径不小于5.5mm 2、线芯不小于6芯 3、屏蔽：绕线+铝箔 4、线缆长度不小于20米 | 2 | 条 |
| 7 | 会议跳线 | 1、线缆直径不小于5.5mm 2、线芯不小于6芯 3、屏蔽：绕线+铝箔 4、采用T型连接方式，线长：1米+2米 | 28 | 条 |
| 8 | 模拟话筒 | 1.顶级金膜高保真麦克风音头，内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头，超指向性收音效果，音质更佳。 2.有效收音角度不低于100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 3.低阻抗的平衡音频输出。 4.话筒可调仰角-50°至45°（水平）。 5.采用单杆枪式拾音；外形尺寸咪杆长不大于200mm咪杆 6.超心型指向角度 7.频率响应不低于30Hz-18KHz 8.灵敏度不低于-28 dB 9.输出阻抗 <200Ω 10.最大声压级不低于130 dB (THD<3%) | 1 | 只 |
| 2.5集中管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制系统 | 1.前面板具有设备状态指示灯、电源指示灯，可实时了解设备状态； 2.采用FREESCALE系列的主CPUMPC5125及辅CPU68HCAP32的处理器，嵌入式硬件架构 3.支持内置256MBRAMDDR2内存及512MBNandFLASH； 4.支工作速度700MIPS5.支持8路可编程RS232/422/485接口； 5.支持≥8路双向可编程RS232串口； 6.支持≥8路红外或单向RS232串口； 7.支持≥8路低压继电器； 8.支持≥8路可编程数字I/O； 9.支持≥4路MINIPHOENIX双向串口 10.支持以太网通讯控制协议； 11.支持Windows/iPad/iPhone控制,内嵌浏览器器控制软件； 12.支持RST复位按键，用于主机硬件复位； | 1 | 套 |
| 2 | 控制软件 | 1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2.支持多房间、多区域可视化管控功能； 3.支持信号源检索功能，输入关键词快速查找信号源； 4.支持信号拖拽开窗功能，开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能；支持开窗替换功能，窗口间支持信号互换； 5.支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 6.支持显示终端分屏显示功能； 7.支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能； 8.支持信号源画面实时预览功能；支持显示终端开窗实时回显功能； 9.支持界面布局和及UI界面自定义功能； 10.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 11.支持网络摄像机接入及预案功能； 12.支持信号源音量可视化调节功能； 13.支持显示终端镜像功能； 14.支持信号源树形结构显示功能； 15.支持信号源预投放功能，开窗完成后统一投放； 16.支持多用户权限管理功能,支持多用户同时登录； 17.支持音频电平实时显示功能； 18.支持信号源KVM控制功能，可通过控制终端远程控制信号源电脑； | 1 | 套 |
| 3 | 强电控制器 | 1、八路独立继电器； 2、手动模式下可独立控制八路继电器； 3、单路载入容量：AC/220V /10A，DC/30V/10A 4、支持RS485通讯协议； 5、用户可自行设定地址码，ID拨码开关选择ID | 1 | 台 |
| 4 | 控制平板 | 10.2英寸平板电脑 64GB WLAN版 | 1 | 台 |
| 5 | 无线路由器 | 企业级路由器， 传输速率10/100/1000Mbps， WAN接口：1个GE LAN接口：4个GE（支持切换为WAN口） Wi-Fi：802.11b/g/n，2.4GHz，2x2 MIMO 802.11ac，5GHz，2x2MIMO | 1 | 台 |
| 2.6边界安全 |  |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙（含防病毒、入侵防御） | 1.产品为多核AMP+架构需提供高性能一体化智能安全处理引擎计算机软件著作权证书，2U机箱，配置为8个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP插槽,和2个万兆SFP+接口，2个可插拔的扩展槽，双冗余电源 包含应用识别功能，含3年入侵防御和防病毒功能升级服务；防火墙吞吐率：16Gbps并发连接数：400万，液晶屏，1个Console口。 2.支持静态IP、动态路由（RIP、OSPF、BGP）；支持4GFLY接入，并可实现4G连接与有线链路之间的互为备份 3.☆所投产品必须支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图）； 4.☆所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB等多种协议进行病毒查杀，支持最多6级的压缩文件进行解压查杀（要求提供截图）；具有私有云病毒查杀引擎，支持隔离网内对病毒及应用的过滤； 5.☆所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图），支持ISP路由负载均衡，支持不少于12种路由负载均衡方式（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 6.☆产品具有风险感知能力，采用语境关联分析技术将网络中的威胁事件产生的日志连接并集中显示，需提供语境关联自主知识产权的软著；支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置（提供功能截图） 7.☆要求可与终端安全防护系统形成联动，病毒库实时共享，达到边界与终端形成联动防御效果。（提供终端安全管理系统的联动截图证明）。支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测等功能（提供设备功能截图）提供私有云病毒查杀引擎软件著作权证书； 8.能够通过Web UIFLY监控产品的硬件运行状态，包含CPU及内存的使用率、风扇的转速指标，威胁事件及失陷主机等现象； 9.支持安全系统加固防护模块：支持实现内核级文件强制访问控制，可对用户之间的su权限进行管理（提供产品功能界面截图）；可实时查看当前进程，对进程设置防kill保护（提供产品功能界面截图）；通过不修改属性进行对setuid程序的控制（提供产品功能界面截图）。可提供FIFO保护、符号链接保护、硬链接保护、CHROOT保护、自动检测混杂模式，保证系统免受攻击（提供产品功能界面截图）。 ☆具备高性能一体化智能安全处理引擎计算机软件著作权证书。 ☆语境关联自主知识产权的软件著作权证书。 ☆私有云病毒查杀引擎软件著作权证书 | 3 | 台 |
| 2 | 日志审计 | 1.标准1U机架式设备，6个千兆电口，1个Console口， 2个扩展插槽；内存不低于8G，硬盘存储不低于4T。本次至少提供25个管理授权节点； 2.☆支持日志采集方式：支持syslog、snmp trap、netflow、netscreem、jdbc、odbc、opensec lea、agent代理、wmi等多种方式完成各种日志的收集功能。同品牌集中管理软件的事件采集性能不低于30000条/秒，事件处理性能不低于10000条/秒（性能指标须提供由国家认监委认定的第三方软件测评机构出具的测试报告证明）。 3.支持审计范围：支持安全设备、路由器、交换机、BRAS设备、网络设备，各类主机、数据库、web服务器，标准Syslog设备日志。对所有日志进行统一集中收集、归并、存储管理和磁盘阵列存储。 4.支持审计对象：通过旁路部署探测设备，支持对FTP/Telnet/Http/fly应用层协议的解析、行为监控、还原，对高危操作实时告警，及时发现和制止异常行为，有效的用户行为监管；支持DB2、Oracle、Informix、Sybase、SQL server数据库的操作审计，使管理员实时掌握数据库动态，保障数据安全。 5.☆支持事件可视化展现功能（提供功能截图）：支持通过世界地图定位IP地址，通过事件攻击图展示网络安全态势，通过行为分析图展示一段时间内的用户访问行为。 6.☆支持日志在线挖掘功能（提供功能截图）：系统具备事件挖掘能力可通过事件调查工具对某条日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索。 | 1 | 台 |
| 3 | 堡垒机 | 1.☆标准1U设备，采用专用多核硬件平台和安全操作系统，配置千兆电口≥6个，扩展插槽≥2个，内置存储空间≥4TB；图形会话并发连接数≥300；字符会话并发连接数≥800；具有液晶显示屏（提供设备面板照片证明）；本次配置50个资源授权； 2.无需安装任何客户端，便可windows、linux、MAC OS等类操作系统登录堡垒机，并访问管理资源；支持IE、Edge、Chromexf、FireFox、Safari等主流浏览器； 3.支持空间自管理功能，能够自动清理历史数据，并在空间不足时自动覆盖数据； 4.☆支持微信小程序手机令牌，支持绑定SSH公钥，实现免密码登录（提供截图证明）； 5.支持RADIUS、AD域等外部认证方式，支持不同的用户设置不同多因子方式认证，包括手机短信和手机令牌. 6.☆资源管理功能：支持资源按标签管理，每个用户可以给每个资源打10个标签；支持导入阿里云、华为云、腾讯云、AWS、Azure和Ucloud等平台云主机（提供以上截图证明） 7.☆支持用户的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制（提供截图证明）； 8.访问控制策略支持配置双人授权候选人，针对核心设备，需要管理员现场审批才能操作（提供截图证明）； 9.系统内置多种系统报表和运维报表模板，支持按日、周、月为周期，自动生成报表；报表导出格式支持Word和HTML格式。 10.☆支持修改系统自身对外提供服务的默认端口（提供截图证明） 11.☆要求与边界防火墙、日志审计为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 2.7计算机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调度主机 | 1.CPU ：≥Intel Core i5处理器； 2.芯片组：Intel B460系列芯片组； 3.内存：8G DDR4 2666MHz 内存，提供2个内存槽位； 4.硬盘：≥1T机械硬盘+256SSD； 5.显卡：2G集成显卡； 6.电源：≥180W 节能电源 ； 7.接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） | 6 | 台 |
| 2 | 图形工作站 | 1.CPU：主频≥4.0GHz，核心≥12C，缓存≥64M 2.电源：工作站专用芯片组，支持ECC内存，带4个PCIe 16X第四代插槽 3.内存：≥16GB DDR4 3200MHz内存，最大支持1TB DDR4 3200MHz内存； 提供≥8个内存插槽，支持ECC高级内存保护技术 4.显示器：23.8英寸（必须与工作站同品牌），分辨率1920*1080，接口VGA + HDMI + DP 5.硬盘：≥ 256GB 固态硬盘+ 2T 7200转 SATA硬盘，最大支持到4个标准3.5寸硬盘；2个光驱硬盘位;支持PCIe第4代M.2 SSD硬盘；支持2个板载M.2 插槽及 1带4个M.2 PCIe扩展卡 6.显卡：≥1块P1000 4G独立显卡 7.raid：RAID 0, 1, 5, 10 板载控制器, SATA 6Gb/s. 支持对第三代M.2 SSD 做Raid 0、1、5、10 8.插槽：配置≥4个PCI-E4.0 x16第四代，≥2个PCI-E4.0 x8 9.网卡：集成万兆网卡 10.电源：1000W 92%白金电源 11.机箱：33L可立可卧机箱，支持免工具拆卸模块化设计、内嵌式把手设计，易于搬运；可选侧面板机箱锁：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 防入侵开关； | 1 | 台 |
| 2.8无线覆盖系统 |  |  |  |  |
| 1 | 政务外网（互联网）无线控制器 | 1.单台AC最大管理AP数量≥256，最大接入用户数量≥4K，提供10GE光口≥2，GE电口≥10个； 2.三层转发吞吐量≥6Gbps，提供官网链接和截图证明； 3.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，OSPFV3，BGP4+，路由策略、策略路由； 4.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 5.☆AP支持IPV4与IPV6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 6.☆支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 7.☆支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 8.支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为； 9.☆支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 配置：本次配置20管理授权。 | 1 | 台 |
| 2 | 政务外网（互联网）无线AP | 1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持全Wi-Fi 6射频，5G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO，2.4GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO； 2.整机支持6条空间流，整机协商速率≥5.3Gbps； 3.☆上行支持2个GE自适应以太口；支持USB接口；内置智能天线；提供官网链接及截图证明； 4.内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口远距无线运维； 5.☆支持扩展物联网模块，可实现Zigbee、RFID等物联网应用功能灵活扩展；提供官网链接及截图证明； 6.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 7.支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别； 8.☆支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；提供官网链接及截图证明； | 4 | 台 |
| 3 | 政务外网（互联网）24口无线POE交换机 | 1.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2.支持千兆电口≥24个，万兆SFP+端口≥4个，支持POE+，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 3.静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.支持MAC地址表≥16K、ARP表项≥4K，IPv4路由表≥4K，ACL规则≥2400条，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 6.支持sFlow、支持Telemetry； 7.要求与核心交换机同品牌； 配置： 24个千兆电口、4个万兆SFP+端口，交流电源。 | 1 | 台 |
| 2.9综合布线系统 |  |  |  |  |
| 水平区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24芯室外单模光纤 | 1.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 2.良好的抗压性和柔软性； 3.双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力； 4.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 5.防护等级：IP65； 6.弯曲半径：静态10倍光缆外径； 7.动态20倍光缆外径。 | 500 | 米 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 具有向后兼容性，可向下兼容CAT5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失； 传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象； 中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 内置撕裂绳，便于施工； 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性，绝缘单线采用彩条色标符合环保要求； 所有使用铜及PE、PVC材质，都经过检测分析，放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内； 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 外护套材料可选用低烟无卤、阻燃聚氯乙烯、防水聚乙烯材料； 工作电容：≤5.6 nF/100米； 线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米； 额定传输速率（NVP)：69%； 线对时延差：≤45ns/100米； 最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)； 线对直流不平衡电阻： ≤2%； 绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 传输带宽大于250MHz； 23AWG线规； | 10 | 箱 |
| 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 48芯光纤配线架 | 1.全模块化设计，全正面化操作，可安装1-8套12芯的终端熔接一体化盘，熔接配线容量可达96芯； 2.集熔接与配线于一体，单元箱内有可靠的定位及限位装置； 3.模块可抽出操作，并配有储纤模块，方便使用及维护； 4.熔接配线分区标识，清晰明了； 5.左右均可进光缆，箱体背面配有光缆固定板，固定牢固可靠； 6.适用于带状和非带状光缆； 7.可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器； 8.适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼； 操作方便，保护完善； 9.光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间； 10.光纤连接器插入损耗：≤0.3dB ； 11.光纤连接器回波损耗PC型：≥40dB； 12.UPC型：≥50dB；APC型：≥60dB； 13.光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次 | 1 | 项 |
| 2 | 光纤跳线 | 1.采用先进的研磨技术和研磨设备，确保光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合规定标准； 2.100%光学检测，每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标； 3.插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便； 4.等 级： 电信级； 5.线 径： 0.9mm、2.0mm、3.0mm； 6.线芯规格：OS2（9/125μm）、OM1（62.5/125μm）、OM2（50/125μm）、OM3（50/125μm,万兆300m）。 | 1 | 项 |
| 2.10通信网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.性能：交换容量≥336 Tbps，包转发率≥50000Mpps Mpps； 2.主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6,主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位，整机电源槽位≥6； 3.☆支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，独立集中监控板槽位数≥2，提供监控网板槽位截图； 5.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议,支持IPv4和IPv6双协议栈； 6.支持整机MAC表容量≥1M、ARP表容量≥256K、ACL容量≥64K； 7.☆支持GE/10GE端口200ms缓存，支持5级HQoS，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 8.支持统一用户管理,支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式,支持基于流量和时长计费方式,支持分组分域分时授权方式； 9.☆支持虚拟交换网技术，能够将不同网络层次的设备（包括AP）虚拟为一个网元进行管理，支持2 层Client架构，支持2K AP和1200台接入交换机，可跨越第三方厂商的二层网络；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 10.☆支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 硬件配置要求： 1.配置完整主机，冗余主控引擎、冗余交流电源、冗余独立风扇框，实配独立硬件监控板卡； 2.千兆电口≥96，千兆SFP光口≥24个，万兆SFP+光口≥24。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 1.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2.支持千兆电口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3.静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.☆支持MAC地址表≥16K、ARP表项≥4K，IPv4路由表≥4K，ACL规则≥2400条，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章； 6.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； | 10 | 台 |
| 2.11无人机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机机体 | 1.四旋翼无人机 2.对称电机轴距不大于1200MM； 3.最大载重不小于2.5KG； 4.最大可承受风力不小于5级； 5.最大飞行时间不小于50分钟； 6.最大信号有效距离不少于5KM; 7.无人机具有避障功能; | 1 | 套 |
|  | 地面站 | 1.工作频率：2.4000-2.4835 GHZ，5.725-5.850 GHZ; 2.最大信号有效距离5KM; 3.地面站自带显示屏; |  |  |
| 2 | 红外热成像相机 | 1.视频分辨率不小于640×512； 2.像元间距：12 μm； 3.波长范围：8-14 μm； 4.支持点测温、区域测温； 5.有高温警报功能； 6.防水Ø | 1 | 套 |
|  | 可见光多倍变焦相机 | 1.有效像素不小于2000 万，最大变焦不少于30倍； 2.支持视频字幕； 3.支持夜景模式，支持时间戳水印； 4.防水 |  |  |
|  | 激光测距仪 | 1.测量范围不小于1000 M； 2.测量精度1公里内偏差小于2M |  |  |
| 3 | 全画幅相机 | 全画幅传感器； 有效像素不低于4000万； 平面精度不小于3cm，高程精度不小于5cm | 1 | 套 |
| 4 | 配件与电池 | 1.每套无人机配置3组备用电池 2.每套无人机配2套备用桨叶 | 1 | 套 |
| 5 | 培训与考证 | 采购人2人次无人机培训考证，培训不得少于20天 现场无人机交付培训，不得少于3天 | 1 | 期 |
| 6 | 无人机系统管理平台 | 含1个以上授权账号3年平台租费 1.支持无人机实时图传 2.支持图传的录制、回放功能; 3.支持平台向无人机发送航线，执行飞行任务; 4.支持地图; 5.支持用户位置、飞行姿态地图实时显示; 6.支持查看飞行器当前状态; 7.支持无人机飞行日志，查看、回放; 8.支持航线规划; 9.支持读取航线，并且分发给多个无人机; 10.支持航线和飞行产生的媒体数据产生关联; 11.支持无人机飞行产生的照片自动同步; 12.支持二维、三维模型导入; 13.支持查看二维、三维模型; 14.支持基础的测量工具; 15.支持登记无人机的型号、类型、使用期限信息; 16.支持查看无人机健康状态; 17.支持查看无人机使用状态; 18.支持增加、删除用户; 19.支持用户分级管理; 20.支持分组飞行统计; 21.支持任务创建和分发; 22.支持国标系统接入 | 1 | 套 |
| 2.12智能网管系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网管运维系统 | 1.支持纳管交换机、数据中心交换机、无线控制器和AP、防火墙、路由器等网络设备； 2.支持SDN协议（NetConf/YANG、SNMP）实现大规模的网络设备配置自动化； 3.支持Telemetry采集设备性能/告警数据/用户数据，并基于大数据等合统计分析，基于AI预测网络故障和闭环网络问题，无线射频智能调优； 4.支持管理员导入物理拓扑和自动生成物理拓扑；拓扑支持展示设备、端口和链路的状态信息； 5.场景化模版建网，支持快速复制到其他站点，满足小型网络不同的行业场景； 6.支持交换机和无线WIFI网络设备的批量自动化配置； 7.支持通过策略，保障VIP用户优先接入网络； 8.支持多种认证技术，如802.1x、MAC、基于HTTP 2.0（HACA）和Portal 2.0的Portal认证、VPN认证等多种认证方式； 9.支持与多个AD/LDAP域名服务器同步，支持基于帐号属性映射成本地角色，通过角色进行网络准入授权，支持查看AP在线状态、名称、MAC地址、类型、IP地址、所在楼层、AC名称等； 10.☆支持内置CA服务器，满足企业CA运维管理，提供功能截图； 11.支持多种识别技术：User-Agent、DHCP Option、MAC OUI、mDNS、LLDP、SNMP和NMAP对入网终端的操作系统、厂家、终端型号等信息进行精准识别；支持终端识别规则自定义； 12.☆支持用户业务随行，将业务策略与IP地址解耦，从多维度将全网用户及资源划分为不同的“安全组”和“资源组”。管理员在预定义业务策略时可以无需考虑用户实际使用的IP地址，实现业务策略与IP地址的完全解耦，提供官网截图及链接证明； 13.系统支持通过Telemetry技术实现用户体验指标的秒级采集，通过大数据和AI算法，实现全网的智能运维与体验保障； 8.配置不低于100个接入终端准入的授权，配置满足所需网络设备授权，配置一台硬件服务器。 | 1 | 套 |
| 2.13专业操作台 |  |  |  |  |
| 1 | 大厅控制台 | 3人工位/定制/每个工位1200mm,台面深度800mm,距地面高740mm，背墙高185mm，嵌入亚克力灯带。 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，前后门板为防火板。 2.台面板：高压耐磨防火板（HPL)+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 3.台面边缘：台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。后端面后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条。 4.前后门板：防火板。 ☆5.所投控制台整套按GB20286-2006 附录C做燃烧测试达到等于符合阻燃1级，其中“一氧化碳”释放量应低于100ppm,提供第国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ☆6.所投控制台应提供国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告许包含理化性能，力学性能、安全性能相关方面检测，其中有害物质限量甲醛释放量需≤0.03mg/m3达到并优于国家强制标准E1级，耐污染度不低于5级，台面木制件表面覆面耐磨级别（1000转）达到一级。 ☆7.所投控制台应通过地震试验测试，具有根据GB/T2424.25-2000标准，达到9级抗震烈度标准。 ☆8.所投控制台设备整体产品应通过BIFMA认证和CE认证，并提供相应证书；控制台整体产品环保性能须符合国际标准，需提供Green-guard GOLD黄金级绿色卫士认证，具有国家环保环境标志产品认证（十环认证）。 ☆9.所投控制台产品符合GB/T 3768-2017噪声源声功率级和声能量级测试，应有关于对内部主机等各种运行设备的吸音减噪的合格检测报告。（提供具有CNAS资质认证的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） | 3.6 | 米 |
| 2 | 会议桌 | 21人席位/定制/可根据需求进行开模嵌入升降屏、话筒、多媒体盒等设备 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，前后门板为防火板。 2.台面板：高压耐磨防火板（HPL)+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 3.台面边缘：台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。后端面后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条。 4.前后门板：防火板。 | 1 | 套 |
| 3 | 值班室控制台 | 3人工位/定制/每个工位1200mm,台面深度800mm,距地面高740mm，背墙高185mm，嵌入亚克力灯带。 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，前后门板为防火板。 2.台面板：高压耐磨防火板（HPL)+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 3.台面边缘：台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。后端面后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条。 4.前后门板：防火板。 ☆5.所投控制台整套按GB20286-2006 附录C做燃烧测试达到等于符合阻燃1级，其中“一氧化碳”释放量应低于100ppm,提供第国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ☆6.所投控制台应提供国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告许包含理化性能，力学性能、安全性能相关方面检测，其中有害物质限量甲醛释放量需≤0.03mg/m3达到并优于国家强制标准E1级，耐污染度不低于5级，台面木制件表面覆面耐磨级别（1000转）达到一级。 ☆7.所投控制台应通过地震试验测试，具有根据GB/T2424.25-2000标准，达到9级抗震烈度标准。 ☆8.所投控制台设备整体产品应通过BIFMA认证和CE认证，并提供相应证书；控制台整体产品环保性能须符合国际标准，需提供Green-guard GOLD黄金级绿色卫士认证，具有国家环保环境标志产品认证（十环认证）。 ☆9.所投控制台产品符合GB/T 3768-2017噪声源声功率级和声能量级测试，应有关于对内部主机等各种运行设备的吸音减噪的合格检测报告。（提供具有CNAS资质认证的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） | 3.6 | 套 |
| 4 | 观摩席 | 条形桌 | 8 | 张 |
| 5 | 电脑支臂 | 1) 显示器支臂能承受不小于18公斤的负载，应具备伸展的能力。 2) 满足前后倾角在正负40度的范围。 3) 显示器悬挂手臂的底座应可以在不使用工具的条件下，在任意位置定位和固定。 | 12 | 套 |
| 6 | 键盘托盘 | 金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构 | 6 | 套 |
| 7 | 电源PDU | 19英寸标准机架PDU，6位3孔，可直连UPS配电柜 | 12 | 套 |
| 8 | 主机托盘 | 金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备 | 12 | 套 |
| 9 | 多媒体盒 | 接口：1个五孔电源+1个HDMI+1个VGA+1个USB（3.0）+1个5V2A充电USB+1网口+1个电话+1个3.5音频（可根据需求定制） | 12 | 套 |
| 10 | 座椅 | 头枕、背垫、腰枕及座垫均为网布；黑色塑胶框架，五星脚轮 | 38 | 套 |
| 11 | 会议椅（带扶手） | 1、面料为黑色西皮，内部填充55#高密度、高弹性海绵； 2、采用橡胶实木椅架，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，表面喷涂名牌环保油漆，硬度达到H级 | 21 | 套 |
| 2.14门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清半球摄像机 | 1.星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 2.不低于输出400万(2688×1520) 3.支持H.265编码 4.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6.最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 7.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 8.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 9.支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 10.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 12.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 13.支持DC12V/POE供电方式 14.支持IP67/IK10防护等级 | 5 | 台 |
| 2 | 6T硬盘 | 6000M/7200RPM/128M/SATA3.0 | 2 | 块 |
| 3 | 8路POE网络硬盘录像机 | 1.HDMI1路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9分割； 2.IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； 3.USB接口1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口； 4.操作系统嵌入式Linux实时操作系统； 5.支持不低于8路回放； 6.解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P； 7.视频输出1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出； 8.网络带宽接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps； 9.网络接口8个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口； 10.网络视频接入8路； 11.网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF； 12.音频接口1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出； 13.硬盘接口2个内置SATA接口，支持10T、SSD；主 | 1 | 台 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1.铝合金外壳材质，防护等级支持IP65 2.采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1280*800 3.采用200万广角双目摄像头，支持白光、红外补光，宽动态对环境光线自动调节 4.支持人脸、卡（IC卡，CPU卡）、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 5.支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 6.支持不低于100000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片 7.支持活体验证检测，人脸验证准确率99.5%，1：N比对时间0.2S/人 8.支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、2个报警输出，1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 | 1 | 台 |
| 2.15设备机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 800*1000*2000mm，前后网孔门 | 1 | 台 |
| 2 | 网络标准机柜 | 600*600*2000mm，前后网孔门 | 4 | 台 |
| 3 | 防静电地板 | 600*600*35mm防静电地板 | 20 | 平方 |
| 4 | 玻璃隔断 | 定制玻璃隔断，含双层隔音玻璃 | 1 | 项 |
| 5 | UPS主机 | 本要求： 全智能化、IGBT整流高频制式、在线式UPS。高频机设计，采用铅酸免维护蓄电池。 1、系统指标： a.额定功率：整机输出功率为20KVA，40摄氏度长期工作输出额定有功功率18KW，输出功率因数为0.9。 b. 市电模式整机效率（满载）＞93％； c.工作温度：0℃~40℃，在40度的高温情况下能保证长时间的稳定运行； e.并机系统中各UPS的负载不平衡度＜2%。 f. 设备运行噪音（满载）：＜65dB 2、输入指标： a.输入采用高频IGBT整流； b.输入电压：380VAC -45%, +25%； c.输入频率范围：50Hz±10%； d.输入功率因数：≥0.99； e.输入电流总谐波失真（THDI）≤3%。 3、输出指标： a. 输出：220VAC 50Hz b. 输出电压精度：1％ c. 逆变器过载能力： 125% 10分钟； 150% 1分钟。 d. 转换时间：停电或复电零中断(0ms)，旁路切换时间为0ms。 4、支持经济模式运行，运行效率达98％。 5、UPS设备采用双路输入（旁路与整流器独立输入） 6、要求全正面维护，采用顶部出风技术，设备可靠墙放置。 7、UPS标配提供RS-232、RS-485、AS-400接口和智能插槽 8、为了方便维护，主机和蓄电池采用同一品牌 | 1 | 台 |
| 6 | 蓄电池 | 12V/100Ah量：12V/100AH 1.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 2.供应商应提供蓄电池组内部连接线和铜排，连接线应采用柔性阻燃电缆； 3.蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出； 4.蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%, 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 5.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 6.蓄电池密封反应效率应不低于95％； 7.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形； 8.电池寿命：25摄氏度环境下寿命可达6年以上，质保期3年； 9.蓄电池应具备下列特性：安全性：电池端子不会漏液，确保使用安全可靠，免维护：不需补水操作，排气系统：当电池充电，内部压力过高时，排出过剩气体，气体达到正常值时，安全阀自动关闭，无游离酸：电池内无游离酸，可多种方位安装，防爆：采用安全阀和防爆栓防止电池爆炸； | 32 | 只 |
| 7 | 电池柜 | 电池柜，能够容纳32节电池 | 1 | 套 |
| 8 | 安装费 | 安装、辅材、防雷接地等配件 | 1 | 项 |
| 9 | 空调 | 变频，制冷量：7210（1300-8210）W，含铜管、开孔、挂架等 | 2 | 台 |
| 10 | 自动切换配电柜及电缆（运营商供电车接入） | 含元器件配电回路，定制；（根据现场定制，方便运营商供电车可以接入该配电柜，并考虑该配电柜接入到应急系统的电缆费用） | 1 | 套 |
| 2.16办公家具 |  |  |  |  |
| 1 | 矮柜 | 规格尺寸：800×400×1200mm； 1、基材：采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥17.6MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥0.37MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，含水率≤8.6%，密度≥0.6g/cm³、≤0.9g/cm³，表面胶合强度≥1.24MPa，板面握钉力≥990N、板边握钉力≥720N、表面耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤39mg/100r，表面耐香烟灼烧应达到4级以上，表面耐干热到达4级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸汽达到4级以上，甲醛释放量≤0.027mg/m³，各项指标符合GB/T 15102-2017《㓎渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内砖石装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2、封边：采用优质封边条颜色和板材表面一致，耐磨性磨30转后应无龟裂、无鼓泡等现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱等现象，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.5mg/L，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅≤8.5mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤1.3mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤18.4mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.031%，各项指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3、胶水：游离甲醛＜0.05g/kg，苯＜0.01g/kg，甲苯和二甲苯综合＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤86g/L，各项指标符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》《水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂》标准； 4、门铰：门铰操作力在耐久性实验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，在耐久性实验前后，打开力和关闭力不应大于20N。门铰在垂直静载荷20kg、水平静载荷40N、耐久性80000次情况下所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固件组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。下沉量在使用调整系统前，安装B型实验门时，下沉量不应大于3.0mm，各项指标应符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准； 5、锁：锁头直径＜20mm情况下承受140N静拉力后，应无松动。锁头＜20mm情况下承受1.80N·m静拉力后，应无松动。锁芯拨动件承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁锁头直径＜20mm情况下，使用寿命不应小于10000次。钥匙插拔应灵活，无卡滞等现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡滞现象。钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤5N。钥匙开启扭矩≤0.45N·m，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀外露表面应色泽均匀，不应有气泡、起层、露底等明显瑕疵。涂层外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。各项指标应符合QB/T1621-2015《家具锁》标准； 6、拉手电镀层表面应无剥落、无返锈、无毛刺、无烧焦、无气泡、无针孔、无裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，抗盐雾18h，15mm以下锈点≤20点每/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点，拉手静电电阻符合SJ/T10694-2006标准，各项指标应符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 7、门玻璃：采用优质玻璃，厚度≥5mm,符合《家具用钢化玻璃板》（GB/T 26695-2011)标准，弯曲度：弓形时应≤0.05%，波形时应≤0.1%；钢化玻璃的表面应力应≥124MPa；受冲击时破碎碎片长度不超过75mm; 8、脚垫：采用 PP 工程塑料一体注塑成型，并用 1 支螺丝锁付，桌子前端脚垫左右配 1 个水平调节螺丝，尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚 8mm（±2mm），有一水平调节螺丝之设计，长度为 32mm，当地面有斜度时，可使用硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平，对重金属（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性性汞≤60mg/kg，符合《GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量 》标注； 9、螺丝：螺丝电镀层表面应无剥落、无返锈、无毛刺、无烧焦、无气泡、无针孔、无裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，各项指标应符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； | 2 | 组 |
| 2 | 档案柜 | 尺寸：850×400×1800mm 1、柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，门板厚为20mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm，承重50KG，层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳，上下间距为350mm左右为一层，上下可调。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平 2、表面采用静电环保粉末喷涂，粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。 3、优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等。 4、定置线：采用优质0.45mm磨砂pvc，防水，防晒，耐磨，自带背胶，对桌面物品放置进行定置，以黄色标线为准，为每样物品设定好位置，统一进行放置； | 2 | 组 |
| 3 | 单人床 | 规格尺寸：1200×2000×450mm； 1、基材：采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤12%，耐高低温≥2000小时，耐老化≥4000小时，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T16734-1997 《中国主要木材名称》、GB/T18513-2001 《中国主要进口木材名称》、GB/T29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准； 2、油漆：采用优质环保专用油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、乙苯和二甲苯总和小于≤30%，游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，五底三面油漆工艺、全封闭处理工艺，符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准； 3、粘胶：优质环保粘合剂，游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg,总挥发性有机物≤110g/L，符合GB18583-2008《室内装饰修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4、脚垫：采用 PP 工程塑料一体注塑成型，并用 1 支螺丝锁付，桌子前端脚垫左右配 1 个水平调节螺丝，尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚 8mm（±2mm），有一水平调节螺丝之设计，长度为 32mm，当地面有斜度时，可使用硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平，对重金属（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性性汞≤60mg/kg；符合《GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量 》标准； 5、五金件：优质五金配件,五金配件紧密拼接，牢固 6、胡桃木色； | 2 | 张 |
| 4 | 储衣柜 | 规格尺寸：900×500×2000mm； 1、基材：采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤12%，耐高低温≥2000小时，耐老化≥4000小时，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T16734-1997 《中国主要木材名称》、GB/T18513-2001 《中国主要进口木材名称》、GB/T29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准； 2、油漆：采用优质环保专用油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、乙苯和二甲苯总和小于≤30%，游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，五底三面油漆工艺、全封闭处理工艺，符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准； 3、粘胶：优质环保粘合剂，游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg,总挥发性有机物≤110g/L，符合GB18583-2008《室内装饰修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4、脚垫：采用 PP 工程塑料一体注塑成型，并用 1 支螺丝锁付，桌子前端脚垫左右配 1 个水平调节螺丝，尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚 8mm（±2mm），有一水平调节螺丝之设计，长度为 32mm，当地面有斜度时，可使用硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平，对重金属（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性性汞≤60mg/kg；符合《GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量 》标准； 5、五金件：优质五金配件,五金配件紧密拼接，牢固 6、导轨：导轨操作力，承载能力M＜40kg时、推力或拉力≤50N，导轨在耐久性80000次、垂直向下静载荷200N、水平侧向静载荷100N、猛关猛开的情况下所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。各项指标应符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、胡桃木色； | 2 | 张 |
| 5 | 床头柜 | 规格尺寸：600×600×500mm； 1、基材：采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤12%，耐高低温≥2000小时，耐老化≥4000小时，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T16734-1997 《中国主要木材名称》、GB/T18513-2001 《中国主要进口木材名称》、GB/T29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准； 2、油漆：采用优质环保专用油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、乙苯和二甲苯总和小于≤30%，游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，五底三面油漆工艺、全封闭处理工艺，符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准； 3、粘胶：优质环保粘合剂，游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg,总挥发性有机物≤110g/L，符合GB18583-2008《室内装饰修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4、脚垫：采用 PP 工程塑料一体注塑成型，并用 1 支螺丝锁付，桌子前端脚垫左右配 1 个水平调节螺丝，尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚 8mm（±2mm），有一水平调节螺丝之设计，长度为 32mm，当地面有斜度时，可使用硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平，对重金属（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性性汞≤60mg/kg；符合《GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量 》标准； 5、五金件：优质五金配件,五金配件紧密拼接，牢固 6、胡桃木色； | 4 | 张 |

质保期：三年

★投标人承诺（投标时请提供承诺函）：投标人须承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

- 二、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。具体内容见采购清单

| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 单价 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内全彩屏 |  | 13.056 |  |  |

三、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、采购方式：公开招标。

五、预算资金：497.22万元

六、供货（安装、调试）周期：收到开工令后150个日历天（如遇特殊原因，与业主方商议而定）。

七、评标办法

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 评分项目 |  | 评分细则 | 提供证明的材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 （40分） | 技术性能 | 技术参数全部满足项目需求要求的得35分，在35分的基础上，每有一项带“☆”项不满足项目需求要求的扣3分，每有一项其他项（除了带“☆”项的）不满足项目需求要求的扣1分。扣完为止。 | 要求提供证明材料的需根据采购需求提供相关证明材料扫描件放入电子投标文件；未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。 | 35 |
|  | 软件著作权 与共建协议 | 1、 所投的坐席管控系统产品具备分布式系统控制软件著作权证书，提供得1分，满分1分，未提供不得分； 2、 所投的边界安全产品厂商： 1）具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书云计算安全类一级证书，提供得1分，满分1分（提供证书复印件）； 2）为信息安全等级保护关键技术国家工程实验室单位，，提供得1分，满分1分（提供共建协议证明材料）； 3）具备信息安全服务资质证书（安全工程类三级）、(安全运维服务一级），每提供得1分，满分2分（提供证书复印件） | 投标人需提供相关证明材料的复印件或影印件，未提供不得分 | 5 |
| 团队实力 （30分） | 建设方案 | 投标人针对本项目的需求充分理解、总体架构符合建设需求、实施计划具备可操作性，优秀得6~8分，良好得3~5分，一般得1~2分，未提供不得分。 | 提供方案装入投标文件 | 8 |
|  | 投标人实力 | 1、投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每具备一项得1分，满分5分。 2、投标人获得政府部门颁发的“信息化优秀项目奖”：省级及以上得2分，市级得1分，未提供的不得分。 |  | 7 |
|  | 服务团队 | 投标人拟为本项目配备的服务团队成员需满足： 1、拟派本项目的项目经理（1人）同时具有一级建造师（通信与广电）、信息系统项目管理师（高级）、网络工程师、IT服务工程师的得4分，每缺一项证书扣2分，扣完为止。； 2、拟派本项目技术负责人（1人）同时具有注册信息安全专业人员认证（CISP）、IT服务工程师和网络工程师得3分，每缺一项证书扣1.5分，扣完为止。 3、拟派本项目实施负责人（1人）同时具有信息系统项目管理师、高级工程师、IT服务项目经理的得3分，每缺一项证书扣1.5分，扣完为止。 4、本项目实施的团队人员中包含以下专业人员： （1）具有信息系统项目管理师（高级）得0.5分，满分0.5分； （2）具有注册信息安全专业人员认证证书（CISP）得0.5分，满分0.5分； （3）具有全国计算机等级NCRE网络工程师得得0.5分，满分0.5分。 5、本地化服务团队：投标人或投标人所属集团公司在铜陵本地有分支机构，并为本项目配备本地化服务人员具备信息系统项目管理师高级认证得0.5分，满分0.5分。 | ①提供证书扫描件，未提供不得分； ②团队成员不得兼任； ③评审项 4一人多证的不重复计分，只计一次； ④提供 2021 年 5月 1 日 以来投标人为其缴纳的任意连续三个月的社保证明材料，否则不予认可。 | 12 |
|  | 项目业绩 | 1、投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有政府电子政务外网安全类项目业绩得1分，满分1分。 2、投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有智能化项目业绩的，每提供一份得1分，满分2分。 | 投标文件中提供业绩合同扫描件（可只提供关键页）及中标通知书，如不能体现合同签订时间、项目内容的，须另附业主证明材料。 | 3 |
| 报价（30分） | 报价 | 投标报价不得超过最高限价，否则其投标作无效标处理；通过初步评审的投标报价参与报价评审。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标价格为评标基准价，其价格分为满分,其他投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留 2 位小数）。 | 以报价表中金额为准 | 30 |

## 采购合同

以实际签订为准。

合同主要条款：

经评标委员会的认真评审决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

一、货物的名称、技术规格和数量

| 货物服务名称 | 品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 后附 清单 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

本项目《招标文件》中合同条款及前附表(包括特殊条款);

《招标文件》说明函;

卖方提交的投标书；

中标通知书

本合同的补充协议。

三、 合同金额

根据《招标文件》的要求和卖方承诺,本合同的总金额为       (人民币大写：        ),分项价格在卖方《投标书》的投标报价表中有明确规定。

四、付款条件

主要标记物设备到货后支付合同价款60%，验收完成后支付至合同价款的100%.履约保证金（合同价款的3%）转为质保金，设备运行满一年，无质量问题，一个月内一次性付清（无息）。

五、产品的交货方法、到货地点和交货、验收期限

1、乙方送货上门；

2、到货地点：

3、产品交货期限：

六、售后服务及技术支持

乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则采购中心将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1、保修：

乙方对其所提供的货物免费保修    年，保修期从验收合格日开始。乙方应在接到报修通知后    小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后   小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有以最优惠的价格提供维修的义务。

七、违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款10 %违约金。

八、合同生效

1、本合同一式肆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章后立即生效。

2、未尽事宜，双方协商解决