## 枞阳二中东校区实验室工程项目

## 一、 项目需求

## 1、各功能室设备配置清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 分项项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学实验室系列 | 化学智能实验室 | 套 | 1 |
|  |  | 化学通风实验室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 化学准备室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 化学器材室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 化学数字化实验室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 化学教室普通仪器设备 | 套 | 1 |
| 2 | 物理实验室系列 | 物理电学实验室设备 | 套 | 2 |
|  |  | 物理准备室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 物理仪器室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 物理数字化实验室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 物理教室普通仪器设备 | 套 | 1 |
| 3 | 生物实验室系列 | 生物实验室 | 套 | 2 |
|  |  | 生物准备室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 生物标本室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 生物数字化实验室设备 | 套 | 1 |
|  |  | 生物教室普通仪器设备 | 套 | 1 |
| 4 | 数字化史地综合实验室 | 数字化史地综合实验室 | 套 | 1 |

2、化学实验室成套设备及实验仪器

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室成套设备 |  |  |  |  |  |
| 一、化学智能实验室（56座） |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能控制系统模块 |  |  |  |
| 1 | ▲ 智能控制箱 | 规格≥450×680×180(mm) 1、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌液晶触摸显示屏，显示屏尺寸≥10英寸； 2、采用厚度≥1.0mm镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3、内设置高性能中央处理器一套，总漏电保护一组，紧急控制系统一套、工作指示灯一套、RAM不少于64KB,FLASH不少于512KB,采用CAN总线设计。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给排水控制模块、通风系统控制模块，实验室环境参数控制模块。 4、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制，内置防卡死控制系统、卡死状态长鸣声音报警。 （2）给排水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水开。排水系统操作为统一控制，自动停止。 （3）照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 （4）通风控制系统： 采用SPWM方法控制。 主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均通过LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：0.10-400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。8.控制系统：采用RS485通讯控制。 （5）自我检功能：系统电压自检功能，在电压异常情况下，系统自动声音报警，快速定位异常模块。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 控制器 | 塔吊内部控制器通讯单元： 1、塔吊升降控制； 2、塔吊给排水水控制； 3、塔吊照明控制； 4、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 5、排风变频控制； 7、教室环境控制：（照明、空调、新风、电源、窗帘和空调等）； 8、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2和甲醛等）； | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 控制屏 | 集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制： （1）可显示系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能； （2）可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风风量； （3）可显示塔吊供水控制：集中控制整室给排水； （4）可显示塔吊照明控制：分组控制整室照明； （5）可显示塔吊电源控制：控制学生AC220V电源； （6）可显示塔吊升降控制：可以实现单组控制，也可以集中控制，可以任意组合控制； （7）可显示教室环境控制：照明、空调、新风、电源、窗帘和空调等； （8）可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2和甲醛等； （9）可显示电源控制：控制学生AC220V电源； | 1 | 块 | 工业 |
| 4 | APP控制系统 | 1、能使用APP控制总电源关闭； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和甲醛温度、相对湿度及当前时间等； 3、使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值。 4、使用APP同时控制给排水、通风、照明、电源、塔吊升降、窗帘、新风和空调等开启与关闭。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 学生位塔吊主体模块 |  |  | 工业 |
| 5 | 主体框架 | 规格≥1730×600×270（mm） 1、龙骨：整体采用厚度≥2.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、外壳：整体采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，正面大圆弧角设计，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 3、塔吊两侧堵头采用ABS材质，一体注塑成型。 4、顶部检修口全部采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。耐酸碱和耐腐蚀。 5、左右侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 | 7 | 套 | 工业 |
| 6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 规格≥450×400×1330（mm） 1、整体采用厚度≥2.0mm冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要求不生锈和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 2、塔吊升降模块：双推杆电机，垂直升降，可以在0-500mm之间，任意设置升降高度，满足不同楼层高度的安装，最大提升重量300公斤。 3、安装基座采用≥50×50×2.0（mm）冷轧方管，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。产品要求承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 7 | 套 | 工业 |
|  |  | 教师位塔吊主体模块 |  |  | 工业 |
| 7 | 主体框架 | 规格≥1000×600×270（mm） 1、龙骨：整体采用厚度≥2.0mm冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 2、外壳：整体采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，正面大圆弧角设计，数控折弯一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 3、塔吊两侧堵头采用ABS材质，一体注塑成型。 4、顶部检修口采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 5、左右侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 规格≥450×400×1330（mm） 1、整体采用整体采用厚度≥2.0mm冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。不生锈、耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装。 2、塔吊升降模块：双推杆电机，垂直升降，可以在0-500mm之间，任意设置升降高度，满足不同楼层高度的安装,最大提升重量300公斤。 3、安装基座采用≥50×50×2.0(mm)冷轧方管，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 套 | 工业 |
|  |  | 给排水模块 |  |  |  |
| 9 | 多功能实验储水箱 | 1、容量≥18L，采用PP改性材料，模具一体吹塑成型，无臭无毒、硬度耐热，具有防酸、防碱、耐腐蚀功能； | 15 | 套 | 工业 |
| 10 | 防漏快接头 | 快接头：采用PP改性材料，注塑模具一体成型，高精度装配，成品使用时无溢漏、可快速安装接头，具有自动闭锁功能。 | 60 | 套 | 工业 |
| 11 | 水管 | 1、采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）； 2、抗老化性好；对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于废气排放及输送； 3、管道氧指数高，属B1耐燃材料，具有自熄性。 | 62 | 米 | 工业 |
| 12 | 给排水水泵 | 通水通电后自动排空气。 | 15 | 套 | 工业 |
| 13 | 三联高低位龙头 | 1、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。 2、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 3、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 套 | 工业 |
| 14 | 下水密封装置及给排水配件 | 连接管、转接头、钢丝管、水泵过滤网、弯头、三通等 | 1 | 项 | 工业 |
| 15 | 台式洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用不锈钢软管。 | 1 | 套 | 工业 |
|  |  | 通风组件模块（仅含塔吊内通风组件） |  |  |  |
| 16 | 塔吊通风组件 | 1、UV抗腐蚀、抗老化、耐酸碱、高温、阻燃； 2、管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高； 3、抗老化性好，正常使用寿命可达30年以上； 4、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于废气排放及输送； 5、管道氧指数高，属B2耐燃材料，具有自熄性。 | 8 | 套 | 工业 |
|  |  | 电器模块 |  |  | 工业 |
| 17 | 学生电源 | 1、面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，轻触按钮开关。单片机控制数码管显示交直流电压、电流； 2、输入电压：220v±10%； 3、交流输出：2-24V，2V一档共12档，额定电流2-12V，3A，14-24V，2A,数字电压电流表实时显示，精度1%，具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位； 4、直流输出：1.5-24V（极限0-24V），0.1V一档，额定电流1.5-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度0.5%。具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 5、多功能220V交流插座1； 6、多功能电源增加教师调节锁定功能（教师锁定后，学生不可调节电压）/学生权限开放（权限开放后，学生可自由调节电压） | 29 | 套 | 工业 |
| 18 | LED灯 | 1、色温：常规色温：自然光（NW）4000-4500K； 2、使用寿命：使用50,000小时以上； 3、无不良眩光、无频闪。消除了普通灯不良眩光引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰； 4、启动无延时，通电即亮，无需等待，消除了传统灯具长时间的启动过程； 5、绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染。 | 15 | 套 | 工业 |
| 19 | USB面板插座 | 1、配有多功能220V插孔和USB5V 1A USB电源插孔； 2、 面板选用PC材料，韧性高，高冲击力，阻燃性能强； 3、 插座铜片使用优质锡磷青铜，强度高，弹性好，不变形，导电性能高 4、可开启的USB保护门。开启保护门即接通USB充电电源，关闭即切断USB电源，节省空载功耗； 5、插座孔保护门,采用双保护门设计,防止单极插入,保护学生安全； 6、低功耗LED充电指示灯。 | 29 | 套 | 工业 |
| 20 | 网口插座 | 1、配有1个网口接头插孔； 2、选用阻燃效果好，耐高温，高绝缘性的材质，耐磨，不变形，安全系数高 | 29 | 套 | 工业 |
| 21 | 配件 | 7孔排插、缠绕管、电工胶布 | 8 | 套 | 工业 |
|  |  | 学生实验操作及学习区 |  |  |  |
| 22 | 教师演示台 | 1、产品规格≥2000×600×850（mm）； 2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成；具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能。 为保证台面材料质量以及从环保角度，保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心等检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、 通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）三氯甲烷、苯酚饱和液、对甲酚、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、 通过国家化学建筑材料测试中心检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 C、 通过国家化学建筑材料测试中心或其他权威检测机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 ★D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，（参照ASTM D790-17标准检验方法)、抗冲击性能：横压直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；耐刮划性：1N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象、表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、 用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、 以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。 G、 具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、 依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2×h）。 ★I、 依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。 ★J、 依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291). ★K、 依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%； 投标文件中提供第三方检测机构出具的符合参数的产品检验报告扫描件 3、台体：采用≥16mm厚优质双饰面板生态板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，高密封性不易吸水、不膨胀，专用连接件连接组合紧固。 4、五金脚：优质硬钢材料,无缝焊接,结构牢固，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 1 | 张 | 工业 |
| 23 | ▲ 化学学生实验桌 | 规格≥1200×600×780（mm）,整体结构由面板、钢架、调节脚三部分组成。 1、面板：采用厚度≥12.7mm双面实心理化板，具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能；台面前端两角倒圆角R30mm，后端两角倒圆角R10mm，可防护学生碰撞受伤，四周上下倒边R3mm。 2、钢架：横梁采用5边型≥55×55×75mm壁厚≥1.2mm的优质钢型材材料，斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 中横梁≥25x25（mm）壁厚≥1.2mm钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成立柱，采用≥80x30mm壁厚≥1.5mm的优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 3、脚套： PP改性材料，注塑模一次性成型，配有同色塑料盖封口。 | 28 | 张 | 工业 |
| 24 | 移动实验柜 | 产品规格≥1000×450×690mm； 1、柜体、层板材料采用≥1.0mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重； 2、柜门玻璃：厚度≥5MM钢化玻璃。 3、层板可调，用≥2mm厚镀锌钢板一次性成型层板扣固定。 4、可调节升降脚：采用ABS材料与M8高强度螺钉，注塑模成型,单个承重≥100KG； | 28 | 张 | 工业 |
| 25 | 多功能仪器柜 | 1、注塑PP材质，基本零甲醛，玻璃面板 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。 3、榫卯连接结构并合理布局加强筋，无须螺丝安装，可重复拆装使用。。 4、柜体上部、下部为PP工程塑料对开门，全屏内嵌4mm厚玻璃。 5、上下层各设5层隔板调节支架，内设2.5mm厚PP改性塑料卡槽式灵活隔板，可根据需求自由调节各层空间，隔板底部带两条加强筋，承重力强。 | 6 | 个 | 工业 |
| 26 | 实验凳 | 凳面≥300(直径)×440（高)mm×5mm（厚）工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径≥55mm圆钢管，顶端用≥175×175×2mm钢板支撑，采用全周满焊焊接，结构牢固，凳脚采用五爪结构，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 | 56 | 张 | 工业 |
| 27 | 水柜 | 1、产品规格≥490×590×820（mm）。 2、水槽材质：采用环保PP材料，塑料注塑模具一次性成型，壁厚≥5.0mm，四周设计挡水沿边≥10mm高。耐强酸强碱，耐＜80℃有机溶剂，耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 3、主体：采用≥1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有R20mm圆弧，正下方设有向内斜的角度，避免学生碰撞不碰伤。 4、脚垫：采用环保塑胶脚垫，避免底部接触地面，保证产品使用寿命。 | 15 | 个 | 工业 |
| 28 | 万向吸风罩 | 1. 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2. 关节密封圈：高密度橡胶； 3. 关节连接杆：304不锈钢； 4. 关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 6. 拱形集气罩：直径≥200mm，高密度PP制成； 7. 伸缩导管：直径≥50mm铝合金材质； 8. 固定底座：采用压铸铝材质，模具压注一体成型，即插即用。 | 29 | 套 | 工业 |
|  |  | 风机及管道系统 |  |  |  |
| 29 | 吊架 | 塔吊吊架 | 8 | 套 | 工业 |
| 30 | 离心风机 | 功率：7.5KW。风量：6800-12000m³/h。风压：1137-785Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.风机进入口消声器、风机出入口变径节、风机软连接。 | 1 | 台 | 工业 |
| 31 | 变频调速器 | 五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 1 | 个 | 工业 |
| 32 | 防雨帽 | 由伞帽和支撑杆组成，垂直向上的放空管道，能防止雨水进入管道。 | 1 | 个 | 工业 |
| 33 | 通风管道 | 1、室内管道 DN400/315/250PVC管、DN160PVC管、DN110PVC管； 2、弯头 DN400/315/250、DN160/110； 3、变径 DN400/110、DN160/110； 4、室外出风管道 DN400PVC管 | 1 | 套 | 工业 |
| 34 | 室内布管辅材 | 吊卡、膨胀螺栓等 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 风机电缆线 | DN25阻燃线管；电缆线符合国家额定电压标准。 | 1 | 套 | 工业 |
| 36 | 室外通风辅材 | 弯头、变径、直接 钢制管卡 | 1 | 套 | 工业 |
|  |  | 系统调试及环境布置 |  |  |  |
| 37 | 系统调试及设备安装 | 专业连接件、钢架、支架 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试； 8、室内水管、电线、网线、控制线辅材。 9、设备安装：实验室塔吊及桌椅设备安装/通风系统安装（室内外，含风机水泥地台高≥10MM） | 1 | 套 | 科学研究和技术服务业 |
| 38 | 教室环创设计 | 教室顶部环境设计施工，墙面、地面处理。 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 39 | 护眼照明系统 | 1、LED黑板灯2盏 1）一体式灯具，参考尺寸≥1200×58×68（mm）；漫反射发光，有透光罩和防眩光格栅；可支持水平移动，±15°角度可调节，使黑板达到最佳照度与均匀度效果。 2）LED黑板灯色温5000～5200K，色容差≤5，Ra≥90，R9≥70,功率因数PF≥0.97，光效≥90lm/W，光通量≥3000lm 3）LED黑板灯光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz时，波动深度≤0.1% ★3、LED黑板灯灯光生物危害类别为“无危险类”，且光化紫外≤0.00013 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤109 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤1490w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2（投标文件中提供第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件） 4）LED黑板灯使用设计寿命≥50000 小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 2、LED教室灯12盏 1）LED教室灯须为一体式灯具，产品整灯尺寸≥1195×295×35（mm）；教室灯边框材料采用铝型材增强散热，灯具边框一体成型无接缝，不漏光，易于清洁维护 2）LED光源采用单颗功率≥1W的灯珠，整灯灯珠颗粒数≥42颗。采用三层光学结构，透光罩采用PET微结构防眩板。 3）LED教室灯色温5000～5200K，显色指数Ra≥90，R9≥70,功率因数≥0.95，灯具效能≥100lm/W，灯具总光通量≥3500lm ★4）LED教室灯要求光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90HZ＜光输出波形频率≤3125 Hz时，波动深度≤2%（投标文件中提供第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件） 5）LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”且光化紫外≤0.0004 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤25 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤280w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2； ★6）LED教室灯使用设计寿命≥50000小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。（投标文件中提供第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件） ★为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，需提供LED黑板灯通过国家级检测或检验中心依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》。 ★LED教室灯通过CQC节能认证，提供CQC节能认证证书复印件或扫描件。 | 1 | 套 | 工业 |
| 二、化学通风实验室（上排风）（56座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸≥2000×600×850（㎜） 2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，用CNC机械加工而成；具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能。 3、台体：采用≥16mm厚优质双饰面板生态板制作，所有板材外露端面采用PVC封边条，必须保证高密封性，不易吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，专用连接件连接组合紧固。 4、五金脚：优质硬钢材料,无缝焊接,结构牢固，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐蚀性和承重性。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师转椅 | 规格≥500×500×800（mm）； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 规格≥1200×600×780（mm） ,整体结构分面板、钢架、调节脚三部分组成，承重性强，整体外观简约美观。 1、面板：采用厚度≥12.7mm双面实心理化板，具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能；台面前端两角倒圆角R30mm，后端两角倒圆角R10mm，可防护学生碰撞受伤，四周上下倒边R3mm。 2、钢架：横梁采用5边型≥55×55×75mm壁厚≥1.2mm的优质钢型材材料，斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 中横梁≥25x25（mm）壁厚≥1.2mm优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成立柱，采用≥80x30mm壁厚≥1.5mm的优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 3、脚套： PP改性材料，注塑模一次性成型，配有同色塑料盖封口。 | 28 | 张 | 工业 |
| 4 | 通风柱 | 规格≥370×220×750（mm）。 整体采用三段式结构，顶端采用实验室专用一次成型的理化板材质，中端采用1.0MM厚镀锌钢板一次型折弯成型，四周圆弧角设计，底座为专用一次成型绿色环保PP材质。内部钢框支撑，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强。 | 28 | 个 | 工业 |
| 5 | 书包斗 | 规格≥510×280×105mm,厚度≥6mm，采用PP材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内不少于10根宽度≥30mm的加强体块，所有外观均有R圆角避免接触碰到不伤手结构，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面。 | 56 | 个 | 工业 |
| 6 | 实验凳 | 凳面≥300(直径)×440（高)mm×5mm（厚）工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径≥55mm圆钢管，顶端用≥175×175×2mm钢板支撑，采用全周满焊焊接，结构牢固，凳脚采用五爪结构，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 | 56 | 张 | 工业 |
| 7 | 教师总电源 | 尺寸≥400×400×90mm，微电脑控制，轻触按钮开关。 1.输入电压：220v±10%； 2.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 3.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | ▲学生电源 | 可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 1.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 2.有电源开关，零火线可同时关断 3.设置2路多功能220V五孔交流插座，带过载漏电保护。 | 28 | 个 | 工业 |
| 9 | 水柜 | 1、产品规格≥490×590×820（mm）。 2、水槽材质：采用环保PP材料，塑料注塑模具一次性成型，壁厚≥5.0mm，四周设计挡水沿边≥10mm高。耐强酸强碱，耐＜80℃有机溶剂，耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 3、主体：采用≥1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有R20mm圆弧，正下方设有向内斜的角度，避免学生碰撞不碰伤。 4、脚垫：采用环保塑胶脚垫，避免底部接触地面，保证产品使用寿命。 | 15 | 个 | 工业 |
| 10 | 三联水嘴 | 专用台式鹅颈三联水嘴，采用精密陶瓷阀心、经耐酸碱粉末涂料热固处理，耐磨、耐腐蚀、耐腐蚀、防酸碱；出水口为全铜和PP两种材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，鹅颈出水管可360度旋转。 | 15 | 个 | 工业 |
| 11 | 台式洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用不锈钢软管。 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 离心风机 | 功率：7.5KW。风量：6800-12000m³/h。风压：1137-785Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.风机进入口消声器、风机出入口变径节、风机软连接。 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 变频调速器 | 五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 1 | 个 | 工业 |
| 14 | 防雨帽 | 由伞帽和支撑杆组成，垂直向上的放空管道，能防止雨水进入管道。 | 1 | 个 | 工业 |
| 15 | 万向吸风罩 | 关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸， 关节密封圈：高密度橡胶。 关节连接杆：304不锈钢连接杆，内则卡标设计。 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 伸缩导管：75mm PVC或PP材质。 360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1600MM。 标配固定底座：高密度ABS材质，注塑一体成型。 | 29 | 个 | 工业 |
| 16 | 管道施工辅材 | 1、室内管道 DN400/315/250PVC管、DN160PVC管、DN110PVC管； 2、弯头 DN400/315/250、DN160/110； 3、变径 DN400/110、DN160/110； 4、吊卡、膨胀螺栓、DN25阻燃线管、国标电缆线材； 5、室外出风管道DN400PVC管，弯头、变径、直接、管卡 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 安装施工费 | 室内通风系统安装/室外通风系统安装/供电系统/供水系统安装 | 1 | 套 | 建筑业 |
| 18 | 教室环创设计 | 教室顶部环境设计施工，墙面、地面、顶部处理。 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 19 | 护眼照明系统 | 1、LED黑板灯2盏 1）一体式灯具，参考尺寸≥1200×58×68（mm）；漫反射发光，有透光罩和防眩光格栅；可支持水平移动，±15°角度可调节，使黑板达到最佳照度与均匀度效果。 2）LED黑板灯色温5000～5200K，色容差≤5，Ra≥90，R9≥70,功率因数PF≥0.97，光效≥90lm/W，光通量≥3000lm 3）LED黑板灯光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz时，波动深度≤0.1% 3、LED黑板灯灯光生物危害类别为“无危险类”，且光化紫外≤0.00013 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤109 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤1490w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2 4）LED黑板灯使用设计寿命≥50000 小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 2、LED教室灯12盏 1）LED教室灯须为一体式灯具，产品整灯尺寸≥1195×295×35（mm）；教室灯边框材料采用铝型材增强散热，灯具边框一体成型无接缝，不漏光，易于清洁维护 2）LED光源采用单颗功率≥1W的灯珠，整灯灯珠颗粒数≥42颗。采用三层光学结构，透光罩采用PET微结构防眩板。 3）LED教室灯色温5000～5200K，显色指数Ra≥90，R9≥70,功率因数≥0.95，灯具效能≥100lm/W，灯具总光通量≥3500lm 4）LED教室灯要求光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90HZ＜光输出波形频率≤3125 Hz时，波动深度≤2% 5）LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”且光化紫外≤0.0004 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤25 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤280w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2； 6）LED教室灯使用设计寿命≥50000小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，需提供LED黑板灯通过国家级检测或检验中心依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》。 LED教室灯通过CQC节能认证，提供CQC节能认证证书复印件或扫描件。 | 1 | 套 | 工业 |
| 三、化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备实验台 | 规格≥2400×1000×850（mm） 结构：铝木结构 台面：采用厚度≥12.7mm、四周加厚≥25.4mm实芯理化板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火，机械打磨,造型美观； 台身：采用≥58×40（mm）新型铝框架，厚度≥16mm E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。 脚垫：采用ABS模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 工作台 | 规格≥1400×600×780（mm）； 结构：全木结构； 材质：面板采用厚度≥25mm E1级双贴面生态板制作；台身采用厚度≥16mm E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 脚垫：采用ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 工作椅 | 规格≥500×500×800（mm）； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 仪器小车 | 不锈钢材质 | 1 | 辆 | 工业 |
| 6 | 水槽 | 规格≥430×330×260mm³实验室专用5mm厚PP水槽 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 三联水嘴 | 加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯90°旋转，鹅颈管可360°旋转，可拆卸铜质水嘴，高密度PP开关旋钮： | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 仪器柜 | 规格≥1000×500×2000（mm）铝木结构。 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好，背板采用5mm双贴面中纤板。上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 | 工业 |
| 9 | 药品柜 | 规格≥1000×500×2000（mm）铝木结构。 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好，背板采用5mm双贴面中纤板。上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门，上门层板加有药品阶梯架； 脚垫：ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 | 工业 |
| 10 | 通风柜 | 尺寸≥1500×850×2350（mm） 1、柜体采用厚度≥8mm，抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击PP板，整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生锈等特点。 2、台面采用12.7mm实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为25.4mm。配PP小水杯，单联水嘴。 3、左右侧面板、上挡板向内倾斜30°角设计，分别与左右侧板一体成型，方便操作，可设水、气、电开关及插座、液晶屏并预留升级位置；上侧面板开设辅助进气口，可于调节门关闭时提供补风，以降低下方进气口开口激流； 4、内衬采用≥8mm厚PP板制做，一体焊接工艺，内衬间有优良的气密性；导流板具有三级排风设计，保证在不同实验时产生的有害气体比重不同时，确保有害气体完全排放； 5、视窗及视窗采用≥5mm厚钢化玻璃，安全防爆；视窗四周边框及调节门左右两侧滑动轨道均采用PVC材质，模具成型，在关键部位采用钢制扣件固定补强以加强其稳固性；双C型边框导轨左右两侧设弹簧锁式ABS滑块，使调节门上下滑动轻快，噪音小，并确保边框不脱轨；调节门为无段平衡砝码式设计，可根据使用需要停留在开启高度内任意位置；左右悬吊钢索采用G1/16”5×5PVC包覆，每条钢索承重≤80kg，调节门把手为PVC渐收式圆弧造型，避免空气补入风柜时产生扰流。灯具采用30W防爆灯； 8、配备控制面板，柜内照明系统、电路系统、风量调节系统均能在控制面板操作。 9、采用实验室专用多功能插座，具有防尘、防酸碱、防水设计； 10、离心式风机参数： 功率：300W 转速：1450转/分 频率：50/60Hz 风量：2300m3/小时 噪音≤40db 排风口径：250mm | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 试剂架 | 规格≥1200×350×750（mm）铝塑结构 主要框架有铝合金组成，不生锈，抗酸碱，耐腐蚀，承重力好。 立柱：试剂架立柱采用一体挤压成型，两边设计凹槽，方便连接挂板。 护栏：采用优质铝材一体挤压成型，厚度≥1.0mm。材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 试剂架玻璃挂板：中央台挂板规格350mm。采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 玻璃：采用厚度≥1100×350×12mm钢化玻璃，四周磨砂安全角。 插座; 采用PC材料多功能防水插座，具有很好的阻燃性、绝缘性、耐高温性、抗冲击性、不易发黄、不变色、耐老化能力强等优点。 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | 滴水架 | 1、材质:高密度PP。 2、尺寸≥550×400×120（mm），27支滴水棒。 3、底部托盘中间设有排水孔。 4、可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 给排水管 | 给水：采用ф20 UPVC复合管敷设。排水：使用国标ф50 UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 安装费 | 实验室设备安装及调试 | 1 | 项 | 建筑业 |
| 四、化学器材室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 仪器小车 | 不锈钢 | 1 | 辆 | 工业 |
| 3 | 仪器柜 | 规格≥1000×500×2000（mm）铝木结构。 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好，背板采用5mm双贴面中纤板。上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 12 | 个 | 工业 |
| 五、初中数字化化学探究实验室 |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学基础设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧互动黑板 | 一、整机参数要求 1、智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整机前侧黑板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容，板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写（可用毛巾水洗擦除）。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。 2、智慧互动黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。 3、智慧互动黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥3000:1，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4、触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验；即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势智能擦除，手势擦除时能够根据手与屏幕接触面积大小自动调整板擦工具的大小。 5、智慧互动黑板信号接口基本要求：输入：HDMI 2.0×2路、VGA×1路、TV USB×1路、智能USB×1路、RJ45×1路、RF×1路、YPbPr×1路、RS232×1路、AV×1路、Type-c×1 路；输出：AV×1路、同轴×1路、RJ45×1、耳机×1、HDMI out×1路、触摸USB×1路； 6、智慧互动黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。 7、智慧互动黑板自带安卓（Android）8.0系统，内存不低于2GB，存储不低于16GB。 8、在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习，支持连网打印功能。 9、智慧互动黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2×15W。 10、智慧互动黑板具有智能遥控器功能，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启白板软件、PPT翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 11、★智慧云黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便老师快速开关机、调出快捷菜单、进入安卓系统等操作。按键需有快捷键、音量调节、一键节能、电源开关、主页面等功能，方便用户操作；（投标文件中提供第三方检测机构出具的产品检验报告扫描件） 12、★智慧互动黑板触控玻璃防飞溅、外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。（投标文件中提供第三方检测机构出具的产品检验报告扫描件） 13、为方便教学，具有悬浮式快捷菜单，可快速调出系统菜单设置、OPS电脑信号源、安卓系统、主页、自定义等。 14、智慧互动黑板提供快捷按键，快捷键支持更换信号源、调节音量、开关电脑、关闭屏幕背光、智能护眼等功能按键，实现对常用功能的操作，至少有一个软快捷支持用户自定义，平时不用一键隐藏不占用屏幕使用面积。 15、一键自检功能：整机具有一键自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块、信号源等模块进行一键自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 16、整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，具有一般电视接收功能。 17、整机具备一整套综合性的护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 18、PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解。批注内容支持手势擦除。 19、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 二、内置模块化电脑 1、整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线。 2、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 3、处理器性能: 不低于Intel第六代平台 I5 处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G），硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 4、系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 5、网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 6、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、DP×1、HDMI×1，VGA×1,RJ45×1，满足教学拓展需求。 三、备授课教学软件 1、书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 2、支持多点触控：支持10点触控和10点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 3、通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 4、聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。 5、工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。 6、书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。 7、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。 8、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 ★ 生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 电脑 | 品牌电脑，商用台式机； 1、CPU：≥Intel i5-10400处理器； 2、芯片组：英特尔H410或以上，单路供电； 3、内存：≥8G DDR4 2400 MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 4、硬盘：≥256GB固态硬盘或1TB机械硬盘，支持1个SSD + 1个HDD； 5、显卡：主板集成高性能显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7接口：前置不少于4个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；同一品牌USB抗菌光电鼠标； 10、机箱电源：不小于110V/220V 180W电源，符合80Plus铜牌标准； 11、其他：机箱不大于15L，前置开关键、Reset键； 12、插槽：不少于1个PCIe x16，2个M.2； 13、显示器：同品牌≥20寸显示器； 14、保护软件： 1）支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作； 2）支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux\MAC）的立即还原和还原点瞬间创建； 3）支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传； 4）支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表； 5）、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； 6）、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； 7）、支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； ★8）以上描述需提供产品功能截图； ★9）为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一软件品牌，不允许多种产品拼凑而成，提供制造商证明函（包含但不限于软件著作权、加盖制造商原厂公章的参数说明函、制造商授权函等） | 15 | 套 | 工业 |
| 3 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 温度传感器 | 量程：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 6 | 高温传感器 | 量程：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 7 | 压强传感器 | 量程：0 kPa～700 kPa；分度：0.1kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 8 | 氧气传感器 | 量程：0～100％，分度：0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 量程：0ppm～50000ppm，分度10ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 10 | 二氧化硫传感器 | 量程：0ppm～20ppm，分度0.01ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 11 | 氯气传感器 | 测量范围：0～20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 12 | 氢气传感器 | 测量范围：0～100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 13 | 相对湿度传感器 | 量程：0～100%，分度0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 14 | pH传感器 | 量程：0～14；分度：0.01，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 15 | 电导率传感器 | 量程：0 mS/cm～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 16 | 色度传感器 | 量程：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 17 | 浊度传感器 | 量程：0NTU～400NTU；分度：0.1NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 18 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分度：0.01A；量程2：-200mA～+200mA、分度：0.1mA；量程3：-20mA～+20mA、分度：0.01mA ；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 19 | 氯离子传感器 | 测量范围：10-5～1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 20 | 无线接收模块 | 采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 传感器通用无线发射模块 | 支持Windows系统,通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电；可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 4 | 只 | 工业 |
| 22 | 传感器数据显示模块(通用) | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，显示屏≥1.77寸彩屏。BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，×模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 4 | 只 | 工业 |
| 23 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 数据采集软件 | 软件根据实验教学需求提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台包含大量专用实验模板，预设操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域，可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中英文界面；传感器接入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |
| 27 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度≥600mm | 1 | 套 | 工业 |
| 28 | 滴定计数器 | 由滴定计数器、支架、转接器和螺栓组成；外形尺寸≥83mm×83mm×29mm，与PH传感器配合使用能够完成酸碱中和滴定实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 针筒 | 抗酸、碱塑料制作，适合于气压或气体实验 | 5 | 套 | 工业 |
| 30 | 多向转接头 | 配合各类传感器和辅材可进行多向固定 | 1 | 套 | 工业 |
| 31 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 1 | 套 | 工业 |
| 32 | 中和热实验器 | 双层防散热设计，可研究酸碱中和反应热实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 33 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 1 | 套 | 工业 |
| 34 | 溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 多用途密封塞 | 配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 1 | 套 | 工业 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |
| 36 | 数据采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 | 14 | 台 | 工业 |
| 37 | 温度传感器 | 量程：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 38 | 高温传感器 | 量程：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 14 | 只 | 工业 |
| 39 | 压强传感器 | 量程：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器； | 14 | 只 | 工业 |
| 40 | 氧气传感器 | 量程：0～100％，分度：0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能； | 14 | 只 | 工业 |
| 41 | 二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 14 | 只 | 工业 |
| 42 | pH传感器 | 量程：0～14；分度：0.01，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 14 | 只 | 工业 |
| 43 | 电导率传感器 | 量程：0 mS/cm ～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 14 | 只 | 工业 |
| 44 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分度：0.01A；量程2：-200mA～+200mA、分度：0.1mA；量程3：-20mA ～+20mA、分度：0.01mA ；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位； | 14 | 只 | 工业 |
| 45 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 14 | 套 | 工业 |
|  | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能。 | 14 | 套 | 工业 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |
| 47 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度≥600mm | 14 | 套 | 工业 |
| 48 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 14 | 套 | 工业 |
| 49 | 滴定计数器 | 由滴定计数器、支架、转接器和螺栓组成；外形尺寸≥83mm×83mm×29mm，与PH传感器配合使用能够完成酸碱中和滴定实验。 | 14 | 套 | 工业 |
| 50 | 溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 14 | 套 | 工业 |
| 51 | 中和热实验器 | 双层防散热设计，可研究酸碱中和反应热实验。 | 14 | 套 | 工业 |
| 52 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 14 | 套 | 工业 |
| 六、初中化学实验仪器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学基础设备 |  |  | 工业 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数要求 1、智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整机前侧黑板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容，板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写（可用毛巾水洗擦除）。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。 2、智慧互动黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。 3、智慧互动黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥3000:1，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4、触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验；即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势智能擦除，手势擦除时能够根据手与屏幕接触面积大小自动调整板擦工具的大小。 5、智慧互动黑板信号接口基本要求：输入：HDMI 2.0×2路、VGA×1路、TV USB×1路、智能USB×1路、RJ45×1路、RF×1路、YPbPr×1路、RS232×1路、AV×1路、Type-c×1 路；输出：AV×1路、同轴×1路、RJ45×1、耳机×1、HDMI out×1路、触摸USB×1路； 6、智慧互动黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。 7、智慧互动黑板自带安卓（Android）8.0系统，内存不低于2GB，存储不低于16GB。 8、在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习，支持连网打印功能。 9、智慧互动黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2×15W。 10、智慧互动黑板具有智能遥控器功能，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启白板软件、PPT翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 11、智慧云黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便老师快速开关机、调出快捷菜单、进入安卓系统等操作。按键需有快捷键、音量调节、一键节能、电源开关、主页面等功能，方便用户操作； 12、智慧互动黑板触控玻璃防飞溅、外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 13、为方便教学，具有悬浮式快捷菜单，可快速调出系统菜单设置、OPS电脑信号源、安卓系统、主页、自定义等。 14、智慧互动黑板提供快捷按键，快捷键支持更换信号源、调节音量、开关电脑、关闭屏幕背光、智能护眼等功能按键，实现对常用功能的操作，至少有一个软快捷支持用户自定义，平时不用一键隐藏不占用屏幕使用面积。 15、一键自检功能：整机具有一键自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块、信号源等模块进行一键自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 16、整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，具有一般电视接收功能。 17、整机具备一整套综合性的护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 18、PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解。批注内容支持手势擦除。 19、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 二、内置模块化电脑 1、整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线。 2、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 3、处理器性能: 不低于Intel第六代平台 I5 处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G），硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 4、系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 5、网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 6、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、DP×1、HDMI×1，VGA×1,RJ45×1，满足教学拓展需求。 三、备授课教学软件 1、书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 2、支持多点触控：支持10点触控和10点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 3、通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 4、聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。 5、工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。 6、书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。 7、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。 8、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 | 1 | 套 | 工业 |
| 专业仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 打孔器 | 手持式，优质钢制四件套。 | 2 | 套 | 工业 |
| 3 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径有7mm、9mm、11mm、13mm等规格,钻孔深度≤35mm。结构由架体、手轮、钻杆及钻管组成。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 电动钻孔器 | 手持式。220V\50Hz。附钻头。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：680mm×460mm×800mm,分两层，层间距小小于300mm，车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，车轮采用带制动装置万向轮，整车载重不低于100Kg。 | 1 | 辆 | 工业 |
| 8 | 酒精喷灯 | 座式，实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，由壸体、预燃盘、壸嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。壶体接缝精密，不得酒精和漏气。 | 2 | 个 | 工业 |
| 9 | 电加热器 | 密封式,符合GB 4706.22标准恒温密封式，炉体、导热板、发热体、隔热板、温控器、电源线插头等组成 。 | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 列管式烘干器 | 1、化学实验设备，供试管瓶子干燥用。2、电热式。3、结构：不锈钢气流式，热风管位13管。4、干燥气流温度：50℃ ～ 60℃ 。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级(温度均匀 性为±0.03 °C，温度波动性为 1.5 °C)，烘 干温度 250 °C以下，箱体内有隔板 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 注射器 | 10ml，塑料材质，符合GB15810标准。 | 28 | 只 | 工业 |
| 13 | 塑料洗瓶 | 250ml，塑料材质。 | 2 | 个 | 工业 |
| 14 | 试剂瓶托盘 | 托盘外形尺寸不小于300mm×250×70mm。材质为耐酸碱塑料注塑成型，防止化学药品的腐蚀。 | 28 | 个 | 工业 |
| 15 | 实验用品提篮 | 1、木质或竹质或塑料制品。2、长≥48cm，宽≥30cm，高≥38cm厚≥1cm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 16 | 塑料水槽 | 尺寸≥250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm，附集气架。 | 28 | 个 | 工业 |
| 17 | 碘升华凝华管 | 1、密闭式。由玻璃密封管体和手柄组成，管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 | 28 | 个 | 工业 |
| 18 | 教学支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹(2 只)、平行夹、吊杆等组成;立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 °C的缓压层 。 | 28 | 套 | 工业 |
| 19 | 升降台 | 技术规格：升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)载重量不小于10KG | 2 | 台 | 工业 |
| 20 | 三脚架 | 由圆环，支撑脚构成。铁质，环内径75mm，高150 mm | 28 | 个 | 工业 |
| 21 | 泥三角 | 由金属丝和石棉筒组成，内径Φ4㎜，外径Φ12㎜。不裂、不缺，坚固耐用。 | 28 | 个 | 工业 |
| 22 | 试管架 | 木质，由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。6孔分布均匀，孔径≥21mm，平面度误差不大于1.2 mm，试管架高度不小于120mm. | 28 | 个 | 工业 |
| 23 | 试管架 | 木质，由顶板、底板、插杆组成6孔、6插，孔径≥25mm | 4 | 个 | 工业 |
| 24 | 试管架 | 木质，由顶板、底板、插杆组成6孔、6插，孔径≥35mm | 4 | 个 | 工业 |
| 25 | 漏斗架 | 漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。木制或塑料制 | 1 | 个 | 工业 |
| 26 | 滴定台 | 1、滴定台由台板、立杆组成。2、台板由人造石或大理石构成,外形尺寸≥300x150x12（mm）。3、立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成， 长度≥550mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 27 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸≥200×110（mm）。 | 1 | 个 | 工业 |
| 28 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 28 | 个 | 工业 |
| 29 | 教学电源 | 交流：2v～12v,5A，每2v一档支流1.5v～12v,2A,分为1.5V,3V,4.5V,6V,9V,12V共六档，3. 有过载显示、过载保护和复位按钮： a. 直流稳压输出有过载保护。 | 1 | 台 | 工业 |
| 30 | 托盘天平 | 实验用，产品为单杠杆、胶木制双托盘、等臂、全钢件、钢刀结构天平。横梁采用钢性材料制作。刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形。各部件要求电镀处理，底座喷塑。两侧的承重机构装有可调轻重的垫碗。横梁两侧有平衡调节螺母。横梁上装有刻度尺及游码。最大称量：100g；最小分度值：0.1g；秤盘直径：Φ84mm；标尺称量范围：0～5g。配有砝码及镊子。 | 28 | 台 | 工业 |
| 31 | 托盘天平 | 实验教学用，产品为单杠杆、胶木制双托盘、等臂、全钢件、钢刀结构天平。最大称量：500g；最小分度值：0.5g；秤盘直径：Φ120mm；标尺称量范围：0～10g；配有砝码及镊子。 | 1 | 台 | 工业 |
| 32 | 温度计 | 红液，测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻璃光洁透明，不得有裂痕。 | 28 | 支 | 工业 |
| 33 | 温度计 | 水银，测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻璃光洁透明，不得有裂痕。 | 1 | 支 | 工业 |
| 34 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-30℃～+200℃， 分辩率0.1℃ | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 密度计 | 密度＞1，技术要求应符合GB/T17764的相关规定。 | 1 | 支 | 工业 |
| 36 | 密度计 | 密度＜1，技术要求应符合GB/T17764的相关规定。 | 1 | 支 | 工业 |
| 37 | 酸度计（pH计） | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 水电解演示器 | 由底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴组成，玻管容积30ml， 电极为合金电极。 | 1 | 台 | 工业 |
| 39 | 水电解实验器 | 1、产品由支架、底座、电解管、胶塞、电极、导线、连接胶管等组成；2、电解管由透明玻璃制成，按10ml分度，最小分度单位为0.5ml，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷；3、电极为合金电极；4、使用电源：直流6～12v；5、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比为2:1，无明显差异 | 28 | 台 | 工业 |
| 40 | 贮气装置 | 产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型，不与贮存气体发生任何发应，贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气。 | 2 | 台 | 工业 |
| 41 | 分子间隔实验器 | 演示用，透明。 | 2 | 件 | 工业 |
| 42 | 溶液导电演示器 | 1、以发光二极管显示导电性能，导电好，亮4～5个，导电一般，亮1～2个，不导电，不亮；2、电极与容器配合良好，可随意滑动；3、缸体与电极拆装容易，便于清洗；4、缸体观察面应透明，无气泡、气线等疵病，可见度较好；5、供电ＡＣ12Ｖ | 1 | 台 | 工业 |
| 43 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 28 | 套 | 工业 |
| 44 | 化学实验装置磁性教具 | 由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为3mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。 | 1 | 套 | 工业 |
| 45 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6 L/次 | 1 | 套 | 工业 |
| 46 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 1 | 个 | 工业 |
| 47 | 分子结构模型 | 由演示板一块、化学反应符号1套、氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氮原子1个以及氧分子、氢分子、水分子、二氧化碳分子、二氧化氮分子、甲烷分子各1个组成。 | 2 | 套 | 工业 |
| 48 | 金刚石结构模型 | 演示用。由4孔黑色塑料球30只,φ6*70塑料键40根组成。 黑色塑料球φ60mm，球键角误差为±3°，塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 4 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。 | 1 | 套 | 工业 |
| 49 | 石墨结构模型 | 演示用。模型直径不小于φ60mm，黑色塑料球及φ4mm塑料键组成，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。 | 1 | 套 | 工业 |
| 50 | 碳－60结构模型 | 模型由直径为φ23黑色塑料球与绿色与黄色的管状塑料键组成。球径φ与键长L为自由公差。球键角误差为±3°。塑料球应用全新塑料压制而成，无毒，表面光洁，无裂痕。 | 1 | 套 | 工业 |
| 51 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用。由6孔绿色塑料球13只,6孔银色塑料球14只,φ6*70塑料键54根组成。 塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。 | 1 | 套 | 工业 |
| 52 | 碳的同素异形体结构模型 | 由直径为φ8mm的黑色塑料球和透明塑料管键组成。可组搭石墨、金刚石、氯化钠模型。 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 | 1 | 套 | 工业 |
| 53 | 金属矿物、金属及合金标本 | 由硅铝合金，武德合金，坚铝，活字金，焊锡，巴比特合金，硅铁，铸造生铁，碳素钢，黄铜，镍鉻钢，青铜组成。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 54 | 原油常见馏分标本 | 不小于8种.本标本由原油、常压分馏塔、减压分馏塔组成。常压分馏塔由石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油组成。减压分馏塔由重柴油、轻滑润油、重滑润油、油渣组成。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 55 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成。塑料由：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、酚醛塑料。橡胶由：天然橡胶、合成橡胶、丁苯、顺丁、氯丁、丁腈。合成纤维由：棉纶、涤纶、晴纶、维纶、丙纶、氯纶组成。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 56 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 1 | 套 | 工业 |
| 57 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 | 工业 |
| 58 | 走进化学实验室 | 12幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 59 | 身边的化学物质 | 13幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 60 | 物质构成的奥秘 | 8幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 61 | 化学与社会发展 | 7幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 62 | 元素周期表 | 1000×700mm，布质带轴 | 1 | 件 | 工业 |
| 63 | 初中化学实验教学指导书 | 按新课程标准要求。 | 1 | 套 | 工业 |
| 64 | 初中化学实验仪器手册 | 按新课程标准要求。 | 1 | 套 | 工业 |
| 65 | 量筒 | 10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 | 工业 |
| 66 | 量筒 | 25 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 | 工业 |
| 67 | 量筒 | 50 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 56 | 个 | 工业 |
| 68 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 2 | 个 | 工业 |
| 69 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 2 | 个 | 工业 |
| 70 | 容量瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 1 | 个 | 工业 |
| 71 | 容量瓶 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀。 | 1 | 个 | 工业 |
| 72 | 滴定管 | 酸式，有赛，25mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 1 | 支 | 工业 |
| 73 | 滴定管 | 碱式，无赛，25ml，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 1 | 支 | 工业 |
| 74 | 试管 | Φ12mm×70mm透明硼硅酸盐玻璃制，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 125 | 支 | 工业 |
| 75 | 试管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 250 | 支 | 工业 |
| 76 | 试管 | Φ18mm×180mm透明硼硅酸盐玻璃制，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 75 | 支 | 工业 |
| 77 | 试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 75 | 支 | 工业 |
| 78 | 试管 | Φ32mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 10 | 支 | 工业 |
| 79 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 | 工业 |
| 80 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支 | 工业 |
| 81 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支 | 工业 |
| 82 | 烧杯 | 25mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 60 | 个 | 工业 |
| 83 | 烧杯 | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 75 | 个 | 工业 |
| 84 | 烧杯 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 75 | 个 | 工业 |
| 85 | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 60 | 个 | 工业 |
| 86 | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 3 | 个 | 工业 |
| 87 | 烧杯 | 1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 3 | 个 | 工业 |
| 88 | 烧瓶 | 圆、长，250mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 13 | 个 | 工业 |
| 89 | 烧瓶 | 平、长，250mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 3 | 个 | 工业 |
| 90 | 锥形瓶 | 100mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合： | 28 | 个 | 工业 |
| 91 | 锥形瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合： | 10 | 个 | 工业 |
| 92 | 蒸镏烧瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 2 | 个 | 工业 |
| 93 | 酒精灯 | 150mL,透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 60 | 个 | 工业 |
| 94 | 抽滤瓶 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制， | 1 | 个 | 工业 |
| 95 | 抽气管 | 内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距不大于3mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 96 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 | 工业 |
| 97 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 | 工业 |
| 98 | 冷凝器 | 直固，300mm | 2 | 支 | 工业 |
| 99 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 2 | 支 | 工业 |
| 100 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 | 工业 |
| 101 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 | 工业 |
| 102 | 安全漏斗 | 直形 | 30 | 个 | 工业 |
| 103 | 安全漏斗 | 双球 | 5 | 个 | 工业 |
| 104 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 5 | 个 | 工业 |
| 105 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 5 | 个 | 工业 |
| 106 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 1 | 个 | 工业 |
| 107 | 三通连接管 | 规格：T形。φ7～8mm。下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 108 | 三通连接管 | 规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 109 | 滴管 | 玻璃制品，100mm、150mm | 100 | 支 | 工业 |
| 110 | 干燥管 | 单球，145mm | 2 | 支 | 工业 |
| 111 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 2 | 支 | 工业 |
| 112 | 玻璃活塞 | 直形 | 2 | 支 | 工业 |
| 113 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm | 2 | 个 | 工业 |
| 114 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 2 | 个 | 工业 |
| 115 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 | 工业 |
| 116 | 集气瓶 | 125mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 100 | 个 | 工业 |
| 117 | 集气瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 30 | 个 | 工业 |
| 118 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 | 工业 |
| 119 | 广口瓶 | 无色，60mL | 60 | 个 | 工业 |
| 120 | 广口瓶 | 无色，125mL | 30 | 个 | 工业 |
| 121 | 广口瓶 | 无色，250mL | 30 | 个 | 工业 |
| 122 | 广口瓶 | 无色，500mL | 10 | 个 | 工业 |
| 123 | 广口瓶 | 茶色，60mL | 30 | 个 | 工业 |
| 124 | 广口瓶 | 茶色，125mL | 5 | 个 | 工业 |
| 125 | 广口瓶 | 茶色，250mL | 5 | 个 | 工业 |
| 126 | 细口瓶 | 无色，60mL | 60 | 个 | 工业 |
| 127 | 细口瓶 | 无色，125mL | 120 | 个 | 工业 |
| 128 | 细口瓶 | 无色，250mL | 10 | 个 | 工业 |
| 129 | 细口瓶 | 无色，500mL | 5 | 个 | 工业 |
| 130 | 细口瓶 | 无色，1000mL | 5 | 个 | 工业 |
| 131 | 细口瓶 | 无色，3000mL | 3 | 个 | 工业 |
| 132 | 细口瓶 | 茶色，60mL | 5 | 个 | 工业 |
| 133 | 细口瓶 | 茶色，125mL | 30 | 个 | 工业 |
| 134 | 细口瓶 | 茶色，250mL | 5 | 个 | 工业 |
| 135 | 细口瓶 | 茶色，500mL | 2 | 个 | 工业 |
| 136 | 细口瓶 | 茶色，1000mL | 2 | 个 | 工业 |
| 137 | 滴瓶 | 无色，30mL | 60 | 个 | 工业 |
| 138 | 滴瓶 | 无色，60mL | 75 | 个 | 工业 |
| 139 | 滴瓶 | 茶色，30mL | 30 | 个 | 工业 |
| 140 | 滴瓶 | 茶色，60mL | 5 | 个 | 工业 |
| 141 | 坩埚 | 瓷，30mL | 3 | 个 | 工业 |
| 142 | 坩埚钳 | 200mm | 30 | 个 | 工业 |
| 143 | 烧杯夹 | 优质不锈钢材料制造，中学化学实验配套用品。 | 4 | 个 | 工业 |
| 144 | 镊子 | 符合YY/T 0596-2006。 | 60 | 个 | 工业 |
| 145 | 试管夹 | 1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成。 | 60 | 个 | 工业 |
| 146 | 水止皮管夹 | 1、本品供化学实验夹持乳胶管用。2、止水夹材料采用直径Φ1.8～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。 | 60 | 个 | 工业 |
| 147 | 螺旋皮管夹 | 1、本品供化学实验夹持胶管用。2、本品由支架管和带压板的螺杆等组成。 | 60 | 个 | 工业 |
| 148 | 石棉网 | 1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、本品用于化学实验时隔热。3、石棉网外形尺寸为125×125±1mm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 149 | 燃烧匙 | 1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板。 | 60 | 个 | 工业 |
| 150 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺。 | 60 | 个 | 工业 |
| 151 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 5 | 千克 | 工业 |
| 152 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 4 | 千克 | 工业 |
| 153 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6 cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角， | 1 | 千克 | 工业 |
| 154 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 3 | 千克 | 工业 |
| 155 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 3 | 千克 | 工业 |
| 156 | 软胶塞 | 1、供中学化学和小学自然教学实验用。2、型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。 | 2 | 千克 | 工业 |
| 157 | 橡胶管 | 1、化学实验品用。2、规格：5×7. 6×9. 8×12. 10×14。2.3 材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。 | 2 | 千克 | 工业 |
| 158 | 乳胶管 | 化学实验品用。管径为3～4mm。产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象，无毒 | 6 | 米 | 工业 |
| 159 | 试管刷 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成。3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐。4、毛刷长约Φ7×70～Φ40×150mm。2.5 毛刷柄长10～150mm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 160 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 | 工业 |
| 161 | 表面皿 | 60mm | 60 | 个 | 工业 |
| 162 | 表面皿 | 100mm | 2 | 个 | 工业 |
| 163 | 研钵 | 瓷，60mm | 30 | 个 | 工业 |
| 164 | 研钵 | 瓷，100mm | 1 | 个 | 工业 |
| 165 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 30 | 个 | 工业 |
| 166 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 3 | 个 | 工业 |
| 167 | 反应板 | 至少6穴 | 30 | 个 | 工业 |
| 168 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 30 | 个 | 工业 |
| 169 | 铝片 | 符合HG3—1193的规定。银白片状，型号适于开展中学化学实验。 | 100 | 克 | 工业 |
| 170 | 铝箔 | 符合GB/T 3198的规定。银白薄片状。型号适于开展中学化学实验。 | 100 | 克 | 工业 |
| 171 | 铝丝 | 应符合GB/T3554的要求。银白色条状，型号适于开展中学化学实验。 | 100 | 克 | 工业 |
| 172 | 锌粒 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 173 | 还原铁粉 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 174 | 铁丝 | 由铁拉制成的丝状成品，型号要适于开展中学化学实验。 | 300 | 克 | 工业 |
| 175 | 锡粒 | 教学用 | 250 | 克 | 工业 |
| 176 | 铅粒 | 教学用 | 250 | 克 | 工业 |
| 177 | 紫铜片 | 应符合GB/2040的要求。紫红色有光泽片状，厚度约0.15mm | 200 | 克 | 工业 |
| 178 | 铜丝 | 教学用 | 100 | 克 | 工业 |
| 179 | 碘 | 试剂，符合GB/T 675的规定。紫黑色有金属光泽的晶体。 | 100 | 克 | 工业 |
| 180 | 活性炭 | 试剂，符合HG/T 3491的规定。紫黑色有金属光泽的晶体。 | 500 | 克 | 工业 |
| 181 | 二氧化锰 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 182 | 三氧化二铁 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 183 | 氧化铜 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 184 | 氯化钾 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 185 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 186 | 氯化钠 | 工业 | 1000 | 克 | 工业 |
| 187 | 氯化钙 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 188 | 无水氯化钙 | 工业 | 250 | 克 | 工业 |
| 189 | 氯化镁 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 190 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 191 | 氯化铵 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 192 | 碘化钾 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 193 | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 194 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 195 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 工业 | 1000 | 克 | 工业 |
| 196 | 硫酸铵 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 197 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业 | 1000 | 克 | 工业 |
| 198 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 199 | 碳酸钾 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 200 | 碳酸钠 | 工业 | 1000 | 克 | 工业 |
| 201 | 碳酸氢钠 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 202 | 大理石 |  | 2000 | 克 | 工业 |
| 203 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 204 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 205 | 氢氧化钡 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 206 | 氨水 | 试剂 | 500 | 亳升 | 工业 |
| 207 | 氧化钙（生石灰） | 教学用 | 500 | 克 | 工业 |
| 208 | 氢氧化钙（熟石灰） | 教学用 | 1000 | 克 | 工业 |
| 209 | 碱石灰 | 教学用 | 500 | 克 | 工业 |
| 210 | 葡萄糖 | 教学用 | 500 | 克 | 工业 |
| 211 | 蔗糖 | 教学用 | 500 | 克 | 工业 |
| 212 | 酒精 | 95% | 20 | 千克 | 工业 |
| 213 | 煤油 |  | 500 | 亳升 | 工业 |
| 214 | 石蕊 | 指示剂 | 10 | 克 | 工业 |
| 215 | 酚酞 | 指示剂 | 25 | 克 | 工业 |
| 216 | 品红 | 染料 | 30 | 克 | 工业 |
| 217 | pH广范围试纸 | 1～14 | 35 | 本 | 工业 |
| 218 | 蓝石蕊试纸 | 试纸 | 10 | 本 | 工业 |
| 219 | 红石蕊试纸 | 试纸 | 10 | 本 | 工业 |
| 220 | 定性滤纸 | 11公分 | 10 | 盒 | 工业 |
| 221 | 硫粉 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 222 | 镁条 |  | 25 | 克 | 工业 |
| 223 | 铝粉 | 工业 | 250 | 克 | 工业 |
| 224 | 氯酸钾 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 225 | 硝酸铵 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 226 | 硝酸钾 | 试剂 | 1000 | 克 | 工业 |
| 227 | 硝酸钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 228 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 229 | 氢氧化钠 | 工业 | 500 | 克 | 工业 |
| 230 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 28 | 份 | 工业 |
| 231 | 一字螺丝刀 | 直径3mm、4.5mm、6mm胶柄带磁各一 | 1 | 支 | 工业 |
| 232 | 十字螺丝刀 | 直径3mm、4.5mm、6mm胶柄带磁各一 | 1 | 支 | 工业 |
| 233 | 钢丝钳 | 1、初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2、规格：180mm，镀铬双色塑柄，45﹟钢 | 1 | 把 | 工业 |
| 234 | 钢锤 | 1、供学生敲击物体的手动工具。2、锤体孔眼端正，轮廓清晰，重量：0.25kg | 1 | 把 | 工业 |
| 235 | 三角锉 | 平中齿，250mm，带手柄 | 1 | 个 | 工业 |
| 236 | 剪刀 | 剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4，剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形 | 1 | 把 | 工业 |
| 237 | 工作服 | 工作服 | 57 | 件 | 工业 |
| 238 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 60 | 个 | 工业 |
| 239 | 防护面罩 | 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 | 1 | 个 | 工业 |
| 240 | 防毒口罩 | 1、直接式防毒口罩。2、由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3、口罩能完全罩住口、鼻不漏气。防毒时间不小于1小时。 | 1 | 个 | 工业 |
| 241 | 耐酸手套 | 产品为外覆PVC材料 | 56 | 双 | 工业 |
| 242 | 洗眼器 | 壶式，冲洗型，符合卫生器械的规定。方便冲洗眼睛使用。 | 2 | 套 | 工业 |
| 243 | 灭火设备 | 干粉灭火器2个，灭火毯两个 | 1 | 套 | 工业 |
| 244 | 简易急救箱 | 产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（硼酸100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶磺胺5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、手术剪一把、镊子一把、药棉50g、胶布一卷、绷带一卷）。所有药械采用铝合金药箱包装 | 1 | 件 | 工业 |
| 245 | 实验防护屏 | 三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。外形尺寸≥650mm×360mm×5mm。防护屏支撑牢靠，底座平稳。板面不得有划痕、裂纹等缺陷。合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落 | 1 | 件 | 工业 |
| 246 | 易燃品、毒害品储存柜 | 1、规格尺寸≥1840mm×900mm×510mm；门类型：双开门. 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用厚度≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置≥90×50×145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3,甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 14.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 14.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 14.3提供一体式防爆温湿度、VOC传感器，符合GB3836.1-2010的相关标准,防爆等级为ExdIICT6 Gb。 14.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 15.产品应符合EN 14470-1:2004标准，提供相关检测报告。 16.配备接地装置实现完全接地。 ★ 17产品须经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试。.（提供检测报告复印件或扫描件）； | 3 | 个 | 工业 |
| 247 | 初识物理和化学变化酸碱盐溶液实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。 材质：PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 电池盒、反应板、PH计(酸度计)、大试管、试管、90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=80mm+160mm、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、玻璃棒L=300mm、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、单刀单掷开关、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、4mm红黑香蕉插头线、小灯座X262、小灯泡1.5V、蒸发皿、接种棒/铂丝棒、红水温度计、PH试纸、红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸、玻璃漏斗、5号AA电池、蓝色钴玻璃、放大镜、玻璃烧杯100ml等。 核心产品技术指标： 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；②、500ml：120×88mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。 红色硅橡胶塞： 规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm；②、30号胶塞：30×22×30mm；③、37号胶塞：37×29×30mm；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、水的沸腾2、胆矾研碎过程中发生的变化3、胆矾的水溶性3、硫酸铜溶液中加入氢氧化钠溶液的现象4、石灰石遇到稀盐酸发生的变化5、比较人体吸入和呼出的气体差异6、固体药品的取用7、液体药品的取用8、观察稀盐酸中加入石灰石或碳酸钠发生的现象9、学会正确使用酒精灯10、氢氧化钠溶液中滴入硫酸铜溶液发生的现象11、学会给试管中液体加热12、学会仪器连接和气密性检查13、学会清洁玻璃仪器14、生石灰与水反应的热效应15、观察蔗糖在水中的变化16、碘在水和汽油中的现象比较17、高锰酸钾在水和汽油中的现象比较18、碘、高锰酸钾在水中的现象比较19、碘、高锰酸钾在汽油中的现象比较20、物质的溶解性探究21、乙醇和水的混溶实验22、乳化现象23、溶液、悬浊液、乳浊液比较24、氯化钠在水中的溶解25、硝酸钾在水中的溶解26、自制白糖晶体27、比较不同浓度硫酸铜溶液的颜色深浅28、配制一定质量百分比浓度的氯化钠溶液29、自制汽水30、不同溶液中滴入紫色石蕊或无色酚酞试液的现象比较31、自制酸碱指示剂32、比较浓盐酸和浓硫酸的颜色、状态和气味33、浓硫酸的脱水性实验34、浓硫酸的稀释35、探究酸的化学性质36、氢氧化钙的性质37、实验探究碱的化学性质38、不同溶液的导电性比较39、酸碱中和反应40、用PH试纸测定酸碱盐溶液的PH值41、用PH试纸测定生活中一些物质的PH值42、酸、碱的化学性质43、溶液酸碱性的检验43、碳酸钠、碳酸氢钠和盐酸反应现象比较44、碳酸钠、碳酸氢钠与澄清石灰水反应现象的比较45、碳酸钠、碳酸氢钠受热现象的比较46、硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液的反应47、硫酸铜溶液和氯化钡溶液的反应48、酸碱盐之间发生反应的条件探究49、氮肥、磷肥和钾肥的区分50、氮肥的简易鉴别51、粗盐中难溶性杂质的去除等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 248 | 水的净化、组成和性质实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 试管、直型冷凝管、玻璃棒、红水温度计、蒸馏头、14号螺口盖子7mm、牛角管/尾接管、具四氟筒形漏斗、冷凝弯头水咀X262、14号螺口盖子10mm、水咀密封硅胶垫、石蕊试纸红色、石蕊试纸蓝色、滤纸、透明塑料盒、圆底烧瓶、玻璃烧杯50ml、玻璃烧杯250ml 、塑料烧杯100ml、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞37#、锥形瓶250ml、硅胶管、4mm红黑香蕉插头线、玻璃漏斗60mm、电解水装置等。 直冷凝管： 规格：外形尺寸375×245×34mm，管口内外径34×30mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好,配套使用优质ABS螺口盖和密封硅胶垫，能够满足多种不同实验的冷凝需求。 气体检验手柄： 规格：外形尺寸158×12mm，超高温石墨气嘴尺寸：22×7.5×5mm，螺牙M5；材质：硬质铝棒6063，超高温石墨；工艺：采用精密机械加工，铝棒表面本色氧化和细喷砂处理，无锐角毛刺；功能描述：用于观察氢气的燃烧、验纯和氧气性质的检验。 电解水装置： 规格：外形尺寸254.7×140×90mm，底座尺寸140×90×30.5mm，壁厚3mm ；材质：优质PMMA；工艺：采用先进精密PMMA注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，外表面光亮；功能描述：底座带金属鲁尔座，顶部亚克力管封安装有阀门气咀，用于电解水制取氢气和氧气以及观察二者体积比。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、比较湖水、井水、河水等天然水中加入同量明矾粉末的现象2、学会过滤操作3、比较软水与硬水中加入肥皂水产生泡沫的差异4、比较天然水蒸馏前后的硬度变化5、自制简易净水器6、水的组成研究——氢气在空气中燃烧7、水的组成研究——电解水等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 249 | 空气与氧气 燃烧与灭火实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 长颈漏斗、大试管、毛玻璃片、裁纸刀、透明收纳盒、筛孔偏心氟胶垫、阶梯型铁片、止水夹、燃烧匙、上具支磨口大试管、90度弯管玻璃导管L=60+190mm、90度弯管玻璃导管L=85mm+55mm、玻璃导管L=80mm、梨形分液漏斗、玻璃漏斗、玻璃烧杯100ml、玻璃烧杯500ml、塑料烧杯50ml、塑料烧杯250ml、玻璃塞X262、红色硅橡胶塞30#、红色硅橡胶塞37#、红水温度计、集气瓶125ml、锥形瓶250ml等。 主要配置及特征参数： 分液漏斗 梨形： 规格：外形尺寸276×67×31.2mm，梨形口直径67mm，壁厚2mm，统一标准内外磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3配套使用优质聚四氟阀门，能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 筛孔偏心氟胶垫： 规格：φ25×1.5mm；材质：四氟塑料；工艺：冲压；功能描述：耐强酸强碱，匹配长颈漏斗主要用于湿法气体制备。 1、比较氧气和二氧化碳气体的颜色、状态和气味2、比较氧气和二氧化碳对木条燃烧的影响3、对蜡烛及其燃烧的探究4、氧气可使带火星木条复燃5、比较硫在空气和氧气中燃烧差异6、比较木炭在空气和氧气中燃烧差异7、观察细铁丝在空气中加热发生的现象8、细铁丝在氧气中的点燃9、用高锰酸钾制取氧气10、通过过氧化氢制取氧气11、用氯酸钾制取氧气12、氧气的实验室制取与性质13、探究燃烧的条件14、蜡烛在不同条件下的燃烧15、燃烧的条件等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 250 | 碳单质一氧化碳的制取及性质实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 石墨电极棒、电池盒、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、90度弯管玻璃导管L=190mm+60mm、玻璃棒、燃烧匙、毛玻璃片、硬质还原管、大试管、磨口大试管、磨口玻璃塞、口塞型具支接头、直通磨口接头、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、硅胶管、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座X262、小灯泡1.5V、集气瓶125ml、具支洗气瓶、玻璃漏斗、圆底烧瓶、梨形分液漏斗、红色硅橡胶塞30#等。 主要配置及特征参数： 硬质还原管： 规格：管口内外径28×24mm，壁厚2mm，长度280mm，两端统一标准内磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；用于氧化物的还原，如氢气、一氧化碳还原氧化铜。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、碳与氧化铜或氧化铁的反应2、一氧化碳还原氧化铁3、木炭的吸附作用4、木炭还原氧化铜5、一氧化碳的性质6、石墨的性质等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 251 | 碳酸钙 二氧化碳的制取及性质实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。。 主要配置及特征参数： 小硅胶帽、玻璃导管L=80mm、90度弯管玻璃导管L=85mm+55mm、90度弯管玻璃导管L=190mm+60mm、玻璃棒、上具支磨口大试管、大试管、试管、长颈漏斗、玻璃导管、磨口玻璃塞、透明收纳盒、阶梯型铁片X262、止水夹、PH试纸、梨形分液漏斗、小玻璃瓶、毛玻璃片、具支洗气瓶、集气瓶、玻璃烧杯50ml、塑料烧杯100ml、玻璃烧杯250ml、红色硅橡胶塞30#、玻璃锥形瓶等。 主要配置及特征参数：大试管： 规格：外形尺寸200×30×26mm，管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、实验室制取二氧化碳气体2、二氧化碳的倾倒与灭火实验3、二氧化碳的水溶性实验4、二氧化碳水溶液的酸性研究5、碳酸钙的分解6、碳酸钙与稀盐酸的反应7、二氧化碳和氢氧化钠的反应等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 252 | 氢气的实验制取及性质实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=85mm+55mm、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、具支洗气瓶、毛玻璃片、透明收纳盒X262、筛孔正心氟胶垫、阶梯型铁片、止水夹、磨口玻璃塞、长颈漏斗、大试管、试管、上具支磨口大试管、磨口球形漏斗、集气瓶 平磨口、单通活塞头、启普发生器、单双可控接头、玻璃烧杯100ml、红色硅橡胶塞30#、磨口锥形漏斗等。 主要配置及特征参数： 单双可控接头： 规格：外形尺寸182×22mm，管口内外径22×18mm，壁厚2mm ，统一标准外磨口24/29、宝塔口和阀门安装孔；材质：优质高硼硅BORO3.功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好,能够满足多种不同实验的单向和双向控制气体流向的需求。 筛孔正心氟胶垫： 规格：φ21×1.5mm；材质：四氟塑料；工艺：冲压；功能描述：耐强酸强碱，可直接放到启普发生器内上部的反应器球内，将固体药品也控制在该位置上不掉落。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、用启普发生器制取氢气2、用简易制氢装置制取氢气3、检验氢气的可燃性4、氢气的还原性等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 253 | 金属与合金质量守恒定律有机物实验箱 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 玻璃棒、试管、玻璃塞、黄铜条、铁条、玻璃导管L=200mm、直角90度玻璃导管、玻璃导管L=80mm、盒装纯铝片X262、盒装硬铝片、盒装紫铜片、盒装黄铜片、大试管、磨口试管、具支磨口试管、培养皿、表面皿（球面）、直通磨口接头、梨形分液漏斗、锥形瓶、玻璃烧杯50ml、塑料烧杯100ml、玻璃烧杯250ml、手工锤、毛玻璃片、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、小硅胶帽、鱼线、双缝塑料板、双孔塑料板、鳄鱼夹、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座、小灯泡1.5V、集气瓶等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、探究反应前后物质的质量关系——磷与氧气的反应2、探究反应前后物质的质量关系——铁与硫酸铜溶液的反应3、探究反应前后物质的质量关系——碳酸钠与稀盐酸的反应4、探究反应前后物质的质量关系——在空气中点燃鎂条5、金属及其合金的物理性质比较6、金属与盐酸或稀硫酸的反应现象比较7、铝、铜、铁金属活动性强弱顺序比较8、探究铁制品锈蚀的条件9、聚乙烯塑料受热现象10、保鲜膜可以保鲜的原因11、探究比较塑料片、铁片、木片在潮湿土壤中的变化情况12、有机化合物的性质13、用碘水检验食物中的淀粉14、葡萄糖的检验15、甲烷的燃烧。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 254 | 初中化学通用仪器箱一 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 600mm支撑杆-母杆、600mm支撑杆-公杆、剪刀、泥三角、美工刀、钢尺、升降台、石棉网、坩埚钳、丁烷喷灯X262、塑料水槽、火柴、玻璃漏斗、铁三环大中小1套、硅胶管、护目镜、万用夹具、不锈钢片、X型支座、酒精灯、双向转接头等。 核心产品技术指标： X型支座： 材质：增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长≥165mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 双向转接头： 规格：≥30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验！ | 1 | 箱 | 工业 |
| 255 | 初中化学通用仪器箱二 | 箱体规格≥450×320×170mm。 主要配置及特征参数： 玻璃量筒10ml、玻璃量筒50ml、玻璃量筒100ml、研杵、小硅胶帽1.5ml、大硅胶帽2.5ml、研钵、长胶头滴管、短胶头滴管、滤纸、透明塑料盒X262、玻璃量筒25ml、加液器25ml、电子天平（量程1000g 精度0.1g）、加液器配套试剂瓶、短柄药匙、异形药勺、镊子、试管架、试管夹、烧杯刷、试管刷、托盘天平、砝码、长柄药匙、药刮等。 核心产品技术指标： 玻璃量筒： 规格：外形尺寸：①、10ml：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25ml：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50ml：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100ml：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。 胶头滴管： 规格：短胶头滴管90×10×1.5mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验！ | 1 | 箱 | 工业 |

3、物理实验室成套设备及仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物理实验室成套设备（56座）2间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸≥2000×600×850（㎜） 2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，用CNC机械加工而成；具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能。 3、台体：采用厚度≥16mm优质双饰面板生态板制作，所有板材外露端面采用PVC封边条，必须保证高密封性，不易吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，专用连接件连接组合紧固。 4、五金脚：优质硬钢材料,无缝焊接,结构牢固，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐蚀性和承重性。 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 学生实验桌 | 规格≥1200×600×780（mm） ,整体结构分面板、钢架、调节脚三部分组成，承重性强，整体外观简约美观。 1、面板：采用厚度≥12.7mm双面实心理化板，具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能；台面前端两角倒圆角R30mm，后端两角倒圆角R10mm，可防护学生碰撞受伤，四周上下倒边R3mm。 2、钢架：横梁采用5边型≥55×55×75（mm）壁厚≥1.2mm的优质钢型材材料，斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 中横梁≥25x25（mm）壁厚≥1.2mm优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成立柱，采用≥80x30mm壁厚≥1.5mm的优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 3、脚套： PP改性材料，注塑模一次性成型，配有同色塑料盖封口。 | 56 | 张 | 工业 |
| 3 | 教师办公椅 | 规格≥500×500×800(±5%)； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 2 | 张 | 工业 |
| 4 | 通风柱 | 规格≥370×220×750（mm）。 整体采用三段式结构，顶端采用实验室专用一次成型的理化板材质，中端采用1.0mm厚镀锌钢板一次型折弯成型，四周圆弧角设计，底座为专用一次成型绿色环保PP材质。内部钢框支撑，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强。 | 56 | 个 | 工业 |
| 5 | 书包斗 | 规格≥510×280×105(mm),厚度≥6mm，采用PP材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内不少于10根宽度≥30mm的加强体块，所有外观均有R圆角避免接触碰到不伤手结构，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面。 | 112 | 个 | 工业 |
| 6 | 教师总电源 | 尺寸≥400×400×90(mm)，微电脑控制，轻触按钮开关。 1.输入电压：220v±10%； 2.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 3.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | ▲ 学生桌面电源 | 1、单独安装在桌面上方，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈160°夹角，便于读取参数和操作； 2、耐磨、耐腐蚀PVC薄膜面板，轻触按钮开关。单片机控制数码管显示交直流电压、电流。 3、输入电压：220v±10%； 4、交流输出：2-24V，2V一档共12档，额定电流2-12V，3A，14-24V，2A,数字电压电流表实时显示，精度1%，具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 5、直流输出：1.5-24V（极限0-24V），0.1V一档，额定电流1.5-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度0.5%。具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 | 56 | 个 | 工业 |
| 8 | 实验凳 | 凳面≥300(直径)×440（高)mm×5mm（厚）工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径≥55mm圆钢管，顶端用≥175×175×2mm钢板支撑，采用全周满焊焊接，结构牢固，凳脚采用五爪结构，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 | 112 | 张 | 工业 |
| 9 | 系统安装调试 | 实验室设备安装及调试 | 2 | 套 | 科学研究和技术服务业 |
| 10 | 护眼照明系统 | 1、LED黑板灯2盏 1）一体式灯具，参考尺寸≥1200×58×68（mm）；漫反射发光，有透光罩和防眩光格栅；可支持水平移动，±15°角度可调节，使黑板达到最佳照度与均匀度效果。 2）LED黑板灯色温5000～5200K，色容差≤5，Ra≥90，R9≥70,功率因数PF≥0.97，光效≥90lm/W，光通量≥3000lm 3）LED黑板灯光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz时，波动深度≤0.1% 3、LED黑板灯灯光生物危害类别为“无危险类”，且光化紫外≤0.00013 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤109 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤1490w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2 4）LED黑板灯使用设计寿命≥50000 小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 2、LED教室灯12盏 1）LED教室灯须为一体式灯具，产品整灯尺寸≥1195×295×35（mm）；教室灯边框材料采用铝型材增强散热，灯具边框一体成型无接缝，不漏光，易于清洁维护 2）LED光源采用单颗功率≥1W的灯珠，整灯灯珠颗粒数≥42颗。采用三层光学结构，透光罩采用PET微结构防眩板。 3）LED教室灯色温5000～5200K，显色指数Ra≥90，R9≥70,功率因数≥0.95，灯具效能≥100lm/W，灯具总光通量≥3500lm 4）LED教室灯要求光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90HZ＜光输出波形频率≤3125 Hz时，波动深度≤2% 5）LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”且光化紫外≤0.0004 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤25 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤280w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2； 6）LED教室灯使用设计寿命≥50000小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 | 2 | 套 | 工业 |
| 二、物理准备室及器材室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备实验台 | 规格≥2400×1000×850（mm） 结构：铝木结构； 材质：台面采用厚度≥25mm E1级生态板；台身采用58×40mm新型铝框架，厚度≥16mm优质E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,外露的边用硬质PVC封边条。材料采用ABS模具注塑一次成型，经久耐用。 脚垫：采用ABS模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 工作台 | 规格≥1400×600×780（mm）； 结构：全木结构； 材质：面板采用厚度≥25mm优质E1级双贴面生态板；台身采用厚度≥16mm优质E1级双贴面生态板；其截面采用PVC封边带机机械高温热熔胶封边； 脚垫：采用ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 工作椅 | 规格≥500×500×800（mm）； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 仪器小车 | 不锈钢 | 1 | 辆 | 工业 |
| 6 | 多功能 仪器柜 | 规格≥1000×500×2000（mm） 材质：采用≥30×25铝框架，不低于厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好，背板采用5mm双贴面中纤板。上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 安装费 | 实验室设备安装及调试 | 1 | 项 | 工业 |
| 三、物理器材室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 仪器小车 | 不锈钢 | 1 | 辆 | 工业 |
| 3 | 多功能 仪器柜 | 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好，背板采用5mm双贴面中纤板。上柜门由木框及白玻组成，下柜双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 10 | 个 | 工业 |
| 数字化物理探究实验室（56座） |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学基础设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数要求 1、智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整机前侧黑板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容，板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写（可用毛巾水洗擦除）。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。 2、智慧互动黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。 3、智慧互动黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥3000:1，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4、触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验；即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势智能擦除，手势擦除时能够根据手与屏幕接触面积大小自动调整板擦工具的大小。 5、智慧互动黑板信号接口基本要求：输入：HDMI 2.0×2路、VGA×1路、TV USB×1路、智能USB×1路、RJ45×1路、RF×1路、YPbPr×1路、RS232×1路、AV×1路、Type-c×1 路；输出：AV×1路、同轴×1路、RJ45×1、耳机×1、HDMI out×1路、触摸USB×1路； 6、智慧互动黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。 7、智慧互动黑板自带安卓（Android）8.0系统，内存不低于2GB，存储不低于16GB。 8、在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习，支持连网打印功能。 9、智慧互动黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2×15W。 10、智慧互动黑板具有智能遥控器功能，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启白板软件、PPT翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 11、智慧云黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便老师快速开关机、调出快捷菜单、进入安卓系统等操作。按键需有快捷键、音量调节、一键节能、电源开关、主页面等功能，方便用户操作； 12、智慧互动黑板触控玻璃防飞溅、外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 13、为方便教学，具有悬浮式快捷菜单，可快速调出系统菜单设置、OPS电脑信号源、安卓系统、主页、自定义等。 14、智慧互动黑板提供快捷按键，快捷键支持更换信号源、调节音量、开关电脑、关闭屏幕背光、智能护眼等功能按键，实现对常用功能的操作，至少有一个软快捷支持用户自定义，平时不用一键隐藏不占用屏幕使用面积。 15、一键自检功能：整机具有一键自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块、信号源等模块进行一键自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 16、整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，具有一般电视接收功能。 17、整机具备一整套综合性的护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 18、PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解。批注内容支持手势擦除。 19、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 二、内置模块化电脑 1、整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线。 2、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 3、处理器性能: 不低于Intel第六代平台 I5 处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G），硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 4、系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 5、网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 6、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、DP×1、HDMI×1，VGA×1,RJ45×1，满足教学拓展需求。 三、备授课教学软件 1、书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 2、支持多点触控：支持10点触控和10点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 3、通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 4、聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。 5、工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。 6、书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。 7、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。 8、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 电脑 | 品牌电脑，商用台式机； 1、CPU：≥Intel i5-10400处理器； 2、芯片组：英特尔H410或以上，单路供电； 3、内存：≥8G DDR4 2400 MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 4、硬盘：≥256GB固态硬盘或1TB机械硬盘，支持1个SSD + 1个HDD； 5、显卡：主板集成高性能显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7接口：前置不少于4个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；同一品牌USB抗菌光电鼠标； 10、机箱电源：不小于110V/220V 180W电源，符合80Plus铜牌标准； 11、其他：机箱不大于15L，前置开关键、Reset键； 12、插槽：不少于1个PCIe x16，2个M.2； 13、显示器：同品牌≥20寸显示器； 14、保护软件： 1）支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作； 2）支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux\MAC）的立即还原和还原点瞬间创建； 3）支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传； 4）支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表； 5）、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； 6）、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； 7）、支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； | 15 | 套 | 工业 |
| 3 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 | 工业 |
|  |  | 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |
| 4 | 数据采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 力传感器 | 量程：-20N～+20N；分辨率：0.01N。手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 1.传感器为一体化设计。 2.具备BT连接插口，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 3.与计算机的连接支持两种方式:（1）通过传感器线直接与计算机USB相连；（2）接插无线发射模块与计算机通过蓝牙相连。 4.也可脱离计算机配合显示模块独立显示实时数据。 5.自带螺纹孔，可与多种实验装置组装固定。 6.除有软件调零外，自带硬件调零。 | 2 | 只 | 工业 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，量程：0cm ～200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； ★提供第三方检测机构出具的产品检验报告扫描件复印件或扫描件。 | 1 | 对 | 工业 |
| 7 | 光电门传感器 | 分辨率：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 1.传感器为一体化设计。 2.具备BT连接插口，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 3.与计算机的连接支持两种方式:（1）通过传感器线直接与计算机USB相连；（2）接插无线发射模块与计算机通过蓝牙相连。 4.也可脱离计算机配合显示模块独立显示计数数据。 5.自带螺纹孔，可与多种实验装置组装固定。 | 2 | 只 | 工业 |
| 8 | 温度传感器 | 量程：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | 压强传感器 | 量程：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强； 1.传感器为一体化设计。 2.具备BT连接插口，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 3.与计算机的连接支持两种方式:（1）通过传感器线直接与计算机USB相连；（2）接插无线发射模块与计算机通过蓝牙相连。 4.也可脱离计算机配合显示模块独立显示实时数据。 5.自带螺纹孔，可与多种实验装置组装固定。 ★提供第三方检测机构出具的产品检验报告扫描件复印件或扫描件。 | 1 | 只 | 工业 |
| 10 | 声波/声级二合一传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 11 | 微电流传感器 | 量程：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 12 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA、分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA、分辨率：0.01mA ； 传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 1.传感器为一体化设计。 2.具备BT连接插口，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 3.与计算机的连接支持两种方式:（1）通过传感器线直接与计算机USB相连；（2）接插无线发射模块与计算机通过蓝牙相连。 4.也可脱离计算机配合显示模块独立显示实时数据。 5.自带螺纹孔，可与多种实验装置组装固定。 6.除有软件调零外，自带硬件调零。 | 1 | 只 | 工业 |
| 13 | 多量程电压传感器 | 量程1：-20V～+20V、分度：0.01V；量程2：-2V～+2V、分度：0.001V；量程3：-0.2V～+0.2V、分度：0.0001V；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 ★提供第三方检测机构出具的产品检验报告扫描件复印件或扫描件。 | 1 | 只 | 工业 |
| 14 | 磁感应强度传感器 | 量程：-50mT～+50 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 15 | 数字静电实验器 | 1.量程：±100nC，分辨率：1nC。 2.产品尺寸：≥110×110×25(mm)。 3.传感器自带液晶屏一体化设计，屏幕尺寸≥5吋。 4.自配锂电池供电，带电量1100mAh。 5.配准用充电器、静电器底座、无线接收器、专用软件、导电小球（直径不小于0.5cm）。 6.可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。 7.输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机进行同步通讯显示，断电后数据无丢失。 8.可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | DIS超级模块 | ★1.由不少于20种电路模块（控制模块、下载模块、电源模块、USB控制模块、键盘模块、姿态模块、手势模块--实现环境光检测、距离检测功能、蜂鸣器模块电机驱动模块、OLED显示模块、彩灯矩阵模块、GSM模块、蓝牙模块、WIFI模块、基板×5、接口模块、Arduino兼容模块、气象模块--提供温度、湿度、压强、海拔高度4种气象数据），附件（电机、舵机、电动机连线×2、USB数据线）及软件构成。 2.微处理器：ATMEGA 328P ATMEGA32U4； 3.编程软件：Mixly图形化编程、ArduinoIDE、Blynk（手机控制软件）； 4.通信：串口通信、蓝牙、WIFI、GSM； 5.材料：ABS塑料、PCB板、磁铁、BTB接口； 5.兼容性：可与传感器兼容使用。 提供含产品技术参数、外观图片的彩页或网站链接材料。 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01kPa；可用于测量气体的相对压强，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 3 | 只 | 工业 |
| 18 | 无线接收模块 | 采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 传感器通用无线发射模块 | 支持Windows系统,通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电；可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 4 | 只 | 工业 |
| 20 | 传感器数据显示模块(通用) | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，显示屏≥1.77寸彩屏。BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 | 4 | 只 | 工业 |
| 21 | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 数据采集软件 | 软件根据实验教学需求提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台包含大量专用实验模板，预设操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域，可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中英文界面；传感器接入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 教具制作3D设计软件 | 1.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持×.jpg、×.png、×.gif、×.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。 ★2.支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。（提供功能界面截图） 3.支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。 4.支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动. 5.支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。 6.支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。（提供功能界面截图） ★7.支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角。（提供功能界面截图加盖） ★8.支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。（提供功能界面截图） 9.实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 10.支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。 11.支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科。 12.软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 13.软件可生成STL标准格式文件，支持QS等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。 ★14.软件平台取得《软件著作权登记证书》、《软件产品证书》，拥有自主知识产权。提供软件著作权登记证书、软件产品证书复印件或扫描件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 教师用加强型配套器材 |  |  | 工业 |
| 25 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 斜面上力的分解实验器 | 由主架和环形重物块构成，环形物块质量：78g±5g，外形尺寸≥385×70×260(mm),标尺角度：0、30、45、60、90，内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 1 | 套 | 工业 |
| 27 | 数字化摩擦力实验器 | 由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 1 | 套 | 工业 |
| 28 | 智能力盘实验器 | 由力/倾角传感器(双测量传感器须一体化设计，测量范围：-20N～+20N/-180°～+180°；分度：0.01N/0.1°；直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式)、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 智能机械能守恒实验器 | 由铝合金底座、合金机械能实验板、释放器、圆柱型摆、固定臂、螺栓等构成,实验器固定装置上的USB口与计算机可通过USB数据线建立通讯；释放装置可固定及释放摆锤，摆锤落下后可以被收纳装置接收住。软件表格中显示挡光片高度依次为0.15m、0.12m、0.09m、0.06m、0.03m、0m)，显示挡光片宽度d=0.01m、物体质量M=0.03kg；软件可记录摆锤通过不同高度挡光片时的速度，计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相应的曲线变化。 | 1 | 套 | 工业 |
| 30 | 二力平衡实验器 | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池； | 1 | 套 | 工业 |
| 31 | 浮力定律实验器 | 由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 | 1 | 套 | 工业 |
| 32 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 | 套 | 工业 |
| 33 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 1 | 套 | 工业 |
| 34 | 流体压强实验器 | 由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 高灵敏环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 | 工业 |
| 36 | 通电螺线管 | 外形尺寸≥112×40×45(mm)，可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 套 | 工业 |
| 37 | 远红外实验用加热器 | 外形尺寸≥160×125×135(mm),由炉体、底座和电源线构成；220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 38 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 1 | 套 | 工业 |
| 39 | 电磁铁实验器 | 由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成，外壳尺寸≥300×90×90(mm);与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 40 | 焦耳定律实验器 | 由量热器、底座组成，量热器内金属丝长度≥850mm;每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 1 | 套 | 工业 |
| 41 | 初中电学实验板 | 实验电路板：欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象。 | 1 | 套 | 工业 |
| 42 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板组成，底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 1 | 套 | 工业 |
| 44 | 多功能学生电源 | 具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V～20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0V～9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能 | 1 | 套 | 工业 |
|  |  | 学生用基本配置传感器部分 |  |  | 工业 |
| 45 | 数据采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集。可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 14 | 台 | 工业 |
| 46 | 力传感器 | 量程：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 28 | 只 | 工业 |
| 47 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，量程：0cm ～200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 对 | 工业 |
| 48 | 光电门传感器 | 分度：2μs；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 28 | 只 | 工业 |
| 49 | 温度传感器 | 量程：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 14 | 只 | 工业 |
| 50 | 压强传感器 | 量程：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器； | 14 | 只 | 工业 |
| 51 | 声波/声级二合一传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟； | 14 | 只 | 工业 |
| 52 | 微电流传感器 | 量程：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；×传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； | 14 | 只 | 工业 |
| 53 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分度：0.01A；量程2：-200mA～+200mA、分度：0.1mA；量程3：-20mA ～+20mA、分度：0.01mA ；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 ×要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； | 14 | 只 | 工业 |
| 54 | 多量程电压传感器 | 量程1：-20V～+20V、分度：0.01V；量程2：-2V～+2V、分度：0.001V；量程3：-0.2V～+0.2V、分度：0.0001V；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； | 14 | 只 | 工业 |
| 55 | 磁感应强度传感器 | 量程：-15mT～+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； | 14 | 只 | 工业 |
| 56 | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能。 | 14 | 套 | 工业 |
| 57 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 14 | 套 | 工业 |
|  |  | 学生用标准配套实验器材部分 |  |  | 工业 |
| 58 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 14 | 套 | 工业 |
| 59 | 数字化摩擦力实验器 | 由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 14 | 套 | 工业 |
| 60 | 浮力定律实验器 | 由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 | 14 | 套 | 工业 |
| 61 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 14 | 套 | 工业 |
| 62 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 14 | 套 | 工业 |
| 63 | 电磁铁实验器 | 由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成，与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 14 | 套 | 工业 |
| 64 | 高灵敏环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度. | 14 | 套 | 工业 |
| 65 | 通电螺线管 | 可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 14 | 套 | 工业 |
| 66 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 14 | 套 | 工业 |
| 67 | 初中电学实验板 | 实验电路板：欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象。 | 14 | 套 | 工业 |
| 五、初中物理实验仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数要求 1、智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整机前侧黑板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容，板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写（可用毛巾水洗擦除）。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。 2、智慧互动黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。 3、智慧互动黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥3000:1，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4、触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验；即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势智能擦除，手势擦除时能够根据手与屏幕接触面积大小自动调整板擦工具的大小。 5、智慧互动黑板信号接口基本要求：输入：HDMI 2.0×2路、VGA×1路、TV USB×1路、智能USB×1路、RJ45×1路、RF×1路、YPbPr×1路、RS232×1路、AV×1路、Type-c×1 路；输出：AV×1路、同轴×1路、RJ45×1、耳机×1、HDMI out×1路、触摸USB×1路； 6、智慧互动黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。 7、智慧互动黑板自带安卓（Android）8.0系统，内存不低于2GB，存储不低于16GB。 8、在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习，支持连网打印功能。 9、智慧互动黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2×15W。 10、智慧互动黑板具有智能遥控器功能，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启白板软件、PPT翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 11、智慧云黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便老师快速开关机、调出快捷菜单、进入安卓系统等操作。按键需有快捷键、音量调节、一键节能、电源开关、主页面等功能，方便用户操作； 12、智慧互动黑板触控玻璃防飞溅、外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 13、为方便教学，具有悬浮式快捷菜单，可快速调出系统菜单设置、OPS电脑信号源、安卓系统、主页、自定义等。 14、智慧互动黑板提供快捷按键，快捷键支持更换信号源、调节音量、开关电脑、关闭屏幕背光、智能护眼等功能按键，实现对常用功能的操作，至少有一个软快捷支持用户自定义，平时不用一键隐藏不占用屏幕使用面积。 15、一键自检功能：整机具有一键自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块、信号源等模块进行一键自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 16、整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，具有一般电视接收功能。 17、整机具备一整套综合性的护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 18、PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解。批注内容支持手势擦除。 19、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 二、内置模块化电脑 1、整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线。 2、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 3、处理器性能: 不低于Intel第六代平台 I5 处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G），硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 4、系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 5、网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 6、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、DP×1、HDMI×1，VGA×1,RJ45×1，满足教学拓展需求。 三、备授课教学软件 1、书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 2、支持多点触控：支持10点触控和10点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 3、通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 4、聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。 5、工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。 6、书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。 7、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。 8、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 打孔器 | 手持式，优质钢制四件套。 | 2 | 套 | 工业 |
| 3 | 手摇抽气机 | 双缸式。适用于中小学实验中的抽气，双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：680mm×460mm×800mm,分两层，层间距小小于300mm，车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，车轮采用带制动装置万向轮，整车载重不低于100Kg。 | 1 | 辆 | 工业 |
| 5 | 充磁器 | J2444 型，仪器使用电源:AC220V±22V，50HZ±0.5HZ;产品主要由外壳 螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。技术要求符合JY/T0396的相关规定。 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 放大镜 | 手持式，由凸透镜、透镜框及手柄组成。有效通光孔径不小于30mm,放大倍率5倍. | 29 | 个 | 工业 |
| 7 | 望远镜 | 双筒Φ35×7，红膜，目镜Φ25mm，平凹;物镜Φ35mm，平凸。 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 天文望远镜 | 口径60mm，焦距700mm;分辨率2.5‘’；极限星10.8；聚光力73X；焦比11.7；脚架TP4;45度正像镜；U型支架经纬仪；SR4,K9,K20目镜，月亮滤光片；3X增倍镜；旋转星座盘；倍正像镜；高密度防震软包；5×24寻星镜。 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 酒精喷灯 | 铜质，坐式。1 供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用，坐式。2 规格：200ml。3 材料：铜材。4 焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液。5 火焰稳定，大小调节方便。6 最高温度应能达到800℃。 | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 听诊器 | 医用级 | 1 | 个 | 工业 |
| 11 | 注射器 | 100mL，塑料材质 | 6 | 个 | 工业 |
| 12 | 透明盛液筒 | Φ100mm×300mm，塑料材质。产品外观应符合 JY0001 要求。 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 透明水槽（圆形或方形） | 圆形Φ270mm×高140mm,或方形 300mm×300mm×150mm，透明塑料材质。 | 2 | 个 | 工业 |
| 14 | 碘升华凝华管 | 密封式 1、由试管夹、玻璃管等组成。2、试管夹为铁制品，手柄长 85mm 3、玻璃管为硬质玻管内盛有固态碘，两端密封不漏气。4、产品应符合 《玻璃仪器通用技术要求》。 | 5 | 个 | 工业 |
| 15 | 物理支架 | 由立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm 各1根;A形座 2 个，质量分别不小于1.5kg 和3.0kg;平行夹2个、垂直夹 2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1个、吊杆1个、吊钩4个。 | 2 | 套 | 工业 |
| 16 | 教学支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹(2 只)、平行夹、吊杆等组成;立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 °C的缓压层 。 | 29 | 套 | 工业 |
| 17 | 多功能实验支架 | 由组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于 560 mm×10 mm;滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1 个、绝缘环2个、吊钩4个组成 | 2 | 套 | 工业 |
| 18 | 升降台 | 技术规格：升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)载重量不小于10KG。 | 2 | 台 | 工业 |
| 19 | 三脚架 | 由圆环，支撑脚构成。铁质，环内径75mm，高150 mm | 5 | 个 | 工业 |
| 20 | 旋转架 | 两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 | 2 | 套 | 工业 |
| 21 | 学生电源 | 1.5～9V，共6档，稳压输出，额定电流1.5A，具有过流过热过载等自动保护装置。 | 28 | 台 | 工业 |
| 22 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档；40A、8s， 过载保护。其他应符合 JY0361-1991 教学电源等有关标准 条款的规定。 | 1 | 台 | 工业 |
| 23 | 蓄电池 | 额定电压:6V，额定容量:15Ah，密封式，免维护。 | 1 | 台 | 工业 |
| 24 | 充电器 | 供蓄电池充电，本产品适用于中学物理实验使用。 | 1 | 台 | 工业 |
| 25 | 电池盒 | 1号可串并联，接线柱式。额定工作电流为1A。 | 60 | 个 | 工业 |
| 26 | 演示直尺 | 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头;长度应为 1000mm，分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm。 | 2 | 只 | 工业 |
| 27 | 木直尺 | 1000mm, 用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字 | 28 | 只 | 工业 |
| 28 | 钢直尺 | 200mm, 毫米刻度，执行GB/T9056-2004标准，且符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007） | 1 | 只 | 工业 |
| 29 | 钢卷尺 | 2000mm, 最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 30 | 布卷尺 | 30m, 最小分度值为1cm。布尺在盒内收、拉自如。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 31 | 游标卡尺 | 测量范围0～125mm。游标读数值：0．05mm,应符合GB1214－85《游标卡尺》的规定。 | 1 | 把 | 工业 |
| 32 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 测量范围0～25mm，分度值：0．01mm,应符合JJG21－86的规定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 33 | 物理天平 | 中学物理实验教学称量物体质量用。产品为胶木制双盘、等臂悬挂式、钢刀、玛瑙刀承结构天平；横梁采用铝合金制成，横梁上端有标尺刻度和游砝；铸铁底座，铝合金压铸立柱；最大称量：500g，最小分度值：0.02g，示值变动性≤1分度；不等臂误差：≤3分度；骑砝标尺称量误差：≤20mg；配有盒装四等砝码、铜制镀铬片码及电镀的铁镊子。产品符合GB4168执行标准. | 1 | 台 | 工业 |
| 34 | 学生天平 | 中学物理实验教学称量物体质量用。产品为胶木制双盘、等臂悬挂式、钢刀、玛瑙刀承结构天平；横梁采用铝合金制成，横梁上端有标尺刻度和游砝；铝合金压铸底座和立柱；最大称量：200g， 最小分度值：0.02g示值变动性≤1分度 不等臂误差≤3分度 骑砝标尺称量误差：≤1分度。配有盒装四等砝码、铜制镀铬片码及电镀的铁镊子。产品符合JY104、砝码符合GB4167执行标准。 | 28 | 台 | 工业 |
| 35 | 托盘天平 | 实验教学用，产品为单杠杆、胶木制双托盘、等臂、全钢件、钢刀结构天平。横梁采用钢性材料制作。刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形。各部件要求电镀处理，底座喷塑。两侧的承重机构装有可调轻重的垫碗。横梁两侧有平衡调节螺母。横梁上装有刻度尺及游码。最大称量：200g 最小分度值：0.2g 秤盘直径：Φ84mm 标尺称量范围：0～5g。配有砝码及镊子。产品符合QB/T2087 J0001-203执行标准 | 28 | 台 | 工业 |
| 36 | 托盘天平 | 实验教学用，产品为单杠杆、胶木制双托盘、等臂、全钢件、钢刀结构天平。横梁采用钢性材料制作。刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形。各部件要求电镀处理，底座喷塑。两侧的承重机构装有可调轻重的垫碗。横梁两侧有平衡调节螺母。横梁上装有刻度尺及游码。最大称量：500g；最小分度值0.5g；秤盘直径：Φ120mm；标尺称量范围：0～10g；配有砝码及镊子。产品符合QB/T2087 J0001-203执行标准。 | 1 | 台 | 工业 |
| 37 | 电子天平 | 采用电磁平衡式传感技术，LCD带背光显示，滤波程序可调，适应多种环境使用。优化的微量加样称量，自动温度补偿，全量程范围去皮，自动零位跟踪，自动故障寻迹，超强超载保护，计件、克、盎司、克拉等8种单位转换，内置下挂式称勾及RS232通信接口，全铝合金上下盖，带玻璃防风罩，配无磁不锈钢校正砝码。最大称量:100g；最小分度值:0.001g；线性误差:≤±0.002g；重复性误差≤0.001g 校准方式：外校；去皮范围：0－100g；称盘尺寸：φ85mm；数据输出:R232；电源电压220VAC.×产品符合GB/T5374执行标准。 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 案秤 | 10kg，10g | 1 | 台 | 工业 |
| 39 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 28 | 套 | 工业 |
| 40 | 机械停表 | 最小刻度为0.1s； 采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构。 | 1 | 块 | 工业 |
| 41 | 机械停钟 | 最小刻度为0.1s，采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构。 | 28 | 块 | 工业 |
| 42 | 电子秒表 | 数据可精确到0.01s，采用电子芯片，带简易计时、分段计时 | 1 | 块 | 工业 |
| 43 | 电子停钟 | 数据可精确到0.01s，采用电子芯片。 | 1 | 块 | 工业 |
| 44 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 1 | 个 | 工业 |
| 45 | 温度计 | 红液，量程-20 °C～100 °C，分度值 1 °C，示值误差<±1.5 °C | 30 | 支 | 工业 |
| 46 | 温度计 | 水银，量程 0 °C～200 °C，分度值 1 °C，有保护套 | 2 | 支 | 工业 |
| 47 | 演示温度计 | 温度测量教具，供中学教学演示实验用。量程：一5°C～100℃，分度值1℃。 | 2 | 只 | 工业 |
| 48 | 热敏温度计 | –10°C～+100°C，线性刻度 | 1 | 只 | 工业 |
| 49 | 双金属片温度计 | –10°C～50°C，圆盘指针式 | 1 | 个 | 工业 |
| 50 | 体温计 | 水银，测量范围：35°C～42°C | 2 | 支 | 工业 |
| 51 | 电子体温计 | 测温范围32-42°C，精确度±0.1°C | 1 | 支 | 工业 |
| 52 | 红外线快速体温检测仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、测量范围：20摄氏度～500摄氏度，华氏零下4度～932度；测量精度≤±2%；测量速度〈1S；超温度声音报警（报警温度可调）；3、有关断选择性的激光器。 | 1 | 个 | 工业 |
| 53 | 寒暑表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；3.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）最小分度值：1℃； | 1 | 只 | 工业 |
| 54 | 条形盒测力计 | 10N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-10N，分度值为0.2N。 | 29 | 个 | 工业 |
| 55 | 条形盒测力计 | 5N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-5N，分度值为0.1N。 | 29 | 个 | 工业 |
| 56 | 条形盒测力计 | 2.5N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-2.5N，分度值为0.05N | 29 | 个 | 工业 |
| 57 | 条形盒测力计 | 1N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-1N，分度值为0.05N。 | 29 | 个 | 工业 |
| 58 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，由弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、刻度每格示值为0.5N，量程为5N分度值0.5N。 | 2 | 个 | 工业 |
| 59 | 圆筒测力计 | 1N；外筒由透明塑料制成，由弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。刻度每格示值为0.02N，量程为1N分度值0.02N。 | 2 | 个 | 工业 |
| 60 | 平板测力计 | 5N，由弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N。 | 2 | 个 | 工业 |
| 61 | 圆盘测力计 | 5N，由弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N。 | 2 | 个 | 工业 |
| 62 | 演示测力计 | 由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。量程：0～2N；最小分度值0.1N。示值允差不大于全量程的4%，回零允差不大于分度值的1/4。刻度板用铝合金制成，刻线清晰。指针用钢板，漆红色。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 1 | 个 | 工业 |
| 63 | 拉压测力计 | 产品由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和刻度板等构成。测量范围不超过10N.符合JY 0127标准。 | 2 | 个 | 工业 |
| 64 | 双向测力计 | 产品由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和刻度板等构成。测量范围不超过10N.符合JY 0126标准。 | 2 | 个 | 工业 |
| 65 | 握力计 | 指针式。 | 1 | 个 | 工业 |
| 66 | 拉力计 | 弹簧可增减。 | 1 | 个 | 工业 |
| 67 | 演示电表 | 直流电压、电流、检流；2.5级 | 1 | 只 | 工业 |
| 68 | 数字演示电表 | 直流电压、电流、检流；四位半 | 1 | 只 | 工业 |
| 69 | 电能表 | 单相 | 2 | 只 | 工业 |
| 70 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A. | 14 | 只 | 工业 |
| 71 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V. | 14 | 只 | 工业 |
| 72 | 灵敏电流计 | ±300μA. | 14 | 只 | 工业 |
| 73 | 多用电表 | 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表。准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0－2500V为5.0级。电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 | 1 | 只 | 工业 |
| 74 | 投影电流表 | 测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s | 2 | 只 | 工业 |
| 75 | 投影电压表 | （-1~0~0.6A）（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s | 2 | 只 | 工业 |
| 76 | 投影检流计 | ±300μA. | 2 | 只 | 工业 |
| 77 | 密度计 | 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。密度范围：1.000～2.000 | 2 | 支 | 工业 |
| 78 | 密度计 | 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。密度范围：0.700～1.000。 | 2 | 支 | 工业 |
| 79 | 湿度计 | 指针式可悬挂，相对湿度范围：0～100%，分度值：5%。示值允许误差±1%。显示盘直径不小于200mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 80 | 罗盘 | 产品由磁针，罗经盘，木质底座组成。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求 | 1 | 只 | 工业 |
| 81 | 空盒气压计 | 测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。多膜盒，应符合JY0128-91《空盒气压计》的要求。 | 1 | 台 | 工业 |
| 82 | 圆柱体组 | 有铜、铁、铝各一只，几何尺寸完全相同，直径 Φ20mm±0.05mm，高32mm±0.05mm。符合JY/T0394-2007《圆柱体组》的要求。 | 28 | 套 | 工业 |
| 83 | 立方体组 | 1.产品由相同形状、相同尺寸的铜、铁、铝及木材立方体配套组成。 2.每个体积均为25×25×25mm。 3.立方体块表面无毛刺、无锈蚀，无扭曲，成型规整。木质立方块着色美观大方。产品参考并符合JY55-80《体积单位演示器》的要求。 | 28 | 套 | 工业 |
| 84 | 运动和力实验器 | 包括小车(车轮直径≥2cm)、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等;平面板长度≥800mm，宽度≥120mm;斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应≥80mm，铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应≥40mm。 | 15 | 套 | 工业 |
| 85 | 惯性演示器 | 底座尺寸300mm×150mm×10mm，支架、摆锤、板机装置、钢珠等组成。摆锤为铁质，质量350g。钢珠Φ22mm，质量45g。钢球抛出的水平距离不小于90mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 86 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸不小于500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸不小于100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 28 | 套 | 工业 |
| 87 | 螺旋弹簧组 | 产品由弹簧、指针、挂钩等组成。弹簧伸长长度200mm，分别达到5N、3N、2N、1N、0.5N拉力，其误差不大于2％。 | 2 | 组 | 工业 |
| 88 | 阿基米德原理实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2.测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。3.塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm,塑料吊桶透明,外直径不小于φ40mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明。 | 28 | 套 | 工业 |
| 89 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1、用于中学物理教学演示验证阿基米德原理及其应用实验。2、本产品由专用测力计、游标指针、塑料桶、塑料圆柱体和溢液杯组成；3、专用测力计的刻度线应一致，弹簧指针不应产生形变；4、塑料圆柱体与塑料桶应密合，桶柱上端应齐平； | 2 | 套 | 工业 |
| 90 | 液体压强与深度关系实验器 | 力学仪器，供中学物理实验用，由微小压强计，液体内部压强演示器，量筒等组成，微小压强计应符合ＪＹ133－82《微小压强计》的要求，液体内部压强演示器应符合JY107-82《液体内部压强演示器》的要求，量筒要求耐酸碱。 | 3 | 个 | 工业 |
| 91 | 连通器 | 玻璃连通器和底座组成，玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。符合JY232标准 | 1 | 个 | 工业 |
| 92 | 帕斯卡球 | 1.圆球由金属材料制成，直径φ80mm，表面光洁度不低于▽5，圆球壁厚不小于3mm，容积约0.2升。 2.气筒由合金铝管制成，直径φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花。气筒与气筒盖的表面进行防锈处理。 3.活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当。活塞杆直径φ6mm，长度250mm。表面镀铬，上端装有手柄。 4.铜质喷咀10个，喷咀孔内径0．4～0．6mm，喷咀分布在球体表面各个方向上。喷咀外表面有沟槽，以便扎接薄膜。 符合JY106标准。 | 1 | 个 | 工业 |
| 93 | 浮力原理演示器 | 透明容器和沉浮器，沉浮器体积可调，上端有挂钩，重量不大于2N | 1 | 套 | 工业 |
| 94 | 物体浮沉条件演示器 | 由简易液压计，铁，铝，木，塑料圆柱体，塑料吊筒，潜艇模型等十种配件组成。技术要求应符合JY/T0370的相关规定 | 1 | 套 | 工业 |
| 95 | 潜水艇浮沉演示器 | 由透明球体、配重块、吸排气筒等组成，技术要求应符合JY/T0370的相关规定 | 1 | 套 | 工业 |
| 96 | 液体内部压强实验器 | 本仪器由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。J2113型 | 28 | 套 | 工业 |
| 97 | 微小压强计 | 由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。量度范围：300mm。J2114型 | 2 | 台 | 工业 |
| 98 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 99 | 气体浮力演示器 | 由大球Φ15cm、大气球 、 塑料网、50g*10 钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成 | 1 | 套 | 工业 |
| 100 | 马德堡半球 | 产品由两个附有拉手的铸铁组成。其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀，半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。 产品应符合JY108-82《马德堡半球》的要求 | 2 | 套 | 工业 |
| 101 | 大气压系列实验器 | 由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成。能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 102 | 压力和压强演示器 | 产品有压强小桌、海绵块组成，压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整 | 1 | 盒 | 工业 |
| 103 | 流体流速与压强关系演示器 | 具有水泵、浮标，可完成连通器及流体与流速关系不少于6种实验。 | 1 | 套 | 工业 |
| 104 | 杠杆 | 用木材制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％。漆面光亮 | 28 | 套 | 工业 |
| 105 | 演示滑轮组 | 单滑轮配备数量:2个，轮盘数量:1个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm; 三并滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm; 三串滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，其一为外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm;其二为外径D:53mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm; 其三为外径D:40mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm; 产品应符合JY134-82《演示滑轮组》的要求。 | 1 | 组 | 工业 |
| 106 | 滑轮组 | 单滑轮配备数量：2件 轮盘数量：1个；二串滑轮配备数量：2件 轮盘数量：2个； 外径D：40mm ；轮缘厚a：7mm ； 轮毂厚b：10mm ；槽深c：4.5mm 。 产品应符合JY135-82《滑轮组》的要求。 | 28 | 组 | 工业 |
| 107 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 技术要求应符合JY/T0392的相关规定。 | 1 | 个 | 工业 |
| 108 | 初中力学演示板 | 1、力学仪器，用于初中物理演示实验。2、演示板为J2368型初中演示线路实验板的底板。3、可在演示板上完成J2108斜面小车，J2121演示滑轮组，J2103圆筒测力计，J2105圆盘测力计，J2109摩擦计等仪器的全部实验功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 109 | 飞机升力原理演示器 | 仪器由飞机模型、滑杆、底座、风机等组成.机翼尺寸不小于110×80×20mm,滑杆高度不小于200mm. | 1 | 套 | 工业 |
| 110 | 音叉 | 1、产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。2、音叉频率分别为256Hz。3、音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄φ8mm，音叉全长约200mm。 | 3 | 套 | 工业 |
| 111 | 音叉 | 1． 产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。2． 音叉频率分别为512Hz。3． 音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄φ8mm，音叉全长约160mm。 | 3 | 套 | 工业 |
| 112 | 发音齿轮 | 产品由三片齿板、转动轴等组成,技术要求应符合JY224的相关规定。 | 1 | 个 | 工业 |
| 113 | 单摆 | 1、由摆球、线绳、支架组成（用物理支架）。2、钢球一个。3、钢球直径∮≥20mm, 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 114 | 声传播演示器 | 1． 产品要求说明声波分别在空气、液体、固体中的传播情况。2． 产品由声源发生器、媒介容器、声波放大器等组成。3． 声源所发声音应清晰悦耳、动听。4． 媒介容器应透明、无渗漏。5． 声音放大器应不失真反映声源的声音，在声源关闭时应无任何杂音.6． 声源发生器、声音放大器所用电源应有外接接线柱，电源电压≤6V。 | 1 | 套 | 工业 |
| 115 | 内聚力演示器 | 由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。圆柱体直径φ20mm、长50mm。产品应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 2 | 套 | 工业 |
| 116 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 117 | 机械能热能互变演示器 | 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，应符合JY177-84《机械能热能互变演示器》的要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 118 | 纸盘扬声器 | 本产品适用于中学物理实验使用。纸盘扬声器的直径不小于200mm，阻抗为8Ω，功率为5W ，动圈式。 | 1 | 台 | 工业 |
| 119 | 手持式喇叭 | 手持式，适用于学校教学、参观培训、夏令营或野营、等诸多活动。 | 1 | 个 | 工业 |
| 120 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒（附丝绸），教师用 | 1 | 对 | 工业 |
| 121 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒（附丝绸），学生用 | 28 | 对 | 工业 |
| 122 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒（附毛皮），教师用 | 1 | 对 | 工业 |
| 123 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒（附毛皮），学生用 | 28 | 对 | 工业 |
| 124 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽;凹槽 宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35mm;转台应能作 360°旋转 | 28 | 对 | 工业 |
| 125 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm 长度≥250 mm;绝缘柄直径≥10mm，长度≥150 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 126 | 箔片验电器 | 教师用。主要技术指标：在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，箔片的两边张开与中位片的角度应不小于45度。移动高压后，箔片张开角度保持30度以上的时间应保持不小于1分钟。产品应符合JY 0001第4-6章的有关规定。 | 1 | 对 | 工业 |
| 127 | 箔片验电器 | 学生用。1、静电学仪器，用于检验物体是否带电、比较电荷多少和带电性质等。2、由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 | 28 | 对 | 工业 |
| 128 | 小灯座 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成产品应符合JY116－82《小灯座》的要求 | 60 | 个 | 工业 |
| 129 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。符合JY0117-1991《教学用闸刀开关》要求 | 28 | 个 | 工业 |
| 130 | 滑动变阻器 | 技术规格：电阻20Ω；额定电流2 A。电阻值误差应小于10％。 | 28 | 个 | 工业 |
| 131 | 滑动变阻器 | 技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5 A。电阻值误差应小于10％。 | 1 | 个 | 工业 |
| 132 | 滑动变阻器 | 技术规格：电阻5Ω；额定电流3 A。电阻值误差应小于10％。 | 1 | 个 | 工业 |
| 133 | 电阻圈 | 电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。 | 29 | 组 | 工业 |
| 134 | 电阻定律演示器 | 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2． 外形尺寸： 1060×150×40mm。产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 1 | 台 | 工业 |
| 135 | 电阻定律实验器 | 1.本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2.外形尺寸： 560mm×180mm×40mm。 | 28 | 台 | 工业 |
| 136 | 演示电阻箱 | 单个电阻误差：小于0.05Ω；零电阻：小于0.05Ω；最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω），产品应符合JY31－88《演示电阻箱》的有关规定。 | 1 | 个 | 工业 |
| 137 | 教学电阻箱 | 中学物理教学实验仪器，仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9欧姆，3、零位电阻小于0.04欧姆；4、电路对外壳的金属部分之行绝缘电阻大于20M欧姆。 | 1 | 个 | 工业 |
| 138 | 简式电阻箱 | 中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，技术要求：1、准确度为1.5界（20±10℃）；2、阻值范围0～9999欧姆，最小步进值为1欧姆； | 1 | 个 | 工业 |
| 139 | 演示线路实验板 | 初中学生组，外壳尺寸为400×90×300mm，绿色软塑，有金属扣。底板为ABS塑料压制，单板面积为：360×240平方毫米。厚度为20mm。底板上有12×8个等距圆孔，供接插元件插座用。元件插座为聚乙烯塑料压制，表面装有电路元件，下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔。配套器件：小灯座3只，灯泡3.8v/0.3A,2.5v/0.3A灯泡两个，电池盒4只，单掷电键3只，线绕电阻8w-5Ω、4w-10Ω各两个，底板：360×240平方毫米、96孔一块，小插接座20只，吊环3只，插头导线115、145mm各12支，叉头导线135、225、315mm各4支。 | 1 | 套 | 工业 |
| 140 | 初中电学演示箱 | 1、插接式。子母扣连接设计，108个配件，采用实物拼装图同电路原理图紧密相结合的方法，拼装好的实物图同电路原理图完全一致，理论联系实际，同时具有快速拼装，快速拆卸的特点；2、涵盖目前国内所有版本初中物理教材实验范围，可完成“绝缘体在高温时可以变成导体、金属导体的电阻在高温时会变大、电流有热效应、伏打电池点灯、导体电阻与长度与截面积与材料的关系、继电器控制电路”等66种初中物理实验项目，配备完全指导书，适合学生和老师使用。 | 15 | 套 | 工业 |
| 141 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，产品需符合JY0117－91的要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 142 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，产品需符合JY0117－91的要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 143 | 焦耳定律演示器 | 产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成， | 1 | 套 | 工业 |
| 144 | 保险丝作用演示器 | 1、产品使用电源：交流198V－242V，50Hz。面板长不小于450mm，宽不小于300mm。正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。 2． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm。 3． 接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm。 4． 电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。 | 1 | 套 | 工业 |
| 145 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 2 | 套 | 工业 |
| 146 | 电子门铃 | 带座 | 2 | 套 | 工业 |
| 147 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180型，主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2、磁感应强度应不小于0.07T。教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。 | 1 | 对 | 工业 |
| 148 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80型，主参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2、磁感应强度应不小于0.055T。教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。 | 28 | 个 | 工业 |
| 149 | 磁感线演示器 | 产品由条形磁铁、蹄形磁铁、小磁针和二个演示架等组成。 | 1 | 套 | 工业 |
| 150 | 立体磁感线演示器 | 由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状。 | 1 | 套 | 工业 |
| 151 | 磁感线演示板 | 由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、磁屏铁环、投影磁针、透明字标等构成。 | 1 | 套 | 工业 |
| 152 | 电流磁场演示器 | 产品由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 工作电流：直流3～6A。 | 2 | 套 | 工业 |
| 153 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座。 | 28 | 套 | 工业 |
| 154 | 翼形磁针 | 由垂直翼形针体和支座两部组成，技术要求应符合JY0012的相关规定。 | 28 | 对 | 工业 |
| 155 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线，技术要求应符合JY0013的相关规定。 | 1 | 组 | 工业 |
| 156 | 电磁铁实验器 | 1、电磁学仪器，供中小学物理演示电流的磁场用。2、有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分。3、工作电压DC 6～9V。 | 28 | 台 | 工业 |
| 157 | 电铃 | 电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成，立式。 | 1 | 个 | 工业 |
| 158 | 演示电磁继电器 | 产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式。产品应符合JY50－87《演示电磁继电器》的要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 159 | 电磁继电器 | 供中学物理学生分组实验用，主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。 | 2 | 个 | 工业 |
| 160 | 磁场对电流作用实验器 | 1、由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、框型铜导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长50mm.附带鱼夹头导线两条（一红一黑） | 2 | 套 | 工业 |
| 161 | 小型电动机实验器 | 卧式，由定子、转子、电刷、转子支架和底座组成。定子磁铁含一个永久磁铁和一个励磁线圈（带铁芯），励磁线圈绕线平整；换向器与转子轴的同轴度不大于0.5mm；皮带轮为槽型轮，装到转子轴上不松动；电刷采用弹性良好的材料。符合JY22标准。 | 28 | 套 | 工业 |
| 162 | 手摇交直流发电机 | 1．输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。 2．两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 3． 转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 4． 磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。 5． 电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。 6． 本机底座为木制。 产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 163 | 能的转化演示器 | 机械能、电能、热能、光能的转化.产品由制冷制热模块、电压指示模块、太阳能模块、光显示模块、风能模块、机械模块、声音模块组成。 | 1 | 套 | 工业 |
| 164 | 能的转化实验器 | 势能→动能，机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 28 | 套 | 工业 |
| 165 | 磁悬浮演示器 | 适用于中学物理实验使用；主要由带控制旋钮的通电螺线管、永久性强磁铁底壳、支撑杆组成；工作电压为12-18V，直注电流最大不超过1A | 1 | 套 | 工业 |
| 166 | 光具盘 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。光具盘主要由三部分构成：光盘、光学元件及平行光源。矩形光盘外形尺寸为≥730×240mm；圆形光盘由厚度≥1mm的铝板制作，直径≥φ244mm，圆盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为1°，每10°标注刻度数字，圆盘背面带磁，。光学元件包括：梯形玻璃砖1件、等腰直角棱镜1件、半圆柱透镜1件、凸面镜1件、凹面镜1件、平面镜1件、漫反射镜1件、大双凸柱透镜1件（焦距160mm）、小双凸柱透镜1件（焦距80mm）、双凹柱透镜1件（焦距-80mm）等 | 1 | 套 | 工业 |
| 167 | 凹面镜 | 1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、底座组成。2、凹面镜的直径≥lOOmm。3、凹面镜的焦距≥65mm。4、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内不得有目测到的气泡、结石和条纹。5、凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。6、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。7、镜面可按需要在任意方向转动，升降范围≥30mm | 1 | 个 | 工业 |
| 168 | 凸面镜 | 1、本仪器由凸面镜、镜框、支架、底座组成。2、凸面镜的直径≥lOOmm。3、凸面镜的焦距为≥-65mm。4、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内不得有目测到的气泡、结石和条纹。5、反光膜度层均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。6、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。7、镜面可按需要在任意方向转动，升降范围≥30mm | 1 | 个 | 工业 |
| 169 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长35mm，高度35mm 厚度15mm;一梯形面为粗加工面，其余为精加工面;上下底面平行度为0.10mm | 4 | 块 | 工业 |
| 170 | 光具座 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：采用φ16不锈钢；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。7、、G-PG2-SG-100型。16mm，双轨。 | 28 | 套 | 工业 |
| 171 | 光具组 | 包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件(能调节焰心的高度)，光源出口照度≥500 lx，0.5m 处照度≥出口照度的3/5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高。 | 4 | 套 | 工业 |
| 172 | 三棱镜 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY142《三棱镜》技术条件；2、基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成；3、外形尺寸为25×25×25×80mm；4、三棱镜体用中部色散NF-DC不小于0.0080的玻璃磨制；5、玻璃材料的一般质量要符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；6、三棱镜的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；7、三棱镜体表面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 4 | 个 | 工业 |
| 173 | 白光的色散与合成演示器 | ㈠适用范围、型号规格： 1. 中学物理教学演示“白光的色散与合成”实验用。 2. J2518型。 ㈡技术要求： 1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2、两块棱镜由F类光学玻璃磨制，其折射率nd大于1.600，中部色散之差不大于0.0004。实验时，能观察到清晰的彩色光谱带。 3、三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4. 棱镜表面质量应符合JY 0001中7.5规定的要求。应有保护性倒角，固定可靠、装卸方便。 | 1 | 套 | 工业 |
| 174 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 3、光学元件应符合JY0001标准8.1.6条的规定，金属器件应无行刺、无锈蚀，成型规整。 | 2 | 盒 | 工业 |
| 175 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个，半反射镜1个，三角尺1把，蜡烛模型2个，塑料支架2个组成 | 28 | 套 | 工业 |
| 176 | 光的传播、反射、折射实验器 | 适用范围、规格：中学物理分组实验用。 技术要求： 1. 由金属底座，半透明水槽，激光光源，平面镜，曲线玻璃管等组成。 2.光源能够360度旋转。 3. 能演示光的传播、反射、折射，演示效果明显，性能稳定。 4. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 | 28 | 套 | 工业 |
| 177 | 激光笔 | 笔式，可视 | 29 | 个 | 工业 |
| 178 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色。 | 1 | 套 | 工业 |
| 179 | 轮轴模型 | J2120型 | 1 | 个 | 工业 |
| 180 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 1 | 个 | 工业 |
| 181 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、 进水管、出水管和储水池等组成;筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通。 | 1 | 个 | 工业 |
| 182 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗;叶轮直径≥100 mm，进水口外径10mm，出水口外径8mm;在额定转 速下，扬水高度、吸水高度≥600 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 183 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成，小活塞直径14mm ，小活塞行程≥20mm，大活塞直径48mm ，大活塞上升高度≥50mm | 1 | 个 | 工业 |
| 184 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视，产品由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。 | 1 | 套 | 工业 |
| 185 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高≥300 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 186 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高≥300 mm | 1 | 个 | 工业 |
| 187 | 磁分子模型 | 符合JY299－87《磁分子模型》的要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 188 | 电机模型 | 立式，工作电压：DC6V-12V | 1 | 个 | 工业 |
| 189 | 电话原理模型 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波 振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压:DC6~8V。JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》，JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 190 | 物质形态和变化 | 5幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物； | 1 | 套 | 工业 |
| 191 | 物质的属性 | 2幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本。 | 1 | 套 | 工业 |
| 192 | 物质的结构与物体的尺度 | 1幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物； | 1 | 套 | 工业 |
| 193 | 新材料及其应用 | 2幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 194 | 多种多样的运动形式 | 2幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 195 | 机械运动和力 | 13幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 196 | 声和光 | 8幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 197 | 电和磁 | 12幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 198 | 能量、能量的转化和转移 | 2幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 199 | 机械能 | 3幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 200 | 内能 | 4幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 201 | 电磁能 | 10幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 202 | 能量守恒 | 2幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 203 | 能源与可持续发展 | 4幅,对开、105g不反光铜版纸，四色彩印，教育部教学仪器研究所检测，国家正式出版物 | 1 | 套 | 工业 |
| 204 | 初中物理实验教学指导书 | 初中物理实验教师用书。 | 1 | 套 | 工业 |
| 205 | 初中物理实验仪器手册 | 1、初中物理实验教师用书。2、内容与按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的初中《物理》教材中相关实验配套。3、通过相关部门审定。 | 1 | 套 | 工业 |
| 206 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 4 | 个 | 工业 |
| 207 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 2 | 个 | 工业 |
| 208 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 60 | 个 | 工业 |
| 209 | 量杯 | 250mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 2 | 个 | 工业 |
| 210 | 试管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 | 工业 |
| 211 | 试管 | Φ30mm×200mm | 5 | 支 | 工业 |
| 212 | 烧杯 | 250mL. | 60 | 个 | 工业 |
| 213 | 烧杯 | 500mL | 5 | 个 | 工业 |
| 214 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 5 | 个 | 工业 |
| 215 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 5 | 个 | 工业 |
| 216 | 酒精灯 | 150mL,透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 | 工业 |
| 217 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 2 | 支 | 工业 |
| 218 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 4 | 支 | 工业 |
| 219 | 镊子 | 不锈钢材料 | 1 | 个 | 工业 |
| 220 | 石棉网 | 125×125mm | 4 | 个 | 工业 |
| 221 | 硫代硫酸钠（海波） | 试剂，500毫升 | 1 | 瓶 | 工业 |
| 222 | 无水硫酸铜 | 试剂，500毫升 | 1 | 瓶 | 工业 |
| 223 | 酒精 | 工业，500毫升 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 224 | 煤油 | 500毫升 | 1 | 瓶 | 工业 |
| 225 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 1 | 套 | 工业 |
| 226 | 电子元件（工业产品） | 电阻（碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等）；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 1 | 套 | 工业 |
| 227 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 1 | 套 | 工业 |
| 228 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 1 | 套 | 工业 |
| 229 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡（15W、60W）、小电池（5号、纽扣、太阳电池）、保险丝、保险管（不同规格的合金熔丝、保险管）、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 1 | 套 | 工业 |
| 230 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 4 | 套 | 工业 |
| 231 | 1号电池 | 每组2至3个 | 60 | 组 | 工业 |
| 232 | 电珠（小灯泡） | 2.5V或3.8V | 100 | 个 | 工业 |
| 233 | 洗洁精 | 500毫升 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 234 | 测电笔 | 1.由测电头、绝缘手柄组成。2.采用数字显示及氖光感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。3.测量范围：交流12V—220V 。4.手柄绝缘性能良好 | 28 | 支 | 工业 |
| 235 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 28 | 支 | 工业 |
| 236 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 28 | 支 | 工业 |
| 237 | 尖咀钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570 N;在不大于18 N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄。 技术要求应符合GB6290-86《夹扭钳和剪切钳通用技术条件》的规定 | 2 | 把 | 工业 |
| 238 | 电工刀 | 应符合QB/T2208的有关要求 | 2 | 把 | 工业 |
| 239 | 手摇钻 | 技术要求应符合QB/T2210规定 | 1 | 个 | 工业 |
| 240 | 木锉 | 型号规格：250mm（一套三个） | 1 | 个 | 工业 |
| 241 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定(45°)式需加固，绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住;锯条长400mm厚度0.5mm，采用65Mn冷轧钢带，硬度在 HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距2.5mm。技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定 | 1 | 把 | 工业 |
| 242 | 木工锤 | 0.25KG，优质高碳钢锥形锤头，硬木锤把，总长度不小于300mm | 1 | 把 | 工业 |
| 243 | 铇 | 木工工具，铇身为硬木，含刨刃等备件 | 1 | 个 | 工业 |
| 244 | 斧 | 规格：700g，其他技术要求执行QB/T2565.5标准 | 1 | 把 | 工业 |
| 245 | 钢手锯 | 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm | 1 | 把 | 工业 |
| 246 | 剥线钳 | Φ0.5 mm~2.5 mm;刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm;钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30，技术要求应符合QB/T2207的相关规定 | 1 | 把 | 工业 |
| 247 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15 N·m 15°;剪切性能Φ16 mm钢丝，580N;夹持面硬度不低于44HRC;PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于 22°。技术要求应符合QB/T2441的相关规定 | 1 | 把 | 工业 |
| 248 | 手锤 | 型号规格：0.5kg（圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定 | 1 | 把 | 工业 |
| 249 | 錾子 | 木工用，扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢 T7A 或 T8A 制作，退火后硬度不低于187HBW。 | 1 | 个 | 工业 |
| 250 | 锉刀 | 型号规格：250mm | 1 | 个 | 工业 |
| 251 | 三角锉刀 | 型号规格：250mm | 1 | 个 | 工业 |
| 252 | 什锦锉 | 包括 10 支以上不同形状的锉刀，Φ4 mm，长度≥150mm，软胶手柄。 | 1 | 套 | 工业 |
| 253 | 活扳手 | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度≥40HRC | 1 | 把 | 工业 |
| 254 | 手剪 | 剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4，剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形 | 1 | 把 | 工业 |
| 255 | 电烙铁 | 60W，20W | 2 | 支 | 工业 |
| 256 | 平口钳 | 180mm，应符合QB/T 2440.2的有关要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 257 | 台钻 | Φlmm～Φ16mm，带机架，单相 | 1 | 台 | 工业 |
| 258 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm，手持式交流电钻，A 型(普通型);II类电钻，抗电强度3750V，噪声≤86dB | 1 | 台 | 工业 |
| 259 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm，直柄短麻花钻头 | 1 | 套 | 工业 |
| 260 | 台虎钳 | 1、型号规格：100mm。2、应符合QB/T 1558.2-1992 的相关要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 261 | 砂轮机 | 单相 | 1 | 台 | 工业 |
| 262 | 工作服 | 工作服 | 57 | 件 | 工业 |
| 263 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 1 | 个 | 工业 |
| 264 | 手套 | 材质：针织纱手套 | 57 | 双 | 工业 |
| 265 | 灭火设备 | 干粉灭火器2个，灭火毯两个 | 1 | 套 | 工业 |
| 266 | 简易急救箱 | 产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（硼酸100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶磺胺5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、手术剪一把、镊子一把、药棉50g、胶布一卷、绷带一卷）。所有药械采用铝合金药箱包装 | 1 | 件 | 工业 |
| 267 | 初中物理通用组合仪器实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 250mm支撑杆、600mm支撑杆-母杆、600mm支撑杆-公杆、圆筒测力计夹带杆、记号笔、钓鱼线、X型支座、卷尺、双向转接头、多功能卡夹X262、剪刀、尖嘴钳、数显万用表、指针式万用表、电流表、绘图套尺、灵敏电流表、胶带、电压表、钢直尺、槽码组等。 核心产品技术指标： 双向转接头： 规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 电流表：规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～0.6A和0～3A；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm； 电压表： 规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、双量程0～3V和0～15V；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm； 灵敏电流表： 规格：三接口4mm香蕉插座、外置手动调零、测量范围：-30mA～30mA；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+墨色透明PC、壁厚≥2.5mm； X型支座： 材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱； | 1 | 箱 | 工业 |
| 268 | 轨道小车 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 运动学导轨组件、导轨支架、紫色小车、橘色小车、手紧螺丝M6×10、手紧螺丝M6×25、打点计时器托板、手紧螺丝M4×30、导轨升降板、导轨前挡板组件X262、滑轮架组件、钓鱼线、铅封螺丝、S形小钩、透明圆头手紧螺丝M4×10、铸铝底座支撑杆组件等。 核心产品技术指标： 小车： 规格：尺寸≥143×75×46（mm），车尾自带纸带夹，上部M4固定螺丝孔2个，槽码槽5个，槽码槽扣盖1件，前端M4牵引固定螺丝孔1个，包胶车轮4个； 运动学导轨组件： 产品组成：导轨端盖、导轨、M4x8不锈钢圆头螺丝、T型不锈钢M6螺母。 规格：导轨尺寸≥1200×80×25（mm），左右底部三面滑槽≥5.5×10（mm），长度公差≤1mm，带logo端盖80×25.4×5.5mm，滑槽内置专用螺母M6，配不锈钢圆头滑轨螺丝M4； 能够完成的探究活动或实验课题： 1、测量物体运动的平均速度2、探究二力平衡的条件3、观察惯性现象4、探究物体的动能跟哪些因素有关5、斜面机械效率的测定 | 1 | 箱 | 工业 |
| 269 | 运动与力实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 钢直尺、滑木块、砂纸垫、杠杆轴、钢球、千分尺（螺旋测微器）、游标卡尺、圆筒测力计2N、圆筒测力计5N、小球爬坡装置X262、橡皮筋、钓鱼线、电子秒表计时器、不倒翁、钢卷尺等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、练习使用刻度尺2、用停表测量时间3、测量物体运动的平均速度4、练习使用弹簧测力计5、测力计的刻度6、探究重力大小跟质量的关系7、探究重力大小跟质量的关系8、探究二力平衡的条件9、力及力的作用效果10、作用在同一直线上的力11、测量滑动摩擦力12、用小车测量滑动摩擦力13、研究影响滑动摩擦力大小的因素14、用小车研究影响滑动摩擦力大小的因素15、探究物体的动能跟哪些因素有关16、斜面上物体的运动17、探究重力大小的影响因素18、小球爬坡等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 270 | 质量与密度实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 电子天平、正方体组、圆柱体组、塑料量筒50ml、小胶头滴管、钓鱼线、玻璃棒、长方体组X262、氯化钠、塑料烧杯100ml、塑料烧杯250ml、托盘天平（200g）带砝码、小石块、铝制溢杯等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、练习使用托盘天平2、练习使用电子天平3、用天平测量固体和液体的质量4、探究同种物质的质量与体积的关系5、探究同体积不同物质的质量关系6、探究同质量不同物质的体积关系7、测量盐水和小石块的密度8、规则体和不规则体体积的测定9、固体密度的测定10、液体密度的确定等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 271 | 压强与浮力实验箱 | 箱体规格：450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 压强演示器1套、手紧螺丝M6x15、透明亚克力水槽、连通器、帕斯卡球、溢杯、硅胶管500mm3种、液体内部压强实验器X262、马德堡半球、潜水艇模型、阿基米德原理实验器、塑料漏斗、乒乓球、塑料带圈吸盘、圆筒测力计2N、塑料烧杯100ml、注射器20ml、T型三通转接头、止水夹等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、探究液体内部压强的特点2、研究液体内部压强的分布规律3、水的压力四面八方实验4、观察液体压强与深度的关系5、探究影响压力作用效果的因素6、连通器水位变化的实验7、马德堡半球实验8、探究流体压强和流速的关系9、大气压存在实验10、连通器水位变化的实验11、外加浮力实验等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 272 | 简单机械实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 多功能卡夹、杠杆角度盘、天平托盘、托盘挂钩、滑轮杆、大小滑轮组、大单滑轮、小单滑轮、X型支座、双向转接头X262、钓鱼线、圆筒测力计5N、圆筒测力计2N、圆筒测力计10N、槽码组、钢卷尺、600mm支撑杆-母杆、600mm支撑杆-公杆、250mm支撑杆、圆筒测力计夹带杆、杠杆尺组件、杠杆轴、指针等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、探究杠杆的平衡条件2、杠杆平衡3、单边杠杆4、研究定滑轮和动滑轮的特点5、用小车通过定滑轮和动滑轮提升重物6、动滑轮和定滑轮组成的滑轮组7、带四个滑轮的滑轮组8、运动物体的受力9、齿轮机构和皮带驱动10、功率11、使用动滑轮是否省功12、 测量滑轮组的机械效率13、斜面上物体的运动等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 273 | 电学实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 直角导线模块、直角带插座模块、双插座模块、直线模块、灯座模块、单端插座模块、直线带插座模块、5Ω电阻模块、10Ω电阻模块、15Ω电阻模块、T型导线模块、玻棒胶棒、双端灯笼插头、鳄鱼夹X262、小灯泡3.8V、镍铬合金电线1、镍铬合金电线2、铜线、铁线、双向两档开关模块、双向三档开关模块、红色LED模块、250欧电位器模块、T型插座模块、双联电池盒、滑动变阻器20欧、4mm红黑香蕉插头线、导体与非导体套装、验电羽等。 可以完成的探究活动或实验课题： 1、 导体与非导体2、 一个简单的电路3、 双向开关与交互式开关4、 LED 和小灯泡串联实验5、连接串联电路和并联电路6、练习使用电流表7、探究串联电路中各处电流的关系8、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系9、练习使用电压表10、探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系11、探究并联各支路用电器两端的电压和电源两端的电压关系12、电位器13、探究影响导体电阻大小的因素14、练习使用滑动变阻器15、探究电流与电压的关系16、探究电流与电阻的关系17、伏安法测电阻18、测量小灯泡的电阻19、并联电路的电流和电阻20、串联电路的电流和电阻21、电功率22、额定电压和额定功率23、测量小灯泡的电功率等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 274 | 电与磁实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 400匝线圈、1600匝线圈、磁力线演示仪、聚碳酸酯板、亚克力平台、直导线模块、直角导线模块、单端插座模块、双插座模块、红色LED模块、直线带孔模块、双向两档开关模块、U型铁芯、条形铁芯、导体和非导体套装、通电螺线管、鳄鱼夹、双向灯笼插头、小灯泡3.8V、4mm红黑香蕉插头线、指南针、双联电池盒、电流磁效应导线、双金属片X262、通电导体棒、安培右手定则导线、U型磁场器、蝶形螺母杆、迷你指南针、蹄型电磁铁钩子、铁粉、条形带孔磁铁、电动机模型等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、 磁性和非磁性物质2、 研究磁场的方向3、 磁极和极性4 、磁铁的引力（斥力）5、 磁化和退磁6、 分解磁铁（基本磁铁）7 、结合磁铁8 、同名磁极间的磁力线图9、 异名磁极间的磁力线图形10、磁极的相吸以及相斥11、 电流的磁效应12、 安培右手螺旋定则13、 螺管线圈磁场14、 探究通电螺线管外部的磁场分布15、 电磁铁16、 电磁继电器17、 磁场对通电导线的作用18、电动机原理19、探究什么情况下磁可以生电等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 275 | 声学实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 木质伸缩笛、钓鱼线、八音铝板琴、迷你小闹钟、铜锣、铜镲、手鼓（直径19.5cm）、音叉256Hz、音叉512Hz、乒乓球穿孔带线X262、波动弹簧、噪音模拟减小装置、橡皮筋等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、声音的产生2、声音的音调实验3、声音的响度实验4、声音的音色实验5、声音的传播6、声的利用和噪声控制实验7、用音叉演示响度与振幅的关系8、用弹簧模拟声波等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 276 | 光学实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 光源灯箱、PHILIP G4型卤素灯珠、五线激光光源、光学角度盘、光学卡片类（黑色遮光板、1缝/2缝光栅板、3缝/5缝光栅板、1mm圆孔通光板、2mm圆孔通光板、3mm圆孔通光板、5mm圆孔通光板、20mm圆孔通光板、10×10mm方孔通光板、F形通光板、静物像投影板）、光学滤光片类（红光滤光片、蓝光滤光片、黄光滤光片、橙光滤光片、绿光滤光片、靛光滤光片、紫光滤光片）、X262光学玻璃砖类（梯形玻璃砖、半圆形玻璃砖、三角形玻璃砖、双半圆比色皿盒、平面镜、凹凸面镜、三棱镜）、带角度盘透镜卡座、滑轨卡座、凸透镜卡座组件、凸透镜f=100mm、凹透镜卡座组件、凹透镜f=-100mm、凹凸面镜组件、圆台支撑座、控光板卡座、白屏、毛玻璃片、4mm红黑香蕉插头线、绘图套尺等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、光的直线传播；2、小孔成像；3、探究光反射时的规律；4、探究平面镜成像的特点；5、凹面镜的反射；6、凹面镜的成像；7、凸面镜的反射；8、凸面镜的成像；9、用棱镜观察光的色散；10、光的三原色混色；11、其他颜色光的混色；12、影子（全影和半影）；13、日食和月食；14、白天和夜晚；15、季节；16、探究光折射时的特点；17、用线性激光演示凸透镜的汇聚作用；18、用线性激光源演示凹透镜的发散作用；19、在凸透镜上的光径焦距；20、凸透镜上的影像结构；21、在凹透镜上的光径及焦距；22、凹透镜上的影像结构；23、组合透镜光的光径；24、组合透镜的焦距；25、球面的像差；26、颜色的色差；27、探究凸透镜成像的规律；28、凸透镜放大率的测定；29、放大镜；30、照相机；31、照相机焦点的强度；32、显微镜的构造；33、枕形及桶形失真；34、人类眼睛的功能；35、近视眼及其矫正；36、远视眼及其矫正；37、老花眼及其矫正等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 277 | 热学实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 600mm支撑杆-公杆、600mm支撑杆-母杆、250mm支撑杆、双向转接头、多功能卡夹、玻璃导气管200mm、玻璃导气管80mm、大试管、小试管、红水温度计、玻璃棒、小胶头滴管、内聚力演示器、大号烤漆铁三环、石棉网、碘升华凝华管、火柴、红色硅橡胶塞30号、导线、酒精灯、塑料量筒100ml、塑料药勺、电子温度计、硅胶管、墨水10ml、吸墨纸X262、量热器、玻璃烧杯250ml、塑料烧杯100ml、硫代硫酸钠（药品）、氯化钠（药品）、玻璃锥形瓶100ml、X型支座等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、液体、气体的膨胀2、液体的膨胀系数3、用温度计测量水的温度4、皮肤的热敏感度5、探究固体熔化时温度的变化规律6、冰融化过程中容积的改变7、降低的结冰点8、探究水沸腾时温度变化特点9、蒸发10、盐溶液的沸点11、碘的升华和凝华12、探究影响扩散快慢的主要因素13、探究分子之间有引力14、比较不同物质吸热的情况15、混合液体的温度16、测定量热器的比热容17、测定固体的比热容18、利用内能做功19、酒精灯燃料的利用率等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 278 | 水的形态转化实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 风冷式水的形态转化实验器、模拟小冰箱、铝制冷头X262、圆口平底试管、导热硅脂、细塑料棒、电源适配器等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、通过对试管内的水制冷结冰探究水的凝固和冰融化过程中温度的变化；2、水凝固与冰融化与温度的关系；3、观察水的凝固过程；4、探究超低温下水的不结冰现象；5、探究过冷水与奇妙的瞬间结冰；6、探究车载电子冷藏箱原理。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 279 | 新能源实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 单插座模块、直角插座模块、灯座模块、小电机模块、双向两档开关模块、红色LED模块、双插座模块、直角模块、带支撑杆电机、红水温度计、温差发电器、滑行座、玻璃烧杯250ml、塑料烧杯100ml、塑料漏斗、三叶桨、太阳能电池、4mm红黑香蕉插头线、钓鱼线、大号密封盒、水泵3V、注射器60ml、水流指示器X262、硅胶管、数字万用表、小灯泡3.8V、黑色铝桶、原色铝桶、太阳能电池支架、带支撑杆风扇等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、风力发电2、利用风能抽水3、使用温差电池发电4、热能转换成电能5、热能转换成动能6、使太阳能电池发电驱动电机7、将机械能转换成电能8、驱动水轮等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 280 | 移动式多功能电源 | 产品规格≥312×158×127（mm）。 主要材质：增强型阻燃ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型。 技术指标： 1、输入电压220V±22V，频率50Hz/60Hz； 2、电源输入线为1.8米欧标圆柱两脚插头线；带250V 2A快速熔断保险； 3、前置电源开关按钮X262；黑色扣盖式万能插座可提供受控220V交流电源输出； 4、前置黄色4mm交流插座接口和红黑色4mm直流插座接口，配套红黑香蕉插头线； 5、前置交直流电压AC/DC切换按钮，一键切换，通过指示灯显示当前档位； 6、具有电压调档旋钮，可切换输出交流或直流电压为0V、1.5V、3V、6V、9V、12V六个档位，具有指示灯显示当前电压； 7、内部大功率环形变压器可提供多档足电压足电流足功率交流电源，主控板同时具有显示控制、可编程PWM控制DC-DC多档电压直流电源控制和交流输出控制与智能电源保护功能：0V档、1.5V、3V档提供2.5A短路保护，6V档提供4.5A瞬时短路保护和4A～4.5A负载过载保护，9V、12V提供6.5A瞬时短路保护和6A～6.5A负载过载保护。短路保护需要移走负载并重启电源，过载保护可在移走负载或降低负载功率的条件下自动恢复到正常工作状态。 | 1 | 台 | 工业 |
| 281 | 多功能轨道 | 规格≥605×105×55（mm）；材质：黑色电泳铝合金型材，自粘标尺，带防脱螺丝；结构：蜗眼式双凸横向圆柱轨道X262，带单边标尺槽，总长600mm，平板部分厚度2.5mm，圆柱外径10mm；功能描述：专用配套器材，配合光学实验箱的滑轨卡座/新能源实验箱的滑轨卡座完成所需的实验项目。 | 1 | 箱 | 工业 |

4、生物实验室成套设备及实验仪器

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生物实验室（56座）2间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸≥2000×600×850（㎜） 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，用CNC机械加工而成；具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能。 3、台体：采用≥16mm厚优质双饰面板生态板制作，所有板材外露端面采用PVC封边条，必须保证高密封性，不易吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，专用连接件连接组合紧固。 4、五金脚：优质硬钢材料,无缝焊接,结构牢固，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐蚀性和承重性。 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师办公椅 | 规格≥500×500×800（㎜）； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 2 | 张 | 工业 |
| 3 | 学生实验台 | 规格≥1200×600×780（mm） ,整体结构分面板、钢架、调节脚三部分组成，承重性强，整体外观简约美观。 1、面板：采用≥12.7mm厚优质双面实心理化板，具有防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染性能；台面前端两角倒圆角R30mm，后端两角倒圆角R10mm，可防护学生碰撞受伤，四周上下倒边R3mm。 2、钢架：横梁采用5边型≥55×55×75mm壁厚≥1.2mm的优质钢型材材料，斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 中横梁≥25x25（mm）壁厚≥1.2mm优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成立柱，采用≥80x30mm壁厚≥1.5mm的优质钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 3、脚套： PP改性材料，注塑模一次性成型，配有同色塑料盖封口。 | 56 | 张 | 工业 |
| 4 | 通风柱 | 规格≥370×220×750（mm）。 整体采用三段式结构，顶端采用实验室专用一次成型的理化板材质，中端采用1.0MM厚镀锌钢板一次型折弯成型，四周圆弧角设计，底座为专用一次成型绿色环保PP材质。内部钢框支撑，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强。 | 56 | 个 | 工业 |
| 5 | 书包斗 | 规格≥510×280×105mm,厚度≥6mm，采用PP材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内不少于10根宽度≥30mm的加强体块，所有外观均有R圆角避免接触碰到不伤手结构，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面。 | 112 | 个 | 工业 |
| 6 | 水柜 | 1、产品规格≥490×590×820（mm）。 2、水槽材质：采用环保PP材料，塑料注塑模具一次性成型，壁厚≥5.0mm，四周设计挡水沿边≥10mm高。耐强酸强碱，耐＜80℃有机溶剂，耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 3、主体：采用≥1.2mm防锈电解钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有R20mm圆弧，正下方设有向内斜的角度，避免学生碰撞不碰伤。 4、脚垫：采用环保塑胶脚垫，避免底部接触地面，保证产品使用寿命。 | 30 | 个 | 工业 |
| 7 | 三联水嘴 | 专用台式三口鹅颈三联水嘴，采用精密陶瓷阀心、经耐酸碱粉末涂料热固处理，耐磨、耐腐蚀、耐腐蚀、防酸碱；出水口为全铜和PP两种材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，鹅颈出水管可360度旋转。 | 30 | 个 | 工业 |
| 8 | 教师总电源 | 微电脑控制，轻触按钮开关。 1.输入电压：220v±10%； 2.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 3.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 2 | 个 | 工业 |
| 9 | 学生电源 | 单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 1.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 2.有电源开关，零火线可同时关断 3.设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 | 56 | 个 | 工业 |
| 10 | 生物灯 | 规格≥长度640mm，功率：20W 技术参数：1、底座采用防火防阻燃的PP材料；2、为防止渗水漏电，台灯底座必须带盖；3、光源调节适合不同角度； | 56 | 个 | 工业 |
| 11 | 实验凳 | 凳面≥300(直径)×440（高)mm×5mm（厚）工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径≥55mm圆钢管，顶端用≥175×175×2mm钢板支撑，采用全周满焊焊接，结构牢固，凳脚采用五爪结构，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀、承重。 | 112 | 张 | 工业 |
| 12 | 系统安装调试 | 实验室设备安装及调试 | 2 | 套 | 科学研究和技术服务业 |
| 13 | 护眼照明系统 | 1、LED黑板灯2盏 1）一体式灯具，参考尺寸≥1200×58×68（mm）；漫反射发光，有透光罩和防眩光格栅；可支持水平移动，±15°角度可调节，使黑板达到最佳照度与均匀度效果。 2）LED黑板灯色温5000～5200K，色容差≤5，Ra≥90，R9≥70,功率因数PF≥0.97，光效≥90lm/W，光通量≥3000lm 3）LED黑板灯光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz时，波动深度≤0.1% 3、LED黑板灯灯光生物危害类别为“无危险类”，且光化紫外≤0.00013 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤109 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤1490w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2 4）LED黑板灯使用设计寿命≥50000 小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 2、LED教室灯12盏 1）LED教室灯须为一体式灯具，产品整灯尺寸≥1195×295×35（mm）；教室灯边框材料采用铝型材增强散热，灯具边框一体成型无接缝，不漏光，易于清洁维护 2）LED光源采用单颗功率≥1W的灯珠，整灯灯珠颗粒数≥42颗。采用三层光学结构，透光罩采用PET微结构防眩板。 3）LED教室灯色温5000～5200K，显色指数Ra≥90，R9≥70,功率因数≥0.95，灯具效能≥100lm/W，灯具总光通量≥3500lm 4）LED教室灯要求光频闪无危害，光输出波形频率＞3125Hz（无显著影响）或光输出波形频率在90HZ＜光输出波形频率≤3125 Hz时，波动深度≤2% 5）LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”且光化紫外≤0.0004 w•m-2，近紫外≤0 w•m-2，蓝光：≤25 w•m-2•sr-1，视网膜热：≤280w•m-2•sr-1，红外辐射，眼睛：≤0 w•m-2； 6）LED教室灯使用设计寿命≥50000小时，用 GB/T33721中对应的方法验证。 | 2 | 套 | 工业 |
| 二、生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格≥2400×1000×850（mm） 结构：铝木结构 台面：采用厚度≥12.7mm、四周加厚≥25.4mm厚实芯理化板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火，机械打磨,造型美观； 台身：采用≥58×40（mm）新型铝框架，厚度≥16mm E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。 脚垫：采用ABS模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮。 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 工作台 | 规格≥1400×600×780（mm）； 结构：全木结构； 材质：面板采用厚度≥25mm E1级双贴面生态板制作；台身采用厚度≥16mm E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 脚垫：采用ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 办公椅 | 规格≥500×500×800（mm）； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 仪器小车 | 不锈钢 | 1 | 辆 | 工业 |
| 6 | 水槽 | 规格≥430×330×260mm³实验室专用5mm厚PP水槽 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转。 4.鹅颈管可360°旋转 5.可拆卸铜质水嘴 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 标本柜 | 规格≥1000×500×2000（mm）铝木结构。 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好；门板采用16mm厚E1级双贴面优质生态板制作； 上柜门为5mm钢化玻璃推拉门,下柜门为双开木门 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命 | 2 | 套 | 工业 |
| 9 | 仪器柜 | 规格≥1000×500×2000（mm）铝木结构。 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好；门板厚度≥16mm E1级双贴面优质生态板制作； 上柜门由木框及白玻组成,下柜门为双开木门 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命 | 8 | 个 | 工业 |
| 10 | 设备安装 | 实验室设备安装及调试 | 1 | 项 | 科学研究和技术服务业 |
| 三、生物标本室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 仪器小车 | 不锈钢 | 1 | 辆 | 工业 |
| 3 | 标本柜 | 规格≥1000×500×2000（mm）铝木结构。 材质：采用≥30×25铝框架，厚度≥16mm E1级生态板制作， PVC高温热熔胶封边，密封性好；门板厚度≥16mm E1级双贴面优质生态板制作； 上柜门为5mm钢化玻璃推拉门,下柜门为双开木门 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命 | 12 | 套 | 工业 |
| 四、初中生物数字化实验室（56座） |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学基础设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数要求 1、智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整机前侧黑板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容，板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写（可用毛巾水洗擦除）。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。 2、智慧互动黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。 3、智慧互动黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥3000:1，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4、触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验；即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势智能擦除，手势擦除时能够根据手与屏幕接触面积大小自动调整板擦工具的大小。 5、智慧互动黑板信号接口基本要求：输入：HDMI 2.0×2路、VGA×1路、TV USB×1路、智能USB×1路、RJ45×1路、RF×1路、YPbPr×1路、RS232×1路、AV×1路、Type-c×1 路；输出：AV×1路、同轴×1路、RJ45×1、耳机×1、HDMI out×1路、触摸USB×1路； 6、智慧互动黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。 7、智慧互动黑板自带安卓（Android）8.0系统，内存不低于2GB，存储不低于16GB。 8、在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习，支持连网打印功能。 9、智慧互动黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2×15W。 10、智慧互动黑板具有智能遥控器功能，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启白板软件、PPT翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 11、智慧云黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便老师快速开关机、调出快捷菜单、进入安卓系统等操作。按键需有快捷键、音量调节、一键节能、电源开关、主页面等功能，方便用户操作； 12、智慧互动黑板触控玻璃防飞溅、外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 13、为方便教学，具有悬浮式快捷菜单，可快速调出系统菜单设置、OPS电脑信号源、安卓系统、主页、自定义等。 14、智慧互动黑板提供快捷按键，快捷键支持更换信号源、调节音量、开关电脑、关闭屏幕背光、智能护眼等功能按键，实现对常用功能的操作，至少有一个软快捷支持用户自定义，平时不用一键隐藏不占用屏幕使用面积。 15、一键自检功能：整机具有一键自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块、信号源等模块进行一键自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 16、整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，具有一般电视接收功能。 17、整机具备一整套综合性的护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 18、PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解。批注内容支持手势擦除。 19、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 二、内置模块化电脑 1、整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线。 2、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 3、处理器性能: 不低于Intel第六代平台 I5 处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G），硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 4、系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 5、网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 6、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、DP×1、HDMI×1，VGA×1,RJ45×1，满足教学拓展需求。 三、备授课教学软件 1、书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 2、支持多点触控：支持10点触控和10点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 3、通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 4、聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。 5、工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。 6、书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。 7、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。 8、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 电脑 | 品牌电脑，商用台式机； 1、CPU：≥Intel i5-10400处理器； 2、芯片组：英特尔H410或以上，单路供电； 3、内存：≥8G DDR4 2400 MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G； 4、硬盘：≥256GB固态硬盘或1TB机械硬盘，支持1个SSD + 1个HDD； 5、显卡：主板集成高性能显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7接口：前置不少于4个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；同一品牌USB抗菌光电鼠标； 10、机箱电源：不小于110V/220V 180W电源，符合80Plus铜牌标准； 11、其他：机箱不大于15L，前置开关键、Reset键； 12、插槽：不少于1个PCIe x16，2个M.2； 13、显示器：同品牌≥20寸显示器； 14、保护软件： 1）支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作； 2）支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux\MAC）的立即还原和还原点瞬间创建； 3）支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传； 4）支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表； 5）、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； 6）、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； 7）、支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； | 15 | 套 | 工业 |
| 3 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 温度传感器 | 量程：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 1 | 只 | 工业 |
| 6 | 压强传感器 | 量程：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器； | 1 | 只 | 工业 |
| 7 | 氧气传感器 | 量程：0～100％，分度：0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能； | 1 | 只 | 工业 |
| 8 | 二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | 二氧化硫传感器 | 量程：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 1 | 只 | 工业 |
| 10 | 溶解氧传感器 | 量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 1 | 只 | 工业 |
| 11 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; | 1 | 只 | 工业 |
| 12 | 相对湿度传感器 | 量程：0～100%，分度0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； | 1 | 只 | 工业 |
| 13 | 微电流传感器 | 量程：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 14 | pH传感器 | 量程：0～14；分度：0.01，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 15 | 电导率传感器 | 量程：0 mS/cm ～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 16 | 色度传感器 | 量程：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 17 | 酒精传感器 | 量程：0mg/L～2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 | 工业 |
| 18 | 流速温度仪 | 1.由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。 2.流速量程：0～4m/s，分辨率：0.01m/s。 3.温度量程：0～50℃，分辨率：0.1℃。 4.可用于水体流速和温度的测量。 5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据. 6.具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 | 1 | 只 | 工业 |
| 19 | 学生健康指标测量系统 | 1.系统由采集器、呼吸率传感器、皮肤电阻传感器、心电图传感器、血压/心率传感器、耳蜗式无线体温传感器、充电器、数据线、收纳袋及APP组成。 ★2.内置无线模块，可同时测量体温、血压、心率、呼吸率、皮肤电阻、心电图共6项人体生理指标 。 ★3.该系统可与数据采集终端（平板或手机）通过蓝牙直接连接，便于不同应用环境中的数据采集。 4.测量参数： （1）心电图 范围：-20.0mV～20.0 mV 分辨率：0.1mV （2）血压 范围：高压：0～200mmHg 低压 0～200mmHg 分辨率：1mmHg （3）心率 范围：40～300次/分分辨率：1次/分 （4）皮肤电阻范围：1kΩ～10000kΩ分辨率：1kΩ （5）体温 在非接触使用时，体温的范围：32.0℃～43.0℃ 分辨率：0.1℃；耳蜗式无线设计； （6）呼吸率 可测量人体的呼吸率，分辨率：1次/分。 | 1 | 套 | 工业 |
| 20 | 无线接收模块 | 采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 传感器通用无线发射模块 | 支持Windows系统,通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电；可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 4 | 只 | 工业 |
| 22 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 4 | 只 | 工业 |
| 23 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 数据采集软件 | 软件根据实验教学需求提供初中版物理、化学、生物专用软件和初中版通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台包含大量专用实验模板，预设操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域，可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中英文界面；传感器接入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |
| 27 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度≥600mm | 1 | 套 | 工业 |
| 28 | 多向转接头 | 配合各类传感器和辅材可进行多向固定 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 1 | 套 | 工业 |
| 30 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验； | 1 | 套 | 工业 |
| 31 | 多用途密封塞 | 配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 1 | 套 | 工业 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |
| 32 | 数据采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 | 14 | 台 | 工业 |
| 33 | 温度传感器 | 量程：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 34 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01kPa；可用于测量气体的相对压强，×传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 28 | 只 | 工业 |
| 35 | 氧气传感器 | 量程：0～100％，分度：0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 36 | 二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 37 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式;传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 38 | 相对湿度传感器 | 量程：0～100%，分度0.1％，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 39 | pH传感器 | 量程：0～14；分度：0.01，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 40 | 心率传感器 | 量程：0次～200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 41 | 心电图传感器 | 量程：-5mV ～+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 42 | 溶解氧传感器 | 量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 14 | 只 | 工业 |
| 43 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 14 | 套 | 工业 |
| 44 | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能。 | 14 | 套 | 工业 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |
| 45 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度≥600mm | 14 | 套 | 工业 |
| 46 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验； | 14 | 套 | 工业 |
| 47 | 多向转接头 | 配合各类传感器和辅材可进行多向固定 | 14 | 套 | 工业 |
| 48 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 14 | 套 | 工业 |
| 五、初中生物实验室仪器（56座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数要求 1、智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整机前侧黑板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容，板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写（可用毛巾水洗擦除）。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。 2、智慧互动黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。 3、智慧互动黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥3000:1，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4、触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验；即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势智能擦除，手势擦除时能够根据手与屏幕接触面积大小自动调整板擦工具的大小。 5、智慧互动黑板信号接口基本要求：输入：HDMI 2.0×2路、VGA×1路、TV USB×1路、智能USB×1路、RJ45×1路、RF×1路、YPbPr×1路、RS232×1路、AV×1路、Type-c×1 路；输出：AV×1路、同轴×1路、RJ45×1、耳机×1、HDMI out×1路、触摸USB×1路； 6、智慧互动黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。 7、智慧互动黑板自带安卓（Android）8.0系统，内存不低于2GB，存储不低于16GB。 8、在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习，支持连网打印功能。 9、智慧互动黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2×15W。 10、智慧互动黑板具有智能遥控器功能，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启白板软件、PPT翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 11、智慧云黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便老师快速开关机、调出快捷菜单、进入安卓系统等操作。按键需有快捷键、音量调节、一键节能、电源开关、主页面等功能，方便用户操作； 12、智慧互动黑板触控玻璃防飞溅、外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 13、为方便教学，具有悬浮式快捷菜单，可快速调出系统菜单设置、OPS电脑信号源、安卓系统、主页、自定义等。 14、智慧互动黑板提供快捷按键，快捷键支持更换信号源、调节音量、开关电脑、关闭屏幕背光、智能护眼等功能按键，实现对常用功能的操作，至少有一个软快捷支持用户自定义，平时不用一键隐藏不占用屏幕使用面积。 15、一键自检功能：整机具有一键自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块、信号源等模块进行一键自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 16、整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，具有一般电视接收功能。 17、整机具备一整套综合性的护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 18、PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解。批注内容支持手势擦除。 19、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 二、内置模块化电脑 1、整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线。 2、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 3、处理器性能: 不低于Intel第六代平台 I5 处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G），硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能。 4、系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 5、网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 6、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、DP×1、HDMI×1，VGA×1,RJ45×1，满足教学拓展需求。 三、备授课教学软件 1、书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 2、支持多点触控：支持10点触控和10点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 3、通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 4、聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。 5、工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。 6、书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。 7、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。 8、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 电冰箱 | ≥180 L | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600 W | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 榨汁机 | ≥18000 r/min，≥1.0 L | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级(温度均匀 性为±0.03 °C，温度波动性为 1.5 °C)，烘 干温度 250 °C以下，箱体内有隔板 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：680mm×460mm×800mm,分两层，层间距小小于300mm，车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，车轮采用带制动装置万向轮，整车载重不低于100Kg。 | 1 | 辆 | 工业 |
| 7 | 打孔器 | 手持式，优质钢制四件套。 | 2 | 套 | 工业 |
| 8 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 打孔器刮刀 | 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 生物显微镜 | 放大倍数:500倍 | 28 | 台 | 工业 |
| 12 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存 | 28 | 台 | 工业 |
| 13 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，放大倍率4倍 | 28 | 个 | 工业 |
| 14 | 离心沉淀器 | 手摇式。用于实验室及医院化验室作为离心实验用，规格300×150×80，配两支10ml±2ml离心管套入塑料管内。 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 酒精喷灯 | 座式，实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，由壸体、预燃盘、壸嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。壶体接缝精密，不得酒精和漏气。 | 1 | 个 | 工业 |
| 16 | 高压灭菌器 | 容量≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置。 | 1 | 个 | 工业 |
| 17 | 恒温水浴锅 | 单孔或双孔，水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，温控精度：≤±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示，技术要求符合YY 91037-1999 | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 恒温培养箱 | 1、工作室尺寸≥300×300×380（mm）。2、通过自动恒温调节器触头的容量≥0.01W。3、通过自动恒温调节器触头的容量≥0.01W。4、温度计刻度范围为0～70℃，最小分度值为0.5℃，温控精度≤±0.5℃。6、恒温培养箱温度均匀性误差为±1℃。两次温差≤8℃。 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 听诊器 | 医用，1.传音效果清晰。2.金属部件选用优质铝合金或其它优于铝合金的材料制造。3.技术要求应符合YY91035相关规定。 | 10 | 个 | 工业 |
| 20 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 6 | 个 | 工业 |
| 21 | 大托盘 | PP材质，尺寸≥400×300×60（mm） | 6 | 个 | 工业 |
| 22 | 小托盘 | PP材质，尺寸≥300×200×40（mm） | 6 | 个 | 工业 |
| 23 | 实验用品提篮 | 1、木质或竹质或塑料制品。2、长≥48cm，宽≥30cm，高≥38cm厚≥1cm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 24 | 保温桶 | 规格尺寸：1L～2L，符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求；保温不小于8小时。 | 1 | 个 | 工业 |
| 25 | 教学支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹(2 只)、平行夹、吊杆等组成;立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 °C的缓压层 。 | 2 | 套 | 工业 |
| 26 | 升降台 | 技术规格：升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)载重量不小于10KG | 2 | 台 | 工业 |
| 27 | 三脚架 | 由圆环，支撑脚构成。铁质，环内径75mm，高150 mm | 28 | 个 | 工业 |
| 28 | 试管架 | 木质，由顶板、底板、插杆组成8孔、8插。顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。6孔分布均匀，孔径≥21mm，平面度误差不大于1.2 mm，试管架高度不小于120mm. | 15 | 个 | 工业 |
| 29 | 软尺 | 1、规格：1500mm； | 28 | 把 | 工业 |
| 30 | 测微尺 | 显微镜用，台式。规格：1/100，材料：玻璃，最小分度值：0.01mm，外观平整、光滑、刻度线清晰。 | 2 | 个 | 工业 |
| 31 | 托盘天平 | 实验教学用，产品为单杠杆、胶木制双托盘、等臂、全钢件、钢刀结构天平。横梁采用钢性材料制作。刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形。各部件要求电镀处理，底座喷塑。两侧的承重机构装有可调轻重的垫碗。横梁两侧有平衡调节螺母。横梁上装有刻度尺及游码。最大称量：200g 最小分度值：0.2g 秤盘直径：Φ84mm 标尺称量范围：0～5g。外观尺寸：210×84×136mm，配有砝码及镊子。产品符合QB/T2087 J0001-203执行标准观尺寸：210×84×136mm，配有砝码及镊子。 | 8 | 台 | 工业 |
| 32 | 电子秒表 | 数据可精确到0.01s，采用电子芯片，带简易计时、分段计时。技术要求应符合QB/T1908的相关规定。 | 15 | 块 | 工业 |
| 33 | 温度计 | 1、实验用玻璃仪器；红液0～100℃。2、测量范围：0～100℃。3、最小分度值：1℃。4、允许误差：±1℃。5、玻璃应光洁透明,不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。6、其余符合JJG130 | 28 | 支 | 工业 |
| 34 | 温度计 | 本产品为水银温度计，最小分度值为1℃,测量范围为0～200℃。示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 2 | 支 | 工业 |
| 35 | 干湿球温度计 | 由二支相同的温度计组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度;温度范围：-25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度0%～100% | 15 | 付 | 工业 |
| 36 | 血压计 | 汞柱式。带听诊器。技术要求符合GB 3053-1993。 | 2 | 个 | 工业 |
| 37 | 肺活量计 | 量程 0 mL～9999 mL，分辨力 5 mL | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 2 | 套 | 工业 |
| 39 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件（大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊） | 15 | 套 | 工业 |
| 40 | 解剖盘 | 260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘 | 15 | 个 | 工业 |
| 41 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm | 14 | 把 | 工业 |
| 42 | 徒手切片器 | 材质为金属。螺旋刻度尺的分度值：0.01mm。切片平台平整、光滑。夹持装置应夹持可靠。 | 6 | 个 | 工业 |
| 43 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构。 | 1 | 件 | 工业 |
| 44 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 1 | 件 | 工业 |
| 45 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 1 | 件 | 工业 |
| 46 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然。 | 1 | 件 | 工业 |
| 47 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确。 | 1 | 件 | 工业 |
| 48 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位。 | 1 | 件 | 工业 |
| 49 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 1 | 件 | 工业 |
| 50 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 1 | 件 | 工业 |
| 51 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 1 | 件 | 工业 |
| 52 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰， 富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 1 | 件 | 工业 |
| 53 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 1 | 件 | 工业 |
| 54 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 1 | 件 | 工业 |
| 55 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 1 | 件 | 工业 |
| 56 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 1 | 件 | 工业 |
| 57 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 1 | 件 | 工业 |
| 58 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 1 | 件 | 工业 |
| 59 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 1 | 件 | 工业 |
| 60 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 1 | 件 | 工业 |
| 61 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 1 | 件 | 工业 |
| 62 | 脊髓横切 | 能看清被膜、灰质和白质 | 1 | 件 | 工业 |
| 63 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 | 工业 |
| 64 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 | 工业 |
| 65 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 1 | 件 | 工业 |
| 66 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 1 | 件 | 工业 |
| 67 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 1 | 件 | 工业 |
| 68 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 1 | 件 | 工业 |
| 69 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 1 | 件 | 工业 |
| 70 | 鱼解剖包埋标本 | 用鯽鱼或鲤鱼制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 71 | 蛙解剖包埋标本 | 选用大型青蛙或蟾蜍制作，整体尺寸不小于尺寸210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 72 | 蜥蜴解剖包埋标本 | 选用石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科动物制作，整体尺寸不小于尺寸210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 73 | 鸽解剖包埋标本 | 采用家鸽制作，整体尺寸不小于250×105×60mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 74 | 兔解剖包埋标本 | 选用家兔制作，整体尺寸不小于尺寸250×105×60mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 75 | 蛙发育顺序包埋标本 | 由蛙的8个发育期组成，整体尺寸不小于210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 76 | 花序类型保色包埋标本 | 整体尺寸不小于210×105×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 77 | 花冠类型保色包埋标本 | 整体尺寸不小于210×105×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 78 | 褐藻类植物原色包埋标本 | 采用褐藻植物制作。整体尺寸不小于210×105×40mm，共2个。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 79 | 红藻类植物原色包埋标本 | 采用红藻植物制作，整体尺寸不小于210×105×40mm，共2个。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 80 | 海葵包埋标本 | 整体尺寸不小于120×100×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 81 | 海蛰包埋标本 | 整体尺寸不小于120×100×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 82 | 寄居蟹包埋标本 | 整体尺寸不小于120×100×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 83 | 寄居蟹与其他生物共生新型包埋标本 | 整体尺寸不小于120×100×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 84 | 蜜蜂生活史包埋标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒 | 工业 |
| 85 | 家蚕生活史包埋标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒 | 工业 |
| 86 | 蝗虫生活史包埋标本 | 采用蝗虫制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 87 | 菜粉蝶生活史包埋标本 | 采用菜粉蝶制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。成虫尺寸不小于40×30mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 88 | 化石包埋标本 | 整体尺寸不小于210×105×40mm | 1 | 盒 | 工业 |
| 89 | 节肢动物包埋标本 | 常见六种以上，采用节肢动物制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 90 | 昆虫包埋标本 | 常见六种以上，采用昆虫制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 91 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层 | 40 | 片 | 工业 |
| 92 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 40 | 片 | 工业 |
| 93 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 40 | 片 | 工业 |
| 94 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 40 | 片 | 工业 |
| 95 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 40 | 片 | 工业 |
| 96 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 40 | 片 | 工业 |
| 97 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 40 | 片 | 工业 |
| 98 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 40 | 片 | 工业 |
| 99 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 40 | 片 | 工业 |
| 100 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 40 | 片 | 工业 |
| 101 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 1 | 件 | 工业 |
| 102 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见； 中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 40 | 片 | 工业 |
| 103 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 40 | 片 | 工业 |
| 104 | 纤维结缔组织切片（腱纵切） | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 40 | 片 | 工业 |
| 105 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 40 | 片 | 工业 |
| 106 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 40 | 片 | 工业 |
| 107 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 40 | 片 | 工业 |
| 108 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 40 | 片 | 工业 |
| 109 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 40 | 片 | 工业 |
| 110 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 40 | 片 | 工业 |
| 111 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 40 | 片 | 工业 |
| 112 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等 | 40 | 片 | 工业 |
| 113 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 40 | 片 | 工业 |
| 114 | 生物体的结构层次 | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等 | 1 | 套 | 工业 |
| 115 | 生物与环境 | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等 | 1 | 套 | 工业 |
| 116 | 生物的生殖、发育和遗传 | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等 | 1 | 套 | 工业 |
| 117 | 生物多样性 | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等 | 1 | 套 | 工业 |
| 118 | 生物技术 | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等 | 1 | 套 | 工业 |
| 119 | 中学生物显微图谱 | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚 | 1 | 本 | 工业 |
| 120 | 量筒 | 10mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 30 | 个 | 工业 |
| 121 | 量筒 | 100mL, 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 30 | 个 | 工业 |
| 122 | 量筒 | 500mL, 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 30 | 个 | 工业 |
| 123 | 试管 | Φ12mm×70mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 30 | 支 | 工业 |
| 124 | 试管 | Φ15mm×150mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 30 | 支 | 工业 |
| 125 | 烧杯 | 50mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 30 | 个 | 工业 |
| 126 | 烧杯 | 100mL,透明硼硅酸盐玻璃制，透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 30 | 个 | 工业 |
| 127 | 烧杯 | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制，透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 30 | 个 | 工业 |
| 128 | 烧杯 | 500mL,透明硼硅酸盐玻璃制，透明硼硅酸盐玻璃制，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 30 | 个 | 工业 |
| 129 | 锥形瓶 | 100mL,透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 30 | 个 | 工业 |
| 130 | 锥形瓶 | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 30 | 个 | 工业 |
| 131 | 酒精灯 | 150mL,透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 | 工业 |
| 132 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔 | 1 | 个 | 工业 |
| 133 | 漏斗 | 60mL,直径准确，锥度适中 | 30 | 个 | 工业 |
| 134 | 三通连接管 | Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 30 | 个 | 工业 |
| 135 | 滴管 | 1.供中学化学实验和小学科学教学实验用。2.滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。 | 60 | 支 | 工业 |
| 136 | 离心管 | 10mL | 30 | 支 | 工业 |
| 137 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 | 工业 |
| 138 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 2 | 千克 | 工业 |
| 139 | U形管 | 玻璃制品 | 20 | 个 | 工业 |
| 140 | 广口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个 | 工业 |
| 141 | 广口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个 | 工业 |
| 142 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 20 | 个 | 工业 |
| 143 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 20 | 个 | 工业 |
| 144 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 30 | 个 | 工业 |
| 145 | 滴瓶 | 茶，30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定 | 30 | 个 | 工业 |
| 146 | 滴瓶 | 茶，60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定 | 30 | 个 | 工业 |
| 147 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 30 | 把 | 工业 |
| 148 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 | 30 | 个 | 工业 |
| 149 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土 | 30 | 个 | 工业 |
| 150 | 燃烧匙 | 铜勺，铁柄，柄长300mm， 长柄和铜勺连接稳定结 | 30 | 把 | 工业 |
| 151 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 30 | 把 | 工业 |
| 152 | 玻璃管 | Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故 | 1 | 千克 | 工业 |
| 153 | 玻璃棒 | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀 | 1 | 千克 | 工业 |
| 154 | 软胶塞 | 混装 | 1 | 千克 | 工业 |
| 155 | 像胶管 | 5×7 | 1 | 千克 | 工业 |
| 156 | 培养皿 | 60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 30 | 个 | 工业 |
| 157 | 培养皿 | 100mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 30 | 个 | 工业 |
| 158 | 试管刷 | Φ 12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 30 | 个 | 工业 |
| 159 | 试管刷 | Φ 18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 30 | 个 | 工业 |
| 160 | 记数载玻片 (计数板) | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 30 | 片 | 工业 |
| 161 | 枝剪 | 高碳钢 | 4 | 把 | 工业 |
| 162 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 30 | 个 | 工业 |
| 163 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 164 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 165 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 166 | 琼脂 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 167 | 甘油 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 168 | 蔗糖 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 169 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 170 | 工业酒精 | 工业 | 500 | 毫升 | 工业 |
| 171 | 医用酒精 | 试剂 | 500 | 毫升 | 工业 |
| 172 | 酚酞 | 试剂 | 25 | 毫升 | 工业 |
| 173 | pH广范围试纸 | 1～14 | 30 | 本 | 工业 |
| 174 | 甲基绿 | 试剂 | 5 | 克 | 工业 |
| 175 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 25 | 克 | 工业 |
| 176 | 尿糖试纸 | 半定量或定性 | 5 | 盒 | 工业 |
| 177 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 10 | 盒 | 工业 |
| 178 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 179 | 碘 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 180 | 碘化钾 | 试剂 | 250 | 克 | 工业 |
| 181 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 182 | 盐酸 | 试剂 | 500 | ML | 工业 |
| 183 | 高锰酸钾 | 试剂 | 500 | 克 | 工业 |
| 184 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸码、坐标纸、碘酒、洋红等 | 15 | 套 | 工业 |
| 185 | 载玻片 | 玻璃制品 | 20 | 盒 | 工业 |
| 186 | 盖玻片 | 玻璃制品 | 20 | 包 | 工业 |
| 187 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 20 | 支 | 工业 |
| 188 | 一字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢， 旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 支 | 工业 |
| 189 | 十字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢， 旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 支 | 工业 |
| 190 | 昆虫网（捕虫网） | 网兜直径 30 cm～40 cm，网兜深 60 cm～80 cm | 6 | 把 | 工业 |
| 191 | 枝剪 | 高碳钢 | 6 | 把 | 工业 |
| 192 | 水网 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm | 6 | 把 | 工业 |
| 193 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 6 | 把 | 工业 |
| 194 | 工作服 | 由白色布料制成。可分为大中小号 | 57 | 件 | 工业 |
| 195 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 60 | 个 | 工业 |
| 196 | 乳胶手套 | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 60 | 付 | 工业 |
| 197 | 简易急救箱 | 产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（硼酸100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶磺胺5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、手术剪一把、镊子一把、药棉50g、胶布一卷、绷带一卷）。所有药械采用铝合金药箱包装 | 1 | 个 | 工业 |
| 198 | 显微镜的使用、细胞及微生物实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 筷子、牙签、玻璃棒、培养皿、白棋子、黑棋子、红色硅橡胶塞30号、止水夹、单面刀片、硅胶管、玻璃导管L=80mm、胶头滴管、量热器、圆底饭盒X262、脱脂棉签、玻璃漏斗、锥形瓶250ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、气球等。 核心产品技术指标： 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；②、500ml：120×88mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3； 锥形瓶： 规格：250ml：外形尺寸147×82mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3； 能够完成的探究活动或实验课题： 1、发酵现象2、监测环境中的细菌和真菌3、酵母菌的形态和发酵现象4、精子和卵细胞的随机结合5、青霉素的培养和观察6、观察酵母菌和霉菌7、观察人的口腔上皮细胞8、练习使用显微镜9、制作并观察植物细胞的临时装片10、制作米酒等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 199 | 植物及其生命活动实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 玻璃导管L=80mm、玻璃棒、试剂瓶50ml、注射器20ml、培养皿、试管、回形针、脱脂棉签、硅胶管、砧板X262、止水夹、双面刀片、单面刀片、气球、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、E14白光灯泡、塑料洗瓶、记号笔、毛笔、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、中和热测定器、玻璃漏斗、锥形瓶100ml等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、测定种子的发芽率2、二氧化碳是光合作用的必须原料吗？3、解剖和观察花和果实的结构4、使用检索表识别常见的生物物种5、酸雨对种子发芽的影响6、探究花生果实大小的变异现象、7观察根毛和根尖的结构8、观察叶片的结构9、观察种子的结构10、绿叶在光下制造有机物11、制作并观察叶片的装片12、种子萌发的环境条件13、种子萌发过程中发生的能量变化等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 200 | 动物及其生命活动实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 细铜丝、培养皿、小钻头、玻璃导管L=80mm、硅胶管、胶头滴管90mm、木楔、红色硅橡胶塞30#、大头针X262、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯50ml、解剖器7件套、解剖盘、托盘、锥形瓶100ml、锥形瓶250ml等。 核心产品技术指标： 能够完成的探究活动或实验课题： 1、非生物因素对某种动物的影响2、观察和解剖蝗虫3、观察和解剖鲫鱼4、观察和解剖蚯蚓5、蚂蚁的通讯6、小鼠走迷宫获取食物的学习行为7、观察草履虫8、观察鸡卵的结构9、观察蚯蚓10、观察小鱼尾鳍内血液的流动等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 201 | 人及其生命活动实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 直尺、人体温度计、试管、表面皿、比色管、玻璃棒、红水温度计、电子跑表计时器、比色管塞、比色皿、燃烧匙、玻璃烧杯500ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、呼吸膈肌模拟器、棉签X262、锥形瓶100ml、脱脂细棉纱布、金属小球、砧板、记号笔、橡皮锤/叩诊锤等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、测定某种食物中的能量2、测定人的反应速度3、测量人体的体温、心率、唾液的PH等生理数据4、胆汁的作用5、骨的结构和强度模拟实验6、观察非条件反射7、观察人体的基本组织8、馒头在口腔中的变化9、模拟膈肌的运动10、模拟伤口处理和包扎11、模拟现场心肺复苏11、设计健康生活的一周12、设计一个旅行小药箱的药物清单13、调查当地常见的几种传染病14、观察人体的基本组织15、用显微镜观察血的永久涂片等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 202 | 生物活动与环境的相互影响、环境保护实验箱 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 跑表计时器、90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=80mm+160mm、玻璃导管L=80mm、玻璃棒L=300mm、硬直玻璃管、大试管、试管、燃烧匙、修剪剪刀X262、试剂瓶125ml、玻璃漏斗、注射器60ml、E14夹子灯、E14白光灯泡、止水夹、硅胶管、锥形瓶100ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、红色硅橡胶塞37#等。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、酒精对水蚤心率的影响2、酒精或烟草浸出液对水蚤心率的影响3、绿化校园的设计活动实验4、萌发的种子吸收氧5、模拟保护色的形成过程6、拟定保护当地生态环境的计划7、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响8、探究某一因子改变对生态瓶的影响9、探究水蚤对光照强度的反应10、调查校园、公园或农田的生物种类11、种子在萌发过程中放出二氧化碳气体等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 203 | 光合作用和呼吸作用 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置器材及属性描述： A型盖子、B型盖子、光合作用实验箱箱体、烛台X262、黑色PVC遮光膜、电源适配器、有孔硅胶塞1005、无孔硅胶塞0009、无孔硅胶塞0029、无孔硅胶塞0034、黄盖试剂瓶20ml、蓝盖试剂瓶20ml、2.5ml一次性注射器等。 备注：自备绿色植物、自备浓氨水、自备浓盐酸、自备蜡烛、自备凡士林；二氧化碳传感器、氧气传感器、溶解氧传感器、温度传感器、采集器等自备。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、陆生植物的光合作用 ；2、水生植物的光合作用 ；3、植物的呼吸作用跟光照关系 ；4、植物的呼吸作用跟温度的关系；5、植物的蒸腾作用；6、种子的萌发；7、缺氧实验；8、分子扩散实验等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 204 | 生物条件探究 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置器材及属性描述： 电源适配器、生物环境条件实验箱主体、次声波(地震波)发生模块、超声波发生模块、光照条件发生模块、温变条件发生模块、湿度条件发生模块、遮光黑布X262、一次性注射器、橡胶手套、无孔硅胶塞0005、无孔硅胶塞0026、有孔硅胶塞1022、有孔硅胶塞1005等。 核心产品技术指标： 生物条件探究实验箱主体: 规格：尺寸≥320×120×100（mm）； 材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：实验器主仓室有A\B两个仓室和模块卡槽，两个仓室间有活动门板，模块卡槽板上有两个铁质固定螺丝，中间有孔跟B仓室联通，实验时将功能条件发生模块放到卡槽内，可通过模块上的磁钢与模块卡槽板上的铁质螺丝吸合靠紧，通电打开模块即可完成针对性功能实验。 次声波（地震波）发生模块: 规格：尺寸≥90×70×45（mm）、输入电压DC6V、输出声波频率≤20Hz、连续可调；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生次声波，通过调节频率模拟地震波的发生，可通过观察窗观察动物在受到特定频率次声波的刺激后的生物反应。 超声波发生模块: 规格：尺寸≥90×70×45（mm）、输入电压DC6V、输出声波频率20KHz≤f≤180KHz、连续可调；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生超声波，通过调节频率模拟超声波的发生，可通过观察窗观察动物在受到特定频率超声波的刺激后的生物反应。 光照条件发生模块: 规格：尺寸≥90×70×45（mm）、输入电压DC6V、白光LED、功率1瓦；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生强光照射，通过调节光强改变光照条件，可通过观察窗观察动物在受到一定光照条件下的刺激后的生物反应。 温变条件发生模块: 规格：尺寸≥90×70×45（mm）、输入电压DC6V、内置发热功率电阻；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：空气加热，改变环境温度；接上电源适配器，按下独立开关，可加热空气改变环境温度，可通过观察窗观察动物在环境温度发生改变时的生物反应。 湿度条件发生模块: 规格：尺寸≥90×70×45（mm）、输入电压DC6V、内置加湿器模组；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：在注水孔内注入适量的水，接上电源适配器，按下独立开关，即可迅速产生水雾改变环境湿度，通过观察窗观察动物在环境湿度发生改变时的生物反应。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、探究次声波（地震波）对动物（仓鼠）的影响；2、探究超声波对野生动物（仓鼠）的驱离与驯化；3、探究光对鼠妇生活习性的影响；4、探究温度对鼠妇生活习性的影响；5、探究湿度对鼠妇生活习性的影响；6、探究植物的趋光性等。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 205 | 初中生物通用仪器箱一 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 600mm支撑杆-母杆、600mm支撑杆-公杆、双向转接头、铁三环大中小1套、带LED灯放大镜、酒精灯、解剖器7件套、剪刀、美工刀、钢尺、万用试管夹、电吹风X262、透明胶带、镊子、火柴、E14移动夹子灯、黄光灯泡、护目镜、石棉网、X型支座等。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 206 | 初中生物通用仪器箱二 | 箱体规格≥450×320×170（mm）。 主要配置及特征参数： 玻璃量筒10ml、玻璃量筒50ml、玻璃量筒100ml、玻片标本植物、玻片标本动物、短胶头滴管、玻璃量筒25ml、盖玻片、吸水纸、擦镜纸X262、载玻片、长柄药匙、短柄药匙、PH试纸广泛型、PH试纸精密型、试管架、木试管夹、试管刷1、试管刷2、烧杯刷、7号电池、电子天平、定性滤纸等。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 1 | 箱 | 工业 |

5、数字化史地创新实验室

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学专用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互地图教学系统（史地版） | 交互地图教学系统（史地版）需提供地图编辑工具及课件制作工具，可支持用户对地图资源进行自主编辑、组合与添加。系统应遵循义务教育历史新课标的要求，紧跟统编版教材，为历史老师提供历史学科精品资源，提供丰富易用的授课包，提供学科特色思维导图工具和时间导图工具，提供的精品资源可在系统平台中编辑备课。 一、硬件要求 1. 智能交互平板×2： 1）LED液晶平板：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。 2）色彩覆盖率不低于NTSC 85%，最大可视角度≥178度。 3）背光采用去蓝光技术。 4）屏幕采用高品质4mm防眩光钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 5）平板正面前置中文标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原（前置物理按键）等。 6）为保证信号不遮挡，平板正面内置2.4G和5G双频wifi和蓝牙。 7）平板正面内置前朝向2×15W扬声器。 8）采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767×32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤2mm；定位精度：≤±0.1mm；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 9）安卓系统配置：四核CPU，ROM ≥8G, RAM ≥1G,系统版本不低于6.0,支持在线升级；安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。 10）交互平板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 11）安卓白板可用3mm超细笔书写，然后不借助任何菜单切换，智能判断手和笔的功能，即实现手指精细擦除以及面积擦除笔迹。 12）安卓白板具备背景自定义、文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送和二维码分享功能。 2. OPS电脑×1：i7处理器/16G运行内存/512G固态硬盘。 二、软件平台要求 1. 运行环境要求 软件平台及其自运行内容包应适用于Windows7.0及以上操作系统、MS office 2010及以上版本；产品仅在“激活”、“注册”、“微信扫一扫登录”、“忘记密码”、“在线同步”、“检查新版本”、“资源求助”、“使用在线帮助”、“修改密码”时需要接入互联网，日常“登录”、“备课”、“授课”等操作可离线进行。 2、功能要求： 历史端功能要求： 1)要支持搜索、在线同步、重新下载课程资源、检查新版本、资源求助等常规功能。在线同步要求在开启和联网状态下，在线同步自动同步客户端和云端资源；重新下载课程资源要求在联网状态下点击后，会强行对比本地资源和云端资源，重新下载不一致的资源；检查新版本要求在联网状态下点击后检查当前客户端版本是否为最新版，若否则下载最新版进行安装；搜索功能要求输入一次关键词即可显示全部匹配结果，又可按类别显示显示匹配结果； 2) 课程可由主PPT文件、教学设计和若干媒体资源构成，也可由若干多媒体资源构成。媒体资源可包括历史动态地图、思维导图、时间导图、文字、图片、视频；每个媒体资源可与主PPT的某页形成关联，在播放课程时，可自动同步打开播放该页PPT内容和关联的媒体资源，方便教师授课使用。 包含系统课程、我的课程、共享课程；包含编辑、导入、播放、导出上课、新建课件包、共享课程、删除课程功能。可将课程导出为自运行的课件包，课件包支持导入到其他图课云平台中，也支持在没有安装图课云平台但满足适用环境的机器上独立播放。可共享自己的课程，经由在线同步，分享给全平台所有用户，也可经由在线同步获得系统或其他用户共享的课程； 3) 包含系统地图、我的地图、共享地图；包含添加到课程包、共享、删除、导入、播放、导出上课功能。可将地图导出为自运行的地图包，地图包可在没有安装图课云平台但满足适用环境的机器上独立播放。可共享自己的地图，经由在线同步，分享给全平台所有用户，也可经由在线同步获得其他用户共享的地图。 4)云平台中提供思维导图、时间导图制作、编辑、播放工具，制作的思维导图、时间导图可直接保存在平台相关目录下，可直接在平台中播放导图，或者可将制作好的思维导图、时间导图添加到课件包中，供上课使用，也可直接导出为自运行的导图包，去上课使用。 平台中提供的思维导图工具支持便捷插入主题，编辑主题，在主题中插入链接、图片、备注，可标注优先级，可在6种导图样式，20种UI样式中组合选择合适的呈现样式。可直接保存在平台相关目录下。 平台中提供的时间导图工具可编辑时间轴标题、时间轴简介、新增事件、编辑事件、删除事件；可编辑事件标题、设置事件时间、事件权重、编辑事件描述、编辑事件题图；可设置关联图例主题、关联分行主题；可直接保存在平台相应目录下。播放时可按设置的时间、权重按顺序、大小呈现事件，点击事件可呈现事件的详情描述，可按设置的图例主题显示或隐藏关联事件；分行主题时间轴播放时，主题轴可拖动调整显示顺序。 地理端功能要求： 1）软件平台应支持“搜索”、“在线同步”、“重新下载课程资源”、“检查新版本”、“资源求助”等常规功能。在联网状态下，开启“在线同步”，平台应自动同步客户端和云端资源；在联网状态下，使用“重新下载”，平台应强行对比本地资源和云端资源，重新下载不一致的资源；在联网状态下，使用“检查新版本”，平台将检查当前客户端版本是否为最新版，否则将下载最新版进行安装。 2）课程应由主PPT文件和若干媒体资源构成，媒体资源应包含地图、图片、视频、动画、文本；每个媒体资源应与主PPT的某页形成关联或与某页的某个区域形成链接，确保在播放课程时，可自动（关联）或手动点击（链接）同步播放该页PPT内容和相关的媒体资源。 3）课程应包含“系统课程”、“我的课程”、“共享课程”；功能应包含“编辑”、“导入”、“上课”、“打包去上课”、“新建课程”、“共享课程”及“删除课程”。用户可将课程打包为自运行的课程包，课程包应支持导入到其它安装有本平台的系统中，支持在没有安装本平台软件但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享课程，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的课程。 4）平台中的地图应由底图层、透镜层、动画层、热区层构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，每层均应支持多幅图层叠加。不同的图和层叠加后应达到不同的教学目的。平台应包含“系统地图”、“我的地图”和“共享地图”；功能应包含“新建地图”、“添加到课程”、“编辑”、“共享”、“删除”、“导入”、“播放”及“打包去上课”。用户可将地图打包为自运行的地图包，地图包应支持导入到其他安装有本平台的系统中，支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享地图，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的地图。播放时，多图层叠加的每个图层均应实现单独控制显示播放；播放时，鼠标滚轮可控制地图放大、缩小；平台应提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。 5）平台内课程播放或者打包课程单独播放，均可自动检测当下播放环境的屏幕数，若屏幕数为1，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半），达到重点查看和对照分析的课堂效果。若屏幕数大于1，则可弹出窗口供用户自由选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上。若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半）。若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果；先勾选的屏幕播放PPT，后勾选的屏幕播放资源。若屏幕支持触控，则地图播放时需支持屏幕触控控制放大、缩小地图。 6）平台应支持PPT与地图动画、数字星球系统的球平联动；支持在PPT播放过程中，内嵌的数字星球控件可控制数字星球任意角度旋转播放。 3、内容要求： 1)需预装提供覆盖初中历史统编版教材全部内容的系统课程，总计不少于120课；系统课程要求全部关联适宜的媒体资源，部分配套有教学设计、学案、习题。系统课程可直接使用，也可编辑后使用。 2)依据义务教育历史新课标需求，以初中历史教材、地图册为依据，需预装提供覆盖统编教材授课所需的动态历史地图资源，初中不少于240幅。地图为原创绘制，非印刷品扫描。地图可动态演示历史疆域的变化、或民族的分布、或战争的进程、或中外经济文化的交流等。 3)需预装提供覆盖统编教材的系统思维导图、时间导图，初中导图不少于120个，导图要求将教材中零散的大科目和小框架进行完整、系统的归纳总结，理清思路，归类整合知识，构建知识体系，可在平台中便捷编辑修改导图。 4)提供课程所需图片、视频、文档等资源；并支持从云端同步新课程、地图等最新资源； 4、系统配套的教学课程资源需包含： 系统配套历史统编版教学课程资源：初中历史统编资源包含七年级至九年级学段教学资源。 地理预装课程应覆盖初中地理课标： ★1初中课程数量应不少于35节，应包含“我国五十六个民族简介、气候多样季风显著、中国的河流和湖泊、中国的交通运输、中国的水资源、中国的地理差异、地球和地球仪、大洲和大洋、海陆变迁、世界的气候、降水的变化与分布、人口与人种、世界的语言和宗教、地图的阅读、气温的变化与分布、北方地区——自然特征与农业、辽阔的疆域、西北地区、中国的农业、多样的气候、中国的地形和地势、世界大城市实时天气、澳大利亚（区域）、美国（区域）、日本（区域）、巴西（区域）、俄罗斯（区域）、南方地区自然环境与农业（区域）、高原湿地──三江源地区（区域）、青藏地区自然特征与农业（区域）、世界最大的黄土堆积区（区域）、台湾省（区域）、印度（区域）、中东（区域）、黄土高原的水土流失”等课程内容。 ★2平台应以义务教育地理新课标、初中地理教材及地图册为依据，应提供大于1000幅覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的授课所需系统动画地图资源；并提供底图层、透镜层、动画层素材资源，支持教师自主叠加组合生成个性化的动画地图资源。 5、服务要求： 能便捷提供资源更新；提供地图、课程资源定制等服务，并有对应功能支持服务。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 玻璃黑板 | 1.尺寸要求≥1070×600mm； 2.材质要求：书写板应为黑色，应采用磨砂背烤漆玻璃面板；边框应采用高强度工业用电泳铝合金，厚度不小于1.2mm，结构牢固，抗拉不变形。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 数字星球系统 | 1. 硬件要求: 1）设备组成：数字视像圆球体屏幕、鱼眼镜头组、便携式底座、投影系统、遥控器、工具包。 2）投影技术要求：数字星球系统应该采用反射投影技术，可实现单体360度内投，最长像距和最短像距比不小于1.75，视场角不低于240度，投影机光线通过可调节反射镜片反射进入和鱼眼镜头，确保进行调节时能够有效保护使用者的眼睛。 3）接口要求：提供与计算机连接的标准VGA输入接口。 4）球幕要求：球幕直径≥60CM；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射。 5）投影机要求：定制投影机，亮度≥3800流明。具备便携式底座, 合金钢材质。底座内具备微调旋钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节。 6）附件要求：配备遥控器，可以开关数字星球系统的电源，并进行亮度、对比度等进行设置。 2. 软件要求： 1）控制软件要求：数字星球系统应具备一套支撑其运行的控制软件，通过该软件和硬件系统的配合，将二维图像显示为球形屏幕上的三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。控制软件可以通过软件或软件接口，选择演示内容、控制动画播放、控制球面图像或者动画的旋转。 2）软件接口要求：数字星球系统应该分别为 HTML 文件、FLASH 文件和 PowerPoint 文件提供软件接口，使这些格式的文件可以实现通过软件接口调用和控制数字星球系统的显示内容和显示方式。 3. 球面动画资源和课程包要求: 能够提供上千个球面动画资源，提供科学科普资源、初中地理课程包各一套,数量不少于40个，符合课程标准,满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要,可实现科研研究及拓展应用。课程包应该具有开放性，教师能够根据自己的教学需要对课程包进行必要的修改；课程必须是PPT、flash或者html格式，符合教学规律，满足教学各过程的需要，包含教学导入、教学演示、知识点、教学评价和反思等环节，融文本、声音、图像、图形、动画、视频、平面、立体于一体，营造能认知、能体验、能感悟的新型教学环境。 数字星球系统应提供大量关于地球以及太阳系八大行星及其卫星、银河系及宇宙空间、四季代表星座的三维、立体、动态影像资源，可演示地球运动所引起的变化（天气、气候变化、昼夜变化、地表形态变化、火山、地震、海啸等等），带领学生探索地球上多样的生物与环境。同时，系统应提供游戏、互动功能，丰富学生第二课堂。 配套资源包含但不限于： 科普类：01走近太阳02-月球的奥秘03-红色的火星04-太阳系05-地球、月亮、火星及远行星06-地球大气、水、森林与能源07-我们的地球08-地球自转与昼夜变化09-地球上为什么会有四季10-宇宙星系11-地球板块运动与地表变化12-自然力量和人类活动对地表的改变13-地震14-木星神话15-星海点睛16-四季星空 初中配套课程资源：01地球和地球仪02-经线、纬线和经纬网03-世界地形04-海陆分布05-海陆变迁06-地球的自转07-南极地区08-非洲09-撒哈拉以南的非洲10--澳大利亚 具有数字星球资源中心网站，提供课程包和素材资源的更新服务。要求能够不断提供全国各地区的优秀示范课下载服务，资源容量不低于100G。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 宇宙星空演示穹顶 | 1. 规格： 直径≥300cm×高50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。 2. 功能： 可以和数字星球系统配合使用，用于天象、星空等内容的教学。可播放数字星球系统配套的系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 电动升降展示台 | 规格≥90cm（台面）×70cm（底部）×95cm（高），装有可遥控电动升降机。高度行程不小于100cm。装有滑轮，可移动教学。不小于1.5/冷轧钢板，升降机构支架不小于30#×20#方钢管，展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 中国语音立体地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：300万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置音的对应关系，播放相应的语音，语音内容存放在无线音箱的存储卡中，可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 世界语音立体地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺≥1：1680万；尺寸≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置音的对应关系，播放相应的语音，语音内容存放在无线音箱的存储卡中，可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 | 工业 |
| 二、实验活动专用设备 |  |  |  |  |  |
| 8 | 地图图层学习箱（初中版） | 地图图层学习箱应适用于中学地理教学，应依据地理环境的整体性和区域性的基本原理开发；应基于图层叠加的现代地理分析方法辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，塑造学生地理思维能力。 1. 教学内容：初中版 应包含：基础图、七年级上、七年级下、八年级上、八年级下 1） 基础图 基础图层资源应不少于10种，包含但不限于：世界政区、世界政区（空白）、世界地形、世界地形（空白）、世界地形（轮廓）、世界经纬网、中国政区、中国政区（空白）、中国地形、中国地形（空白）。 2） 七年级上 七年级上图层资源应不少于16种，包含但不限于：麦哲伦环球航线图、麦哲伦环球航线图（线）、五带划分、六大板块分布示意、六大板块分布示意（空白）、世界主要火山、地震带及主要山系的分布、世界年平均气温的分布、世界年平均气温的分布（线）、世界一月平均气温分布、世界一月平均气温分布（线）、世界七月平均气温分布、世界七月平均气温分布（线）、世界年降水量的分布、世界年降水量的分布（线）、世界气候类型的分布、世界人种分布。 3） 七年级下 七年级下图层资源应不少于54种，包含但不限于：亚洲地形、亚洲地形（空白）、亚洲气候、亚洲气候（空白）、北美洲地形、北美洲地形（空白）、北美洲气候、北美洲气候（空白）、日本主要工业原料的来源、日本主要工业产品的输出、2010年日本投资的主要国家和地区、日本的地形、日本的太平洋沿岸工业带、东南亚的地形、经过马六甲海峡的航线、东南亚国家主要农作物分布、中南半岛河流与城市的分布、印度的地形、印度的地形（空白）、印度每年1月、7月盛行风向、印度降水量的分布、印度的农作物分布、俄罗斯的地形、俄罗斯的地形（空白）、俄罗斯气候分布、俄罗斯气候分布（空白）、俄罗斯矿产资源和工业的分布、俄罗斯铁路、管道和城市的分布、中东的地形、中东的石油产区、波斯湾石油外运航线、欧洲西部的地形、欧洲西部的国家、欧洲西部的气候、欧洲西部的气候（空白）、撒哈拉以南的非洲、撒哈拉以南的非洲主要矿产资源和经济作物的分布、澳大利亚的地形、澳大利亚的地形（空白）、澳大利亚年降水量分布、澳大利亚的气候类型、澳大利亚牧羊带的分布、澳大利亚矿产资源和冶金工业中心的分布、美国的地形、美国的地形（空白）、美国本土年降水量的分布、美国主要的工业区和工业城市、巴西的地形、巴西的地形（空白）、巴西主要农产品分布、巴西的矿产和工业、南极地区、南极地区（空白）。 4） 八年级上 八年级上图层资源应不少于38种，包含但不限于：中国的邻国和隔海相望的国家、中国的邻国和隔海相望的国家（空白）、中国的省级行政区域、中国的省级行政区域（空白）、中国的人口分布、中国民族分布、中国地形的分布、中国地形的分布（空白）、中国地势三阶梯分布示意、中国地势三阶梯分布示意（空白）、中国主要大型水电站分布示意、中国一月平均气温的分布、中国一月平均气温等温线的分布、中国七月平均气温的分布、中国七月平均气温等温线的分布、中国温度带的划分、中国温度带的划分（空白）、中国年降水量的分布、中国年降水量线的分布、中国干湿地区的划分、中国干湿地区的划分（空白）、中国气候类型的分布、中国的冬季风和夏季风示意、中国主要河流的分布、中国主要河流的分布（空白）、长江流域水系、长江航运、黄河流域水系、黄河干流泥沙沿途的变化、黄河的忧患、中国主要气象灾害分布、中国主要地质灾害的分布、中国主要土地利用类型分布、中国主要河流径流量分布示意、中国主要铁路的分布、中国主要工业中心和工业基地、中国主要的畜牧业区和种植业区、中国农产品主要产区建设规划示意。 5） 八年级下 八年级下图层资源应不少于43种，包含但不限于：我国的四大地理区域、北方地区的地形、北方地区的地形（空白）、北方地区农作物和农产品的分布、东北三省地形、东北三省地形（空白）、东北三省年平均气温分布、东北三省年平均降水量分布、东北三省主要矿产和工业分布、东北三省铁路与城市的分布、北京的地形（不含河流）、北京地区河流、北京古今城区地理位置示意图、辽代以来北京城区变化、北京城区变化-1、北京城区变化-2、北京城区变化-3、北京城区变化-4、北京城区变化-5、北京城区变化-6、南方地区地形、南方地区地形（空白）、南方地区主要农作物和农产品分布、台湾省地形、台湾岛人口分布、台湾岛气温分布、台湾岛降水分布、台湾农矿产品分布、西部地区地形分布、西部地区地形分布（空白）、西北地区年降水量的分布、西北地区主要牧区和畜种分布示意、西北地区灌溉农业分布、西北地区等温线、塔里木盆地地形、塔里木盆地地形（空白）、塔里木盆地绿洲、城镇和交通线的分布、塔里木盆地油气资源分布、西气东输线路、青藏地区地形、青藏铁路沿线景点分布、青藏农牧业、三江源地区地形。 2. 教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3. 产品构成： 1) 地理学习工具盒； 2) 地图学习卡集，包括基础底图与图层卡，提供总量不少于1000张胶片； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 每套地图图层学习箱所包含地图学习卡及配套附件满足6名学生同时使用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 等高线绘制探究活动套装 | 1. 教学功能： 学生通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 2. 产品组件：超轻粘土100g不少于10袋、手持量杯500ml不少于1个；幻灯片不少于10张、激光定位笔不少于1支、白板笔不少于3支（3色）、高通透度蓝色食用色素不少于1瓶、软布不少于1块、实验指导手册不少于2份、实验报告不少于8份。 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 验证温室气体实验套装 | 1. 教学功能： 学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 2. 产品组件： 锥形烧瓶500ml不少于2个，实验专用高纯度苏打粉8g不少于10袋、实验专用高纯度醋酸12ml不少于10瓶、数显温度探头不少于2个、活芯瓶塞不少于2个、秒表计时器不少于1个、特制60w白炽灯不少于1个、清理棒不少于1根、实验指导手册不少于2份、实验报告不少于8份。 有电源，可连接热灯。 | 1 | 套 | 工业 |
| 三、AR创新探究设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 数字AR地理实验箱 | 1、教具箱箱体1个，规格（长×宽×高）：≥610×460×270（mm）； 材质：金属/不锈钢/铝/EVA海绵/实木/网布；采用全铝制金属材质制成，箱体内部隔断采用EVA材料制成，保证箱体的耐水性能、耐腐蚀性、防震动、保温隔热。 2、产品激活ID铭牌1张，用于产品数字内容与平板电脑的绑定与激活。 ★2、专用支架1个； 规格（长×宽×高）：≥260×150×100mm； 材质：铝合金/锌合金/铝/金属/不锈钢/TPR塑料；万向旋转，金属台式底座设计，防滑硅胶保护,耐磨TPR材料，可拆，对向弹簧：夹口宽度≥11cm,可拉伸至19cm，夹口:采用耐磨防滑的TPR材质，抗震防摔；护脚:采用硅胶材质,有效防止刮花滑落；旋转球体:双层材料；力度调节:免工具调节阻尼力度；铝合金架子:高强度铝合金材质；不锈钢螺丝；金属底座底部:底座底部设计了人性化USB充电出口和硅胶垫片防滑；支架旋转力度调节：支架紧松度可自行调节把握；具有可拆卸万向旋转头。 2、AR磁力地球仪 1套，规格：≥φ18cm；材质：塑料、金属、磁石；配合AR数字地球的数字内容使用的教具；自主设计磁力贴合底座；球体底部采用无支架磁力旋转设计。地球仪贴图内容由正规出版社审定并授权使用，拥有“双号”——书号和审图号； 3、AR魔法印章1个，引入独特的教学分享理念，老师可将印章图案印盖在学生的练习册上，学生在课后可通过手机、平板等移动终端设备扫描印章图案，利用AR技术实现移动教室课堂数字内容的同步自学和自习；印章手柄可旋转展台设计，配合AR教学识别板使用可360°展示AR数字内容； 4、等高线山体模型1个，材质：PVC材料，采用环保PVC材料通过吸塑的方式制成，山体模型由正规出版社审定并授权使用，根据课程标准中山体模型制作，配合AR山体教学模型的数字内容使用，直观立体的呈现山体的不同五个部分、等高面和等高线的相关地理知识点。 5、AR教学板 5张，材质：有机玻璃；规格（长×宽×厚）：≤ 350x200x5mm（开孔φ11mm），教学板表面采用UV印刷的工艺将承载相关地理教学知识点的AR识别图印制其上，教学板四角加装环保级硅胶角垫。教学板采用内U型切边设计，方便使用者抓握。专用地理教学数字内容的识别图，配合移动地理教师版专用APP中的教学数字内容使用；和AR魔法印章配合使用，进行可360°的全方位展示； 6、配套附件1套，包括：便携教学袋，盒装水彩笔，内六角扳手，印章油墨，箱子钥匙，激光教鞭，平板屏幕清洁液。 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 地理AR数字教学资源系统 | 地理AR数字教学资源系统内容包含但不限于： 1、AR地球的运动 1套，数字内容；空间演示自传与公转，化难为易； 2、AR经纬网 1套，经纬网虚拟空间呈现，影音动画专业解说，形成立体的经纬网印象。相关知识互动操作，实践中定位精准判读； 3、AR难点1套，AR场景虚拟呈现，直观剖析初中地理八大知识难点。立体模型互动实验，拍照录像生成课件。 4、AR等高线地形图1套，结合试题，场景模拟，从山体、河流、人文等角度全面剖析，以综合思维解决具体问题； 5、AR山体不同部位1套，结合APP里的AR数字教学内容，创设虚拟的仿真山体，以直观的地理观测与空间视角，轻松掌握山体信息，培养学生地理实践能力； 6、AR磁力地球仪1套，多维显示自然、人文风貌与资源，从而快速、直观、全面了解地球。 7、AR世界地形图1套，仿真模型清晰还原地形地貌；配合APP的AR数字教学内容，形成全面、客观地图信息。培养获取、整理和运用地图信息；分析解决问题的能力。养成识图、绘图、用图的地图技能。 8、AR中国地形图 1套，仿真模型清晰还原地形地貌；配合APP的AR数字教学内容，形成全面、客观地图信息。培养获取、整理和运用地图信息；分析解决问题的能力。养成识图、绘图、用图的地图技能。 9、AR多功能印章 1套，多维显示自然、人文风貌与资源，从而快速、直观、全面了解地球。 10、数字妙图1套，多达300余层的中国和世界图层信息，涵盖自然、人文等丰富内容，通过图层组合、叠加、演示、标注等功能，直观呈现知识点间的关联，实现对初中地理知识点的全面展示。 11、班级系统1套，专属班级管理后台，可进行班级创建、激活学生账号、设置评测内容，让老师轻松实现智能分析管理，更好的安排教学计划。 12、3D考点1套，以国家新课标为内容指导，运用3D动画视频，固定知识点，包含了初中地理所有的知识必考点。 13、地理妙赛1套，全国在线竞技模式，通过多层级的进阶挑战设计激发学生反复学习的兴趣。 14、小题妙做1套，实时在线题海竞赛，道精选题智能推送。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 数字AR历史实验箱 | 一、硬件部分 1、教具包 1个 规格（长×宽×高）≥400×240×90（mm）； 材质：牛津布；包体内部隔断采用EVA材料制成，保证内部的耐水性能、耐腐蚀性、防震动、保温隔热。 2、教学一体机 1台 规格（长×宽×高）≥14cm×10cm×2.5cm； 技术参数： 主控SoC：RK3399，2核Cortex-A72，1.8GHz max，4核Cortex-A53，1.4GHz max，Mali-T864 GPU； RAM：2GB，LPDDR4，2133Mbps； ROM：≥32GB，eMMC Flash，eMMC5.0/5.1； 操作系统Android 7.1； 显示输出：HDMI，支持HDMI1.4/2.0,最大分辨率1080p，HDMI Type-A接口，VGA最大分辨率1080p；VGA DB15接口； 语音输入支持，驻极体电容式麦克风，板载连接器音频输出； 耳机输出，3.5mm耳机接口；通信：有线以太网10/100/1000Mbps； WiFi支持IEEE802.11 b/g/n；蓝牙，支持BT4.0；4G蜂窝移动通信；移动4G；外设USB Host支持，3路USB Type-A接口； USB OTG支持，1路板载内置；按键Power Key；LED灯 支持LED灯带x4 ； HID 支持外接2.4G 无线鼠标；工作电压：12V DC可支持6.0～17.0V 输入；工作电流<2A； 3、飞鼠 1枚 无线调制方式：GFSK； 调制频率：2.4～2.4835GHz； 按键数 ：57键； 遥控距离：>10米； 充电端口：micro USB； 支持系统：Windows、Android、Mac OS、Linux 4、连接线材 1套 HDMI线1根，VGA线1根， AUX线1根， 二、历史教学数字内容资源 1、同步资源内容 1套 同步部编版初中历史教材，另增加数字教学资源。教学内容通过程序设计、三维模型、多媒体动画、720全景摄像、AR增强现实等技术呈现。 （1）三维模型 通过数字立体建模及特效呈现，仿真还原教材中各时代的经典器物。 （2）全景漫游 用720全景式空中航拍及地面摄影，真实记录教材中的相关场景。 （3）历史档案 为教材中重要的人物事件，制作专业的图文档案，是同步课堂教学的补充资源。帮助教师节省查找素材的精力和时间。 （4）文史材料 搜集与课程知识相关联的文史材料，通过释音、释义、全篇译文，帮助教师丰富史料素材，同时，帮助提高学生对材料的解读、分析能力。 （5）纵观史事 同步教材单元，精炼时代特征，以动画呈现。学习过程中，随时切换时/空模式，快速建构“时空观念”。 （6）互动板书 同步教材课程，保留板书传统，加入教师个性化编辑功能。互动板书节省课堂书写时间，内容直观有序、帮助系统学习与记忆。 （7）互动地图 同步教材地图，互动动画操作设计，辅以图文注记。帮助学生迅速从地图中提取有效信息，增强历史读图析图能力。 （8）导图点记 依据《义务教育历史课程标准（2011年版）》，以思维导图方式呈现，与板书互为补充。教师可随堂检测知识掌握情况，提高学习兴趣。 （9）课堂活动 以识记历史知识为任务，巧妙设计课堂活动。透过师生互动及小组讨论，启迪学生宏观的历史思维，提升“历史解释”的核心素养。 （10）延伸拓展 精选课程中有趣味、有价值的知识点，通过动画解析背景、原理，丰富知识见闻，激发学生对历史探究的兴趣。 2、时空长廊 1套 打造多媒体虚拟博物馆，将各时代的文物、人物、事件及疆域图依时间轴陈列展示。教师可按教学主题自由组合、切换呈现。 3、小题妙做 1套 系统推送历届真题，快问快答，过关斩将，错题自动记录，快速把握难点、要点。 4、历史妙赛 1套 以竞赛的方式计时应战，全国积分挑战排名，激发学生反复练习的兴趣与热情。 5、优选课件 1套 精选优秀PPT课件，匹配统编版初中历史教材，构建数字教学资源库，为教师补充案边资料，直接调用或参考截取，让优质课件资源公平共享。 6、我的资源 1套 在使用数字教学资源的同时，教师也可设计编排专属的个性化课件。无论是PPT，还是影音、图片等私人教学资源，都可轻松存储，灵活切换调用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 四、综合实践课程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 中学地理信息技术学习系统 | 系统课程满足课标要求，提供支持教师学习矢量化地图册或试题的地图，包含个性化教学应用地图定制指导类课程，指导教师用户利用专业GIS软件进行空间分析等深层次应用。 一、内容要求 提供不少于14个主题课程，课程应依据难易程度划分为基础篇、进阶篇、拓展课三部分。课程设计应以项目式教学形式开展，引导教师用户逐步熟悉专业GIS制图软件，探究地理信息技术在中学地理教学中的应用思路和场景。 1. 基础篇应提供不少于6个主题课程，所有课程应以项目式学习方式开展教学，让教师用户学习多种类型地图的制作方法并熟悉相关制图软件的操作。课程内容包含“小区域等高线地形图制作、分层设色地形区制作、三维立体地图制作、中国年降水量图制作、世界年太阳辐射量分布图矢量化、中国温度带矢量化、地球日照图制作、小区域命题地图制作、地形剖面图制作、河流流域图分析、坡度坡向分析、气候数据提取”等知识点。 2. 进阶篇应提供不少于8个主题课程，所有课程应以项目式学习方式开展教学，让教师用户可结合日常教学需求，运用GIS制图软件进行中学教学常用个性化地图的制作。课程内容包含“试题地形图立体化制作、等高面定制工具制作、矢量化地图栅格化并进行数值统计、世界某一天气象要素分布图制作、个性化区域地貌晕渲图制作、个性化区域城市热岛效应遥感影像图制作、校园平面图制作、超市服务范围与路网缓冲分析、疫情地图制作”等知识点。 3. 拓展课程应作为基础篇与进阶篇课程的延伸，提供我国中学地理信息技术应用领域名师的授课内容不少于4节，课程内容应包含“信息技术检索方法、谷歌地球应用案例、教学情境创设、GIS教学应用”等知识点。 二、功能要求 1. 系统可由主界面快速进入课程学习界面； 2. 系统应提供课程所需数据资料的下载； 3. 系统学习页面应具备音量调节、暂停/播放、停止、拖动播放等控制功能；支持课程在任意PC终端进行安装和显示，自动适配屏幕分辨率； 4. 系统应提供链接方式到课程对应的在线学习服务平台，该平台应提供图文辅助资料支持用户进行浏览与学习； 5. 系统应面向教师用户（不包含学生用户）提供课程对应的线上训练营体系接口，线上训练营可面向教师用户提供地理信息技术相关的答疑、指导、作业批注等增值服务。 6. 系统应支持一键访问在线学习平台，该平台应提供中学地理学科教学进修微课，并持续更新讲座内容。 | 1 | 套 | 工业 |
| 五、史地数字全息教学设备 |  |  |  |  |  |
| 15 | 全息教学系统（史地版） | 应用全息投影技术将地理现象、地理事物以动态、三维立体的方式呈现出来，将地理教学中抽象、难懂的典型地貌以直观、全景、360度的形式展现在学生的眼前；同时，将博物馆中的历史文物以动态、三维立体的方式呈现出来，让学生在教室中就能够细致、全面地观察文物的器形、颜色和纹理，掌握文物的基本信息。 1.规格：不小于1040×680×540mm，可视角度≥270° 2.硬件构成： 1）成像面：全息玻璃3块 2）液晶屏：不小于43寸1个，显示比例：16：9；分辨率不低于：1920×1080 3）主机性能不低于：Cpu：i5四核；内存：8G；硬盘：500G；显示器：最低要求17寸；独立显卡：最低要求g210，双输出vga/dvi和vga；配线：dvi转vga线 3. 软件构成： 立体视频播放器：可播放3D资源，查看模型简介。用户可自主添加、管理3D资源。 全息3D系统：可播放3D资源，查看模型简介。用户可任意旋转查看模型。 4.地理资源包含但不限于： 宇宙与地球：地球自转（地轴）、地球绕日公转、太阳系、水星剖面、金星剖面、地球剖面、火星剖面、木星剖面、土星剖面、天王星剖面、海王星剖面、彗星、黑洞 地质地貌：板块构造地貌、丹霞地貌、等高线、地上河、地下水、地震、干旱地貌、海岸地貌、黄土地貌、火山、火山地貌、流水地貌、煤炭石油天然气矿质构造、梯田地貌、褶皱与断层、重力地貌、冰川地貌、喀斯特地貌、五种典型地形 大气：云、小雨、大雨、暴雨、雷阵雨、多云、小雪、中雪、大雪、暴雪（雪）、台风（台风刨面）、龙卷风、大气层分层模型、沃克环流、海陆热力环流（热力环流）、冷锋、暖锋、城市热力环流 区域地理：亚洲模型、非洲模型、欧洲模型、北美洲模型、南美洲模型、南极洲模型、大洋洲模型 人文环境：公路、铁路、水运、航空、人造卫星、（航天飞机）宇宙飞船 5.历史资源包含但不限于： 旧石器时代：山顶洞人头骨，北京人头部复原像，骨鱼镖（复制品） 新石器时代：石耘田器，石破土器，人面鱼纹彩陶盆 夏朝：嵌绿松石饕餮纹铜牌饰 商朝：妇好墓玉凤，四羊方尊，后母戊鼎 西周：利簋。何尊，鸭尊 春秋：莲鹤铜方壶，镶嵌狩猎纹豆 战国：曾侯乙尊盘，武士斗兽纹铜镜 秦朝：冕旒冠，大瓦当，彩绘跪射俑 西汉：长信宫灯，弦纹玻璃杯，马蹄金，铜火锅 东汉：击鼓说唱俑，马踏飞燕，浑天仪模型，地动仪模型 魏晋南北朝：大泉五千，鲜卑服饰女武士俑，青铜弩机 隋朝：白瓷鸡首图 唐朝：开元通宝，彩绘帷帽仕女骑马木俑 五代十国：白瓷茶具，青瓷六系罐 宋朝：定窑孩儿枕，汝窑青瓷无纹水仙盆 元朝：简仪模型，龙泉窑缠枝牡丹纹瓶 明：成化斗彩鸡缸杯 清：金奔巴瓶 世界建筑：印度泰姬陵，古埃及狮身人面像，古希腊帕特农神庙 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 移动端教学助手 | 1.助手功能：可实现移动端无线遥功能，集成控制专用教室信息化设备遥控，服务于教师在室内同时控制多设备模式，并有电脑无线鼠标功能。具备数字星球系统遥控功能、全息教学系统遥控功能，并可遥控电脑、ppt等。 2.硬件参数不低于：10寸, 4G 64GB 1920×1080 WIFI版 带键盘 含鼠标；操作系统 Windows。 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 全息柜 | 颜色：黑色 规格尺寸≥1044×702×1050（mm） 材质：密度板≥25mm厚度 | 1 | 套 | 工业 |
| 六、史地模型与标本 |  |  |  |  |  |
| 18 | 火山地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。 | 1 | 个 | 工业 |
| 19 | 丹霞地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷。 | 1 | 个 | 工业 |
| 20 | 流水地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:上游的“V”形谷地及树枝。状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲。 | 1 | 个 | 工业 |
| 21 | 科罗拉多峡谷模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:在剖面图上绘制前寒武纪到第三纪完整的地质年代。山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡谷、陡崖、三圈等高线闭曲线，并有剖面图。 | 1 | 个 | 工业 |
| 22 | 三类岩石模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:岩浆岩、沉积岩和变质岩，分色标识。 | 1 | 个 | 工业 |
| 23 | 温室效应模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:数年前海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。数年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。 | 1 | 个 | 工业 |
| 24 | 煤炭、石油矿质构造模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。 | 1 | 个 | 工业 |
| 25 | 风蚀地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂，新月形沙丘，戈壁。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 26 | 梯田模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:分段沿等高线建造的梯田、水平梯田、坡式梯田、复试梯田等。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 27 | 地下水模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:自流井、梯田石山。 | 1 | 个 | 工业 |
| 28 | 黄土地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、在茆上有同心园梯地。 | 1 | 个 | 工业 |
| 29 | 海岸地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台。 | 1 | 个 | 工业 |
| 30 | 地震模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 | 1 | 个 | 工业 |
| 31 | 等高线模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。 | 1 | 个 | 工业 |
| 32 | 五种地形模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。 | 1 | 个 | 工业 |
| 33 | 喀斯特地貌模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。 | 1 | 个 | 工业 |
| 34 | 地上河模型 | 规格:600×400mm采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池。 | 1 | 个 | 工业 |
| 35 | 平面地形地球仪 | 产品规格≥Φ32cm， 1.产品由球体和支架等组成。 2.平面比例尺≥1:40000000。 | 8 | 个 | 工业 |
| 36 | 平面政区地球仪 | 产品规格≥Φ32cm 1.产品由球体和支架等组成。 2.平面比例尺≥1:40000000。 | 8 | 个 | 工业 |
| 37 | 岩石矿物标本 | 规格：单盒装，单块标本尺寸约2×3×2cm左右； 标本种类：至少包含三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) | 1 | 盒 | 工业 |
| 38 | 土壤标本 | 至少包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土。 | 1 | 盒 | 工业 |
| 39 | 司母戊鼎 | 材质：锌铜合金；规格≥长18×14×22cm；按照原物1:6进行仿制。 | 1 | 套 | 工业 |
| 40 | 编钟 | 材质：合金 | 1 | 套 | 工业 |
| 41 | 司南模型 | 铜质、木框，规格≥22×22×9cm | 1 | 套 | 工业 |
| 42 | 景德镇五彩瓷瓶 | 材质：陶瓷；规格≥高度30cm，肚径21cm。 | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 唐三彩 | 唐三彩五人乐俑；规格不小于24×10×35 CM | 1 | 套 | 工业 |
| 44 | 黑陶高柄杯 | 材质：黑陶，按照原物1:1仿制；规格≥高度19cm，口径10cm。 | 1 | 套 | 工业 |
| 45 | 景德镇青花瓷盘 | 材质：瓷，景德镇青花瓷盘，直径≥25cm。 | 1 | 套 | 工业 |
| 46 | 马踏飞燕 | 材质：锌铜合金；规格≥25×6.5×19cmm，按照和实物5:3比例进行仿制。又名铜奔马。 | 1 | 套 | 工业 |
| 47 | 十二字砖 | 材质：蓝陶，规格≥25×27×3cm。仿汉十二字砖。按照实物1:1进行仿制。 | 1 | 套 | 工业 |
| 48 | 尖底陶瓶 | 材质：陶制，仰韶文化尖底瓶，实物1:1仿制。 | 1 | 套 | 工业 |
| 49 | 古钱币模型 | 八种古钱币，材质青铜 | 1 | 套 | 工业 |
| 50 | 兵马俑 | 材质：陶制, 规格：长度≥7cm，高度≥15cm，四兵一马。 | 1 | 套 | 工业 |
| 51 | 方升 | 材质：铜；规格≥长19×宽×高3cm。最早的度量衡产品，按照实物1:1仿制。 | 1 | 套 | 工业 |
| 52 | 四羊方尊 | 材质：锌铜合金；规格≥高22cm口径16cm；按照和实物5:2的比例仿制 | 1 | 套 | 工业 |
| 七、通用设备及桌椅 |  |  |  |  |  |
| 53 | 多媒体讲台 | 采用分体式结构，桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。讲台整体采用不小于1.0mm优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。配装木扶手为高级橡木。颜色为哑光灰白色，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 | 1 | 套 | 工业 |
| 54 | 功放系统 | 1、采用全中文界面，操作一目了然，USB播放； 2、无极散热风扇系统，散热效率高，节能环保； 3、专业前置话筒处理系统，具有话筒独立均衡器调节，有利于抑制啸叫，改善人声；内置专业KTV效果； ★4、具有4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关；（提供产品实物接口界面截图） ★5、双十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质；（提供产品实物接口界面截图） 7、3组立体声音源输入，具有高、低音音调独立调节； 8、2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 9、具有压限、真正RS232控制接口等功能。 10、输出功率：2×220W/8Ω,2×320W/4Ω ； 11、输入灵敏度：线路500mV±30mV 话筒20mV±3mV； 12、频率响应：线路20Hz～20KHz ±1.5dB，话筒40Hz～16KHz ±1.5dB； 13、失真度：线路≤0.7% 话筒 ≤1%； 14、信噪比：功放部分≥100dB，话筒部分≥82dB； 15、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等；提供声频功率放大器数字式短路保护装置证书； 16、话筒幻像供电：+48V； 17、压限功能：内置； | 1 | 组 | 工业 |
| 55 | 吸顶音箱 | 1、6.5寸两分频同轴吸顶扬声器； 2、额定功率：60W/16Ω； 3、频率响应：100Hz-20KHz； 4、灵敏度：90dB； 5、连续声压级：108dB； 6、最大声压级：111dB； 7、辐射角度：H110°×V110°； 8、吸顶开孔尺寸：φ224mm。 | 4 | 只 | 工业 |
| 56 | 六边形学生桌 | 规格≥对角距1380mm侧面700mm对面1200mm（六角形)，1.桌面六角材料；采用厚度≥25mm,环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，优质PVC封边。2.学生六角桌架；桌腿采用优质矩管厚度不小于2.0mm材质符合标准。 | 10 | 套 | 工业 |
| 57 | 升降圆凳 | 五爪升降圆凳，凳面采用优质环保材料，螺旋升降。 | 56 | 把 | 工业 |
| 九、教室环境装饰 |  |  |  |  |  |
| 58 | 史地知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍地理知识、历史人物、历史事件知识内容，集教学、观赏为一体 | 1 | 室 | 工业 |
| 59 | 史地知识展板 | 教室内部装饰地理知识、历史人物、历史事件等内容。 | 8 | 张 | 工业 |
| 60 | 文化吊顶 | 1、铝扣板、封边条:表面采用聚酯涂料，涂层厚度大于或等于20um,背面涂层大于或等于7um；铝扣板规格：600×600mm,厚度：0.8mm；2、龙骨架：a、A-字龙骨员件；b、主龙骨；c、三角龙骨；d、三角龙骨吊件；e、主龙骨吊件；3、其它附件及材料：钢丝、膨胀螺丝、钢钉、木条等。4、LED灯12只：节能环保，规格：60×60cm；5、照明电线、线管；6、其它附件及材料：阻燃管等。 7、历史图案原厂印刷。 | 1 | 室 | 工业 |
| 61 | 地面工程部分 | 地面找平处理、地胶、PVC踢脚线安装 | 1 | 室 | 工业 |
| 62 | 模型展示柜 | 上柜带钢化玻璃，下柜按照模型尺寸定制 | 6 | 组 | 工业 |
| 63 | 强弱电布线工程部分 | 电路改造（强弱电综合布线）、开关面板及墙地面插座、灯具、LED灯带 | 1 | 项 | 工业 |

二、评分办法

| 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为权重分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |
| 技术参数与性能指标 （32分） | 投标产品参数指标满足情况评审，全部满足或优于招标文件要求的得32分。 投标文件中带★部分参数为重要条款，每有1项不满足扣1分；产品参数中非★部分参数每有1项不满足扣0.5分，扣完为止。 投标人要保证带★部分参数产品相关证明材料的真实性并提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、检验报告、官网有产品技术参数的界面截图、制造厂家盖章确认的技术参数证明函），未提供则视为未响应，该项不得分。 | 32分 |
| 综合品质(0-28分) | 1、所投智慧黑板产品制造商获得市级及以上科学技术进步奖，提供证明文件得1分。提供证书复印件并加盖供应商公章。 2、LED黑板灯整灯通过国家强制性CCC认证，且证书上的委托人、制造商、生产企业为同一公司，提供CCC认证复印件或扫描件，得2分。 3、所投实验台生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，提供证书复印件或扫描件，得3分。 4、提供所投质量与密度实验箱、水的形态转化实验箱、金属与合金 质量守恒定律 有机物实验箱、初识物理和化学变化 酸碱盐 溶液实验箱、光合作用和呼吸作用、生物活动与及环境的相互影响、环境保护实验箱具有国家认可的第三方有权机构出具的产品检测报告，每提供一份得1分，共6分。 5、提供所投交互地图教学系统新课标地理课程资源作品软件著作权登记证书复印件或扫描件，提供得2分。 6、提供所投交互地图教学系统统编历史课程资源作品软件著作权登记证书复印件或扫描件，提供得2分。 7、提供所投数字星球系统具有国家认可的第三方有权机构出具的产品检测报告复印件或扫描件，提供得2分。 8、提供数字星球系统平台软件、配套小学、初中、高中和数字星球专题资源软件著作权证书，复印件或扫描件，提供得2分。 9、提供数字AR地理实验箱、数字AR历史实验箱安卓系统和苹果系统两项计算机软件著作权登记证书复印件或扫描件，提供一项得2分，共4分。 10、提供提供数字AR地理实验箱、数字AR历史实验箱信息系统安全等级保护备案证书（三级以上）复印件、教育部官方网站教育APP备案截图和备案号，每提供一项得2分，共4分。 | 0-28分 |
| 投标供应商综合实力（3分） | 具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的: (1)质量管理体系认证证书的，得1分; (2)环境管理体系认证证书的，得1分; (3)职业健康安全管理体系认证证书的，得1分; 注:响应文件中提供证书扫描件或影印件及全国认证认可信息服务官网证书查询截图。 | 0-3分 |
| 业绩 （2分） | 自 2017 年 1 月 1 日以来(合同签订时间为准), 具有实验室设备供货及安装项目业绩的，每提供一份得1分，满分为2分。 注:投标文件中同时提供业绩合同和验收证明的扫描件或复印件，如合同中无法体现项目内容、签订时间等评审要素的，须另附业主单位出具的证明材 料扫描件或复印件，未提供或提供不全不得分。 | 0-2分 |
| 售后服务（5分） | 投标人售后服务承诺详细、具体，内容包括但不限于明确项目范围、设备安装调试、教学培训、质保范围、期限承诺、产品维修、技术支持人员、免费服务年限等。售后服务体系科学、保修期响应程度高、培训服务完善得，5分；售后服务方案较健全，保修期内应急响应较及时，培训服务较完善，得3分；售后服务承诺一般，无明显针对性的得1分；无售后服务承诺或售后服务体系不完备的得0分。 | 0-5 分 |

三、采购合同

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：某项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：某编号

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：年月日

（以下简称：甲方）通过安徽精采项目管理咨询有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：人民币元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2发票开具方式：。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：；

1.5.2交付地点：；

1.5.3交付方式：。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                             法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：年月日               时间：年月日

- 第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |