铜陵市第十五中学智慧黑板采购项目需求

- 项目基本情况

1、项目性质：政府采购货物

2、项目概况：智慧黑板采购，详见询价文件内容

3、项目交付或实施地点：长江中路999号铜陵市第十五中学校园内

4、资金来源：财政预算

5、项目预算：84万元

6、最高限价：84万元

7、标段（包别）划分：无

二、项目采购内容、技术参数

- 智慧黑板

| 序号 | 设备/材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | - 整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2.整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3.整机屏幕采用UHD超高清86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率等于或不低于3840*2160，具备防眩光效果。 4.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5.采用电容触控技术，支持20点或以上触控。 6.★嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 7.★钢化玻璃厚度≤3.5mm，钢化玻璃表面硬度≥8H。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 8.USB接口支持Android系统、Windows系统 读取外接移动存储设备 9.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 10.整机内置音响，额定总功率不小于50W。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 11.★整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC 90%（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 12.整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 13.支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰，提高授课效率。 14.具备独立物理按键，可实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 二、主要功能 15.整机具有左右双侧边栏虚拟按键，通过虚拟按键或物理按键可调用音量增加/减少、批注、主页。 - ★内置无线传屏功能，无线传屏与整机匹配后即可实现传屏功能，可将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 17.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 18.Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 19.★整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可进行音频采集。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 20.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 21.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 22. 整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作。 23. 整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 24. Android系统和Windows系统下，支持通过前置USB接口读取外接移动存储设备。 25.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，整机可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 26.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑上不含HDMI接口信号的接入显示。 27. 整机关机状态下，进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 28. 在任意信号源通道下，支持长按屏幕和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 29. 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 30. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 31. 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，有效规避整机安装高度较高时Windows显示画面顶部难以操作到的问题，提高教学效率；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 32. 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别两指罗盘调用响应功能，支持整机实现批注、擦除、桌面、半屏模式。 33. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 34. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 35. 支持护眼模式，可通过触摸菜单按键启用护眼模式，降低有害蓝光。 36. 屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶 37.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机或待机。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 38. 设备支持通过桌面虚拟按键，一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 - 39.★整机具备供电保护模块，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 40. 内置触摸中控菜单，整机可实现信号源通道切换、护眼、声音调节功能，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 41. 整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕侧边栏快捷键一键回到PC通道。 - 42.支持对任意通道进行批注，同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 43.支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。 三、其他要求 44. 整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 45. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 46. ★整机内置独立AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络。（提供具备CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 47. 黑暗环境自动节能：当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 48. 支持标准、HDR、节能等多种图像模式调节。 49. 支持将自定义图片设置为开机画面。 50.采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面 51.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 四、白板教学系统 - 52.须提供原厂配套教学软件含初中相应科目教学资源，满足教学需求。 | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 内置模块化电脑、高清数字壁挂式展台 | - 配套电脑 1.主板采用H310及以上的芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 8代及以上 CPU内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.采用抽拉式内置结构，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 6.具有标准PC防盗锁孔。 7.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 8.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 9.软件：正版Windows10操作系统 - 硬件： 10.铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 11.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 12.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 13.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 - 14.采用800W像素及以上自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 15.解析度：中间1600线，四周1400线。 16.视频展台触摸按键，可实现启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 17.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 18.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与一体机为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。 软件： 10.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 11.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 12.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 13.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 | 台 | 30 |  |  |
| 3 | - 附材及安装 | - VGA线或HDMI线、电源线、控制线、分屏器、转接头、USB延长线等；安装要求： - 1.安装牢固，不易晃动；电源线、数据线需捆扎；布线应充分考虑中小学校特殊环境，线槽、布线必须牢固，不易损坏； - 2.国标优质线材辅材； - 3.布线、设备安装必须充分考虑安全因素和整体效果； - 4.线槽、扎带、胶布、插排等一切工程辅材及系统集成费； - 5.原有黑板等拆除，拆除后垃圾处理等。 | 套 | 30 |  |  |

备注：免费质保三年。

三、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、供货（安装、服务）周期

合同签订后30日历天。

五、付款方式

安装结束验收合格后付货款的95%，余款待保修期结束后，无质量问题一次性付清。

六、采购方式

询价

- 评标办法的初步意见

- 最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。报价相同时，由专家按绿色节能环保优劣顺序进行排序。

- 合同主要条款

以实际签订的采购合同为准。

填报日期：2021年1月26日