采购要求

一、服务要求

一）、本项目的形式和要求

1、项目背景

枞阳县地区。地势西北高，东南低，北部为低山区，西北部为低丘漫岗，中部是犬牙交错的丘陵 岗冲，东南部属沿江洲圩，境内河流纵横，水系发达，主要河流有横埠河、杨市河、钱桥河、罗昌河、枞阳河等通江湖泊有白荡湖、陈瑶湖、菜子湖、枫沙湖、两赛湖等 。枞阳县亚热带湿润性季风气候，四季分明，降水充沛，地表迳流通畅，水系发育，河谷侵蚀强烈。

枞阳县地质灾害发育，主要灾种有滑坡、崩塌、不稳定斜坡、泥石流等类型，具有突发、多发、频发的特点，造成了较严重的经济损失，威胁广大人民群众生命财产安全，制约了当地经济发展，因此查清地质灾害隐患、形成机制、划分地质灾害风险区等是一项迫在眉睫的工作。根据自然资源部《地质灾害防治三年行动实施纲领》（自然资办发【2020】16号），拟开枞阳县地质灾害风险调查，通过更高精度的调查评价，基本可以查明地质灾害孕灾条件和基本特征，找出地质灾害隐患点和疑似隐患点，根据不同区段地质灾害风险差异，划分地质灾害风险区，提出地质灾害风险管控措施和国土空间规划用途管制建议，建立地质灾害风险管控体系，推进地质灾害防治由隐患点监测转变为地质灾害隐患风险区管控，切实增加地质灾害调查评价的精度、广度、深度，为全区地质灾害防治工作奠定坚实基础。

2、工作任务

2.1开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

2.2开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，编制地质灾害风险调查评价相关图件。

2.3建立地质灾害风险调查空间数据库。

2.4提出地质灾害风险管控对策建议。

2.5依据《地质灾害风险调查评价技术要求(1:50 000)（试行）》编制调查报告。

3、总体技术要求

1、充分收集利用调查区及周边地质灾害、工程地质、水文地质、环境地质、岩土工程勘察等已有成果资料，结合遥感解译成果，初步分析总结地质灾害发育分布规律和成灾模式，在此基础上开展野外踏勘。

2、遥感解译应编制地质环境条件解译图和地质灾害遥感解译图；在精度满足要求的前提下，可用遥感调查等手段代替部分地面调查工作量。

3、野外调查工作应采用数字化填图方式。加强高分辨率光学影像、无人机遥感、合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、激光雷达测量（LiDAR）、地球物理勘探等技术综合应用。

4、一般调查区应采用1:50 000或更大比例尺地形图作为工作底图。重点调查区应采用1:10 000或更大比例尺地形图作为工作底图，按斜坡单元开展地质灾害风险调查评价。斜坡单元采用汇水盆地与河网沟谷结合的方法进行剖分，单元尺寸根据地形切割和地质灾害发育程度确定。单体地质灾害调查点和勘查点应分别开展定性和定量风险评价。

5、野外调查定位上图精度误差应小于2mm，应勾绘出图斑面积大于4mm2的地质灾害和长度大于2mm的线状地物；小于最小上图精度的用规定符号表示。

6、建立地质灾害风险调查空间数据库，按照不同调查比例尺编制图件，提交风险调查评价成果。

7、按相关规定汇交资料。

二）、编制依据

《地质灾害风险调查评价技术要求(1:50 000)（试行）》

三）、工作时限

按省自然资源厅要求执行。

四)、提交成果

依据《地质灾害风险调查评价技术要求(1:50 000)（试行）》提交完整的调查报告及附件。

五）、项目工作清单（包括但不限于）

| 工 作 内 容 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 一、地形测绘 |  |  |
| 地形测量 |  |  |
| 1、1：1000地形测量 | Km2 | 1.5 |
| 2、1：1000剖面测量 | Km | 10 |
| 二、专项地质灾害测量 |  |  |
| 1、1:5万专项地质灾害测量修测 | Km2 | 1473.43 |
| 2、1:1万专项地质灾害测量修测 | Km2 | 80 |
| 三、遥感 |  |  |
| 1：5万遥感解译 | Km2 | 1473.43 |
| 1：1万遥感解译 | Km2 | 80 |
| 四、物探 |  |  |
| 1、 高密度电阻率(<15m) | 点 | 700 |
| 五、钻探 |  |  |
| 工程地质钻探（螺纹钻） | m | 130 |
| 工程地质钻探（钻机） | m | 350 |
| 六、山地工程 |  |  |
| 1、浅井 |  |  |
| 土石井(0－5m) | m | 80 |
| 2、槽探 |  |  |
| 0－1.5m | m3 | 200 |
| 七、测试与试验 |  |  |
| 1、标准贯入试验 | 次 | 50 |
| 2、重型触探试验 | 次 | 80 |
| 3、土工测试 | 件 | 50 |
| 4、岩样测试 | 件 | 50 |
| 八、地质编录 |  |  |
| 1、槽探 | m3 | 200 |
| 2、浅井 | m | 80 |
| 3、钻探 | m | 480 |
| 九、数据库建设 | 套 | 1 |
| 十、设计论证编写 | 份 | 1 |
| 十一、报告编制 | 份 | 1 |
| 十二、报告印刷 | 份 | 1 |