第四包  购置安装视频监控探头4套、雷达监控2套

（一）采购清单及主要技术参数要求

| 序号 | 项目 | 配置 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 | 光电监控 | 1．可见光： （1）镜头焦距：≥330mm； （2）像素：≥200万； （3）最低照度：0.001Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式）； （4）宽动态：≥120dB； （5）帧率：25Hz； （6）聚焦：手动聚焦、自动聚焦； （7）光学透雾：支持，开启透雾后自动切换滤光片； （8）电子透雾：有； 2．红外： （1）分辨率：不低于640×512； （2）像元尺寸：17μm； （3）帧率：50Hz； （4）量化位数：14位； （5）焦距：≥150 mm； （6）NETD:≤35mk； （7）聚焦：自动聚焦； 3．云台： （1）旋转范围：水平方向360°连续旋转，垂直方向-80°～80°或更优； （2）控制速度：水平0.01/s～60°/s，垂直0.01°/s～45°/s； （3）速度设置：多档速度可设，设置间隔≤0.01°/s； （4）定位速度：定位速度可设，水平方向最大定位速度不低于60°/s，垂直方向最大定位速度不低于45°/s； （5）定位精度：≤0.01°； （6）防护等级：不低于IP66； 4．船舶目标探测能力： （1）可见光作用距离：在晴朗天气条件下，可探测距离≥8km外的目标船只，识别距离≥6km外的目标（大中小型货船、小渔船、浮标）； （2）红外作用距离：在晴朗天气条件下，可探测距离≥8km外的目标船只，识别距离≥4km外的目标（大中小型货船、小渔船、浮标）； 5．系统功能： （1）具备系统状态输出和维护控制接口，包括参数设置、远程复位等接口； （2）具备云台位置信息、镜头视场角实时主动反馈能力，通过网络接口协议输出数据； （3）具备巡航功能，支持不少于8组巡航组，每个巡航组可设置不少于30个预置点，每个预置点的驻留时间可设； （4）配置光学智能图像跟踪模块，光电设备可对可见光和红外热成像视频画面任意目标实现跟踪，跟踪过程中保持目标位于画面中心，并且跟踪平稳； （5）具备巡航抓拍功能，支持不少于4000个巡航点位，每个巡航点位的云台位置、镜头焦距及驻留时间可设，光电巡航至预设点位时，可见光及红外至少各抓拍一张图片并保存； （6）雷达目标引导功能，在外接雷达设备条件下，光电设备可根据雷达发送的目标位置，自动定位、跟随目标，并将目标保持在画面中心，跟踪过程中画面平稳无卡顿现象。 | 套 | 4 | 维保5年、质保2年。含电费、安装费、材料费、设备费用等 |
| 2 | 雷达监控 | 雷达 | 1、技术指标 （1）天线： 1）天线尺寸：≥2.1m； 2）天线转速：24rpm； 3）天线增益：≥30dB； 4）波束宽度（-3dB）：水平≤1.0°；垂直≤20°； 5）风载能力：相对风速100节； （2）收发机： 1）工作载频：9410±30MHz； 2）发射峰值功率：≤25kW； 3）量程：20/40/60公里可选； （3）物理特性： 1）电压：AC220C±10%，50Hz； 2）功率：≤250W； 3）重量：65KG（含收发机） 2、系统能力 （1）作用距离（天线海拔高度30m，天气晴朗，海况1-2级，标准大气K=1.3333，探测概率80%，虚警率10-6）： 1）大型船舶（RCS＞50㎡，高10m）：视距； 2）中小目标（RCS≥10 ㎡，高2m）：≥15km； 3）小目标（RCS≥1 ㎡，高2m）：≥10km。 （2）跟踪能力：跟踪目标≥2000批。 （3）分辨力（回波）： 1）距离（最小脉宽时）：≤12m 2）方位：≤1.0° （4）定位精度（均方根值）： 1）距离精度≤8m； 2）方位精度≤0.30°。 （5）具备引导光电平稳跟踪能力。 （6）雷达反射虚假目标消除能力。 （7）自适应杂波抑制能力。 （8）具备对多个自定义区域内的原始回波数据进行屏蔽输出。 （9）具备系统状态输出和维护控制接口，包括参数设置、远程复位等接口（10）拓展（接口）能力： 雷达系统可与渔政已建雷达进行组网，可对渔政已建光电设备进行引导控制，预留数据接口，可对接渔政已有无人机和无人船光电图像数据，各站点互联互通。实现全省“一张网、一张图、一平台”的多元智能感知渔政信息系统和水陆空、全天时、全天候、全覆盖的智慧渔政平台。 注：供应商所投雷达设备或者雷达设备的核心发射单元，应当具有工信部颁发的无线电发射设备型号核准证书。 | 台 | 2 | 维保5年、质保2年。含电费、安装费、材料费、设备费用 |
|  |  | 雷达信号采集单元 | 1）A/D变换分辨率：14bit； 2）A/D采样频率≥120MHz； 3）视频输入范围：-5V～+5V； 4）信噪比：≥65dB； 5）动态范围：≥80dB； 6）输出接口：千兆以太网； 7）防护等级：IP66； 8）重量：≤10kg。 | 台 | 2 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | 雷达数据处理单元 | 1）CPU：Intel I7-6600U (2.6GHz)； 2）内存： 8G ； 3）硬盘：1TB机械盘+256G固态盘； 4）网口：2个10/100/1000 Mbps 自适应网口； 5）防护等级：IP66 | 台 | 2 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | 后端显控设备 | 不低于以下要求： 1）CPU：I7 10700 8核心 16线程； 2）内存：DDR4 16G； 3）机箱：工控机箱； 4）系统硬盘：256G SSD ； 5）存储硬盘：1T； 6）显卡：GTX1660 6G； 7）显示器：27吋，1080P | 台 | 2 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | AIS接收设备 | 1）电源供电：12V； 2）输出 9600bps 可设定； 3）带宽：25KHz； 4）灵敏度≤-110dBm | 台 | 2 | 维保5年、质保2年 |
| 3 | 无人机监控 | 无人机 | 1. 旋翼数量：不大于 6 个； 2. 对称电机轴距：不大于 1500mm，机翼展开不大于 2200mm； 3. 最大起飞重量：不小于 9Kg； 4. 最大任务载重：不低于 2.7Kg； 5. 定位：支持 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo导航模式； 6. 防雨能力：可在中雨环境中和湿热状态下正常飞行抗雨强度不小于 4mm/min； 7. 工作温度及工作海拔： -20°C～+50°C，5000 米海拔能够正常工作； 8. 续航时间：不低于 55 分钟； 9. 抗风能力：不低于 7 级； 10. 控制距离：不小于 15KM； 11. RTK功能检查：支持使用网络RTK、RTK基站和自定义网络RTK进行无人机动态定位； 12. 避障功能：飞行器具备前、后、左、右、上、下六向双目视觉系统和红外感知系统，并能在APP中调节避障感知和安全距离； 13. 电池热替换：支持电池热替换，替换过程中飞行器无需重启； 注：需配置2组飞行电池（1主1备），电池免费质保期为1年。 14. 提供一年无人机机身全额保险，额度范围内不限次数免费维修。 | 台 | 1 | 维保5年、质保2年（两组电池、电池质保1年） |
|  |  | 四合一多功能传感器 | 1. 功能要求： （1）应包含变焦镜头相机、广角相机、红外镜头相机，支持23倍混合光学变焦，最大支持200倍变焦； （2）支持广角、变焦、红外镜头相机同时或选择单个相机拍照或录像； （3）支持PIN（打点定位）功能，支持用户通过激光测距模块创建PIN Point，该点可以投射到地图、各相机画面、FPV画面、双遥控器或者司空的地图上，并且可以分享给第三方应用； （4）建图航拍：支持通过遥控器APP实现建图航拍。可根据用户设定的飞行区域以及飞行器相机参数，智能规划飞行航线，执行航拍任务，并支持将航线任务保存至本地； （5）智能定位跟踪：可自动调节镜头焦距保持目标物体在画面中的比例固定。 2. 变焦镜头相机： （1）像素；≥2000 万； （2）视频输出格式：≥高清 3840×2160@30fps； （3）变焦倍数： ≥200 倍； 3. 热成像相机： （1）分辨率：≥640×512； （2）镜头焦距：13.5mm； （3）数字变焦：≥8； （4）测温功能：支持点测温、区域测温； 4. 激光测距： （1）距离：≥1200m，水平测量误差≤10cm（飞行器距离目标20米处）； （2）波长：905nm； 5.提供一年四合一多功能传感器全额保险，额度范围内不限次数免费维修。 | 台 | 1 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | 手持操作站 | 1. 功能：支持双控功能，使用2台遥控器可以同时对飞行器及云台进行控制； 2.具有云台控制、回传视频实时显示记录、飞行模式切换、飞行摇杆校正、低电量报警、一键起飞、一键返航、参数显示飞行器速度、高度、坐标、方向、姿态、电量； 3. 控制距离：≥15km； 4. 录像及回放：支持； 5. 屏幕尺寸：≥5.5 英寸； 6. 屏幕亮度≥1000cd/m2； | 台 | 1 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | 高空喊话器 | 1. 供电方式：内置电池； 2. 续航时间：≥3小时； 3. 产品尺寸≤170*160*90mm； 4. 供电电压：≤12V； 5. 产品重量：≤1KG。（双喇叭） | 台 | 1 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | 远程抛投模块 | 1. 四个挂载仓位，不限顺序，自动识别挂载位置； 2. 集成全功能相机，可拍照录像回放，实时1080P图传方便瞄准投放目标，实现精准投放； 3. 通过遥控器控制独立投放，不限顺序，即点即投；也可以一键全投，高效快捷； 4. 总挂载重量：≥20kg； 5. 单个挂载重量：≥5kg； 6. 安装方式：快拆式； 7. 图传距离：与无人机图传一致。 | 台 | 1 | 维保5年、质保2年 |
|  |  | 无人机驾驶证 | UTC | 人 | 2 |  |
| 4 | 系统集成 |  |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建25米铁塔 |  | 1、提供地质勘测并提供地质勘测报告; 2、提供地基基础图和杆塔专业图纸; 3、高度不低于25米，载重不低于65Kg; 4、配置浪涌保护器以保障设备安全。 | 套 | 1 | 含施工协调费用、场地使用费，含基础、铁塔等全部材料及施工费用；含5年巡检维护费用 |
| 2 | 新建15米铁塔 |  | 1、提供地质勘测并提供地质勘测报告; 2、提供地基基础图和杆塔专业图纸; 3、高度不低于15米，载重不低于65Kg; 4、配置浪涌保护器以保障设备安全 | 套 | 1 | 含施工协调费用、场地使用费，含基础、铁塔等全部材料及施工费用；含5年巡检维护费用 |
| 3 | 租赁铁塔挂高不低于35米 |  | 1、产权清晰、整体承重满足相关标准要求; 2、完成设备安装平台改造; 3、挂高不低于35米，载重不低于65Kg; 4、满足设备用电要求（包含维保期电费）。 5、需具有浪涌保护器以保障设备安全 | 套 | 2 |  |
| 4 | 租赁铁塔挂高不低于45米 |  | 1、产权清晰、整体承重满足相关标准要求; 2、完成设备安装平台改造; 3、挂高不低于45米，载重不低于65Kg; 4、满足设备用电要求（包含维保期电费）。 5、需配备浪涌保护器以保障设备安全 | 套 | 2 |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 传输链路租用 |  | 共6条互联网专线（单条互联网专线带宽20M，含租金）； | 条 | 6 | 按照5年计算 |

（二）需求说明

1、枞阳县渔政执法装备建设项目（光电、雷达、无人机）主要是在对现有监控系统及监控平台的基础上，增补光电监控、雷达监控、无人机监控，同时实现与原有相关系统的数据无缝对接。

2、新增4套光电监控设备、2套雷达监控设备、1套无人机监控设备，新建25米和15米铁塔各1座，利旧存量铁塔2座（挂高不低于35米）用于挂载视频监控设备，另外利旧存量铁塔2座（挂高不低于45米）挂载雷达设备。视频监控在塔/杆上进行防雷，避雷线就近接入塔/杆上；租赁带宽20M链路6条，租期5年；租赁流量费100G/年，按照5年计列。

3、监控系统设备安装完成后，要确保所有数据均能接入（通过）全县信息资源共享交换平台实现信息资源共享；能为枞阳县渔政信息化管理提供一体化协同运作机制提供保障，能与省、市、县渔政管理信息互联互通、数据共享，建立上下联动，形成统一指挥和决策平台。

4、通过监控视频数据的接入、整合，布建全县“一张网、一张图、一平台”，使本项目采集的数据能与其他数据共同实现枞阳县长江禁捕区域视频监控全覆盖，雷达、光电、船艇（车辆）系统联动，做到全天候监测，智能研判预警，视频联动取证，快速追踪处置，实现“横向到边，纵向到底”的的渔政监管体系，通过相关部门对项目的组织验收。

5、若现有专线、现有服务器容量、现有存储容量不能支持本工程需求，中标方应自行购置解决。

6、功能要求：具备省、市、县信息互联互通、数据共享能力；出现异常情况智能分析并实时自动告警，提高监管效率；能实施大范围、全天候、全天时监视管理；能够获取目标的准确信息（包括船名船籍、当前位置、运动参数、历史轨迹等），掌握其来龙去脉，为执法提供有效参考信息；及时发现、定位、跟踪违法捕捞渔船，及时引导渔政船现场执法；针对重点区域、重点目标实行重点监控；发现可疑目标能够远程视频跟踪取证，提高夜间监控能力。