第四章   项目需求

注：

1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（功能描述） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUV执法车 | 技术要求 1、整车尺寸及质量 长4650-4710mm，宽 1850-1865 mm 高 1710-1750 mm 轴距 2700-2720 mm 整备质量1540-1610kg ★2、发动机 发动机:涡轮增压 缸内直喷 排量1.5T-1.8T(L) 气缸数4 最大功率130-150kw 环保标准：国六 ★3、动力传动系统 驱动方式：前驱或四驱 ★4、变速器：7速双离合或7、6挡手自一体 5、备胎：非全尺寸备胎 ★6、底盘转向系统 麦弗逊式独立悬架/多连杆式 独立悬架 助力类型：电动助力转向系统 ★7、制动系统 前轮制动器 通风盘式 后轮制动器 盘式 8、主要装备 前排双气囊 后驻车雷达 ABS防抱死 EBD制动力分配 ESC车身电子稳定系统 EBA刹车辅助 TCS牵引力控制 倒车影像 胎压显示 中控液晶屏 电动调节外后视镜 前后电动车窗(一键升降、防夹手) ★9、功能配置要求 具有视频采集、图像传输（4G或5G）、电台通信等功能 加装执法记录仪 具有GPS/北斗双模定位功能 外观统一设计 | 2 | 辆 |

备注：1、以上技术参数和品牌并非指定，是采购人根据采购需求提供给投标人投标时参考的技术标准，投标人可以采用替代标准，但替代标准品牌及参数应当等于或者优于以上参考品牌要求。

2、投标人应对其投标文件中的产品技术性能参数的真实性负责。如涉嫌造假或虚假响应，将依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，上报财政监管部门依法处理。

3、为便于评审专家网上电子评标，投标人上传的电子投标文件应清晰明了，如因上传的不清晰或表述含糊不清的或工程量清单缺项，导致评审委员会无法判断，影响其评审结果，责任自负。

二、招标要求

- （一）设备技术规范与质量保证

1、供应商提供的车辆应是全新、未使用过的合格正品，并附有产品原产地证书、合格证，提供车辆上机动车号牌的所需的全部资料。

2、本次采购的车辆及其设备，成交单位应保证全部符合现行国家相关标准和招标参数中关键项技术要求。

3、本项目“技术参数要求”提供的是最低限度的技术配置要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供的车辆及其设备不低于招标文件规定的各项技术要求并达到国家各类安全、技术相关标准。

- （二）售后服务保障与承诺

1、质量保修期：为合同签订供货经验收合格后，出具验收报告之日计算，本项目整车免费质保，不低于三年或10万公里。厂家或国家有更长质保期限的从其规定。质保期内，中标人须免费维护、维修，如果由于成交人责任需要更换、修理有缺陷的设备，保修期应按实际修理或更新所延误的时间作相应的延长。

2、中标人在质量保修期内须免费提供1名技术人员跟踪服务支持（投标文件中提供跟踪服务技术人员姓名、联系电话）。

3、中标人在质量保修期内需提供7*24小时的售后服务。故障响应时间不超过2小时（响应方式包括现场、远程、电话指导等）。修复故障的时间不应超过24小时；若因产品质量问题，中标人应免费更换原厂部件；如检修人员不能排除故障，中标人应负责联系生产厂家派技术人员在故障响应24小时内到现场解决问题，其费用由中标人负责。

（三）加装要求

1、全车按照采购人要求喷涂外观标识统一设计交付。具体样式及规格要求按照《安徽省渔政信息化部分装备建设标准》（皖长江禁捕退捕办〔2020〕45号）执行。

2、加装后的车辆须符合国家、行业相关标准并保证车辆正常上牌。

（四）验收要求

按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。

（五）报价要求

供应商的报价应包含所投货物车辆及其设备、保险【其中不包括由采购人自己选择保险服务机构的交强险、商业险（机动车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任险）、不计免赔险】、税费（包含车辆购置税、上牌费、喷涂外观标识统一设计等相关费用）、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。如供应商数量漏报、计算失误，均视为含在投标报价内，由供应商承担，采购人不再另外支付费用。

三、供货期

成交供应商在合同签订后20日内按合同要求供货到采购人指定的地点，经验收合格后交付使用。