## 铜陵市义安区五松城区城市绿化管护项目

项目需求

一、道路绿化管护内容

管护范围为辖区内道路所属的公共绿地详见附表，主要管护内容如下：

1、绿化养护：日常养护内容包含但不限于修剪、抹芽、施肥、松土、切边、开盘、洒水、除草、病虫害防治、疏苗、移植、补栽、抗旱、抗台、抗涝、死亡苗木的补植等。

2、日常管理：每日巡查，发现车祸损害绿化的及时由中标人负责索赔并负责处理现场，报备招标方；发现破坏绿化的由中标人负责及时阻止并索赔，报备招标方；对经过许可破绿施工的现场进行监管，防止扩大施工的破损。除经招标人同意的占、破外，其他任何情况的破坏和死亡部分，均由中标人按原样补植修复，费用含在投标报价内。因恶劣天气等其他原因造成的树木歪斜、断枝和倒伏，中标人必须及时安排人员到现场扶正、清理，确保行人和车辆的安全。因未及时处理造成的各类事故，由中标人承担法律和经济责任。

3、资料收集：按招标方要求建立工作日志，每月工作计划、签证，一月一次上交招标方归档。

二、管护标准和要求

绿化管护按照安徽省《城市园林绿化养护管理质量要求》和《铜陵市绿化养护导则》的有关标准，按一级管护标准执行。

1、树木生长健壮，树形完整美观，修剪适当，主侧枝分布均匀、无死树和枯枝死杈；在正常条件下不黄叶、不焦叶，不卷叶、不落叶，叶片无明显虫口、病害，无蛀干害虫的活卵、活虫；树木无钉栓、捆绑等现象；

2、绿篱、球类生长健壮，修剪造型美观，无死株和枝干枯枝，无明显病虫害；

3、草坪完整，修剪及时、生长茂盛，不枯黄，无病虫害，无杂草，无秃块，边沟清晰完整；

4、绿地范围内整洁无石块杂物、无杂树、无枯枝、无堆物堆料、搭棚、无毁绿种菜、侵占等现象；

5、绿化生产垃圾及时清运；

6、除正常浇水之外，须定期（雨天除外）对绿化植物进行除尘，4--11月期间十日内、12月--次年3月期间十五日内应对植物喷淋一次，确保绿化无积尘。

7、作业时间内，在不影响中标人日常管护工作的前提下，必须无条件服从并完成招标人安排的其他工作任务。

8、中标人承担该项目的机械、小型工具、农药等费用。大型机械台班单价由采购人核定，合同期内按核定价按实际使用台班数支付费用。

9、其它管理要求

①中标人必须服从招标人具体的检查验收方法、内容、程序等的各项要求。

②中标人聘用人员的年龄男性应在65周岁以下，女性应在60周岁以下。

③管护人员统一着装、坚守岗位，工作时间内必须在岗巡视，不窜岗不离岗，保证上岗率。如遇汛、风（旱）等特殊天气，按规定到岗，处理应急情况。

④所有人员上岗前须进行相关的岗前培训，合格后方能上岗。

⑤中标人自身也应加强对管护工人及安保人员的教育和培训工作，努力提高业务技能。

⑥中标人应遵循相关安全准则，加强安全管理，管理过程中所发生的一切安全责任及损失均由管护单位（含安保）负责。

⑦中标人投标文件中承诺的项目负责人必须到位。

⑧合同期内，绿化养护面积如有增、减，其增、减部分按中标单价依据实际增减时间费用予以增减。

三、配备要求

人员配备：项目负责人1人，技术负责人1人。最低配置管护人员数量（总数可包括项目负责人1人，技术负责人1人）不少于15人；

设备配备：须配备绿篱机，割草机，打药机，洒水车，垃圾清运车，油锯台，锄头、手剪等简易工具若干，专用于本绿化养护工作。

## 四、本采购项目采用“1+1+1”模式，服务承包期限暂定为1年，在合同期内视考核结果，按照《铜陵市园林绿化精细化管理考核办法》进行评分，年考核总评分在90分及以上的，报财政局备案通过后采购人可以与中标单位续签第二年服务合同。合同执行起始时间为经采购人批准的正式运营时间。

| 五松城区城市绿化带一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 |  | 面积（㎡） |  | 品种 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 北湖街南 |  | 480 |  | 青瓜子、红花、红叶石楠、金边黄杨 |  | 1.养护标准严格执行《铜 陵市绿化养护导则》，并 按照《铜陵市住房城建委 园林绿化精细化管理考核 办法》进行考核。 |  |  |
| 2 | 北湖街东侧 |  | 3230 |  | 草坪、银杏、青瓜子、红花、红叶石楠、金边黄杨 |  |  |  |  |
| 3 | 北湖街西侧 |  | 1980 |  | 樱花、紫薇、海棠、杜鹃、金边黄杨 |  |  |  |  |
| 4 | 建设东路天馨花园前面 |  | 3600 |  | 草坪、构骨球、银杏、五角枫、紫薇、红花继木球 |  |  |  |  |
| 5 | 建设东路江南文化园 |  | 13200 |  | 香樟、构骨球、银杏、五角枫、紫薇、红花继木球、红叶石楠 |  |  |  |  |
| 6 | 湖东路 |  | 12400 |  | 五针松、香樟、桂花，红叶李、樱花、去青、金边黄杨，红叶石楠 |  |  |  |  |
| 7 | 天井庄园东门两边湖东路西侧景观绿化带 |  | 5280 |  | 香樟、红枫、桂花，樱花，红叶石楠，金边黄杨，金森女贞等 |  |  |  |  |
| 8 | 供电局门前 |  | 1200 |  | 香樟、桂花、海桐球、红叶石楠、草坪等 |  |  |  |  |
| 9 | 天馨花园铜园路南侧绿化带 |  | 425 |  | 紫薇、海棠、龙柏、青瓜子、草坪等 |  |  |  |  |
| 10 | 滨湖路(实验小学北边) |  | 1610 |  | 香樟、桂花、紫薇、木槿、银杏、海桐球、红叶石楠、草坪等 |  |  |  |  |
| 11 | 伯乐花坛医院 |  | 55 |  | 冬青、金边黄杨、红叶石楠等 |  |  |  |  |
| 12 | 十字街。 |  | 120 |  | 桂花、红枫、樱花、铁树、紫薇等 |  |  |  |  |
| 13 | 笠帽山路东天桥西边 景观绿化带 |  | 1200 |  | 香樟、草坪、红花继木球等 |  |  |  |  |
| 14 | 莱凯斯仃 |  | 110 |  | 香樟、桂花、紫薇、木槿、银杏、海桐球、红叶、石楠草坪等 |  |  |  |  |
| 15 | 笠帽山西路。 |  | 500 |  | 香樟、桂花、紫薇、木槿、银杏、海桐球、红叶、石楠草坪等 |  |  |  |  |
| 16 | 湖东路延伸段瑞吉山水 小区西门两边绿化带 |  | 6975 |  | 香樟、桂花、紫薇、木槿、银杏、海桐球、红叶、石楠草坪等 |  |  |  |  |
| 17 | 山城步道 |  | 6300 |  | 香樟、桂花、紫薇、木槿、银杏、海桐球、红叶、石楠草坪等 |  |  |  |  |
| 18 | 观湖大道 |  | 5360 |  | 桂花、樱花、红叶石楠、金边黄杨、青冬等 |  |  |  |  |
| 19 | 天瑞嘉城湖东路东侧 |  | 6750 |  | 香樟，银杏，红叶，石楠草坪等。 |  |  |  |  |
| 20 | 山水人家湖东路西侧 |  | 3375 |  | 香樟、红叶石楠、草坪等。 |  |  |  |  |
| 21 | 荷塘月色后门 |  | 950 |  | 红叶石楠、红花继木 |  |  |  |  |
|  | 山城水岸1期瑞成路以南绿化带 |  | 330 |  | 红叶石楠、桂花、红花继木 |  |  |  |  |
| 22 | 山城水岸2期瑞成路 以北滨湖路以东绿化带 |  | 1178 |  | 红叶石楠、桂花、红花继木 |  |  |  |  |
| 23 | 笠帽山东路 |  | 3292 |  | 金叶女贞、桂花、紫薇、海桐、红梅、海桐球、红叶、萝冬等 |  |  |  |  |
| 24 | 井湖路老区委门口两边 |  | 90 |  | 红叶石楠、红花继木 |  |  |  |  |
| 25 | 翠湖二路（湖东路-天桥段） |  | 510 |  | 金边黄杨、红花檵木、石楠球等 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 80500 |  |  |  |  |  |  |
| 二、行道树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 |  | 棵树 |  | 品种 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 建设路 |  | 559 |  | 香樟、银杏、海藻等 |  |  |  |  |
| 2 | 观湖大道 |  | 176 |  | 香樟、松树 |  |  |  |  |
| 3 | 湖东路 |  | 361 |  | 香樟、广玉兰、黄山峦树、银杏 |  |  |  |  |
| 4 | 篱帽山路 |  | 376 |  | 香樟、广玉兰 |  |  |  |  |
| 5 | 翠湖二路 |  | 40 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 6 | 人民大道 |  | 177 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 7 | 东门街 |  | 46 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 8 | 山城大道 |  | 36 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 9 | 万鸡山路 |  | 149 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 10 | 金昌大道 |  | 225 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 11 | 瑞成路 |  | 129 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 12 | 滨湖路 |  | 155 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 13 | 北湖路 |  | 344 |  | 香樟 |  |  |  |  |
| 14 | 滨江大道 |  | 1230 |  | 香樟、桂花、 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4033 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：行道树养护含修枝、刷白、病虫害防治等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路苗木补栽一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 位置 |  | 面积（㎡） |  | 品种、规格、要求 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 建设路-观湖大道与建设路口 东南角处 |  | 4 |  | 红叶石楠 （H:40-45CM ）25/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 2 |  | 建设路17-27-29路灯杆附近 |  | 16 |  | 南天竹 (H:30-35CM) 25/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 3 |  | 建设路19-21路灯杆附近 |  | 10 |  | 六月雪 (H:40-45CM) 25/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 4 |  | 湖东路15-18-27-33-41-51-54 -56-72-78-80-82-84路灯杆附近 |  | 60 |  | 金边黄杨 (H:40-45CM) 40/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 5 |  | 湖东路52路灯杆对面中间隔离带 |  | 6 |  | 红花檵木 (H:35-40CM) 25/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 6 |  | 翠湖二路（湖东路-天桥） |  | 200 |  | 金边黄杨 (H:40-45CM) 盆径（20-25）40/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 7 |  | 观湖大道城北公交站台旁 |  | 12 |  | 红叶石楠（H:40-45CM）25/㎡ 包成活 |  |  |  |
| 备注：1.投标报价包含完成本项目服务的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核与验收方案

铜陵市园林绿化精细化管理考核办法

第一条为加强我市园林绿化养护管理，巩固园林绿化建设成果，建立健全园林绿化监督、考核机制，促进园林绿化养护 管理水平进一步提升，依据有关法律法规、文件精神和技术标 准，结合我市实际，制定本考核办法。

第二条 依据《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管 理工作的指导意见》（皖政〔2019〕52号）、《铜陵市城市绿化 条例》、《铜陵市人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的 意见》（铜政〔2019〕65号）、《园林绿化养护标准》、《安徽省园林绿化养护管理标准》（DB34/T5016-2015 ）等有关政 策法规和技术标准进行管理考核。

第三条 本办法适用我市建成区范围内政府投资的公园、游园、广场及道路绿化。

第四条考核对象包括：

（一）与政府绿化管理部门签订正式养护合同的园林绿化养护项目；

（二）辖区政府、铜陵经开区管委会园林绿化养护管理工作开展情况。

第五条 考核内容包括：养护工作和管理工作两个方面，养护工作按植物养护、环境卫生、设施维护等内容进行考核； 管理工作按人员机械配备、管理制度、安全文明和资料台账等内容进行考核。

第六条 考核采用日常巡查、定期抽查、专项督查和月度考核 相结合的方式，按照行政职能和属地管理原则实行分级考核。

市级考核由市园林绿化行政主管部门组织实施，主要对各区和铜陵经开区园林绿化主管部门的绿地养护管理工作开展专 项督查和季度考核。季度考核抽查每个区所辖30%的绿地（绿地在5块及以下的全部纳入考核），考核人员按照考核标准分 别评分，取算术平均值计入该区考核得分。考核组全体成员有 效评分的算术平均值即为本次考核最终得分。市园林绿化行政 主管部门每季度对专项督查和季度考核情况予以通报。

市管园林绿地养护考核由市级园林绿化行政主管部门采取日常巡查、定期抽查、专项督查和月度考核相结合的方式进行。日常巡查由考核人员不定期分散、分项进行检查；月度考核每月进行一次。考核或督查中发现的问题应及时现场指正、拍照留存，并作为考核评分依据，必要时可出具书面整改通知书，限期整改。未按要求整改或整改不到位的，依据《铜陵市园林 绿化诚信综合评价办法》及《铜陵市园林绿化养护诚信评价标 准》对养护单位予以扣分处理。月度考核结束后应及时通报考 核结果，并依据考核结果兑现当月养护经费。区级园林绿地养护考核由各区、铜陵经开区园林绿化管理 部门自行组织实施，每月至少对管辖的园林绿地进行一次全面考核。区级月度考核结果应及时报市级园林绿化行政主管部门 备案，并通过“铜陵市园林绿化企业诚信综合评价信息系统”对本 辖区绿化养护项目

作出养护考核评价。

第七条 市级考核及市本级园林绿地养护考核按照《铜陵 市道路绿化精细化管理考核标准》和《铜陵市公园绿地精细化 管理考核标准》（详见附件）执行，区级园林绿地养护考核可 参照本标准执行，也可根据自身实际情况，在不降低管护标准 前提下自行制定考核标准。

第八条 市级园林绿化行政主管部门组织园林绿化相关专业技术人员成立不少于20人的考核专家库，每次至少抽取5人 参与考核评分。

考核人员应严格遵守组织纪律和工作纪律，按照考核程序和标准，客观、公平、公正、独立评分，对存在利益关联的考 核事项实行回避制度。

第九条 月度考核得分达90分及以上的全额支付当月管护 经费；月度考核得分低于90分的且高于70分的，每少1分扣除当月管护经费的1%；月度考核得分低于70分的，不予支付 当月管护经费；连续3个月得分达95分（含）以上的，予以通 报表扬及信用加分，并奖励月管护经费的5%;连续3个月得分 低于85分或连续2个月得分低于80分或单月得分低于70分的， 予以通报批评及信用扣分，且管理单位有权单方终止管护合同。

直接扣分和处罚情况：市民投诉举报养护管理质量问题，经核实未及时整改或整改不到位，每次扣1分，并处罚款1000

元；上级领导检查发现养护管理质量问题，每次扣2分，并处罚款3000元；市级及以上媒体曝光养护管理质量问题，每次扣 3分，并处罚款5000元。

第十条预留合同管护费用的20%用于考核奖惩。

第十一条 本办法自印发之日起实施，原《铜陵市住房城建委园林绿化精细化管理考核办法》废止，市级园林绿化行政 主管部门负责解释。

附件：《铜陵市道路绿化精细化管理考核标准》

附件          铜陵市道路绿化精细化管理考核标准

| 项目 |  | 养护标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| '、 植物 养护 (70 分) | 乔木 (10 分) | - 乔木树形美观、生长旺盛， 无明显枯枝死梢；树冠完整，分枝 点合适，内膛枝不乱，通风透光； 枝干、叶片健壮；根部无萌菓，干 部无藤物缠绕；行道树树冠完整， 规格整齐、一致，分枝点高度一致； 无死、缺株。 - 根据树木生长习性，及时整 形修剪，遵照先整理、后修剪程序 进行；剪、锯口应平滑，留牙方位 正确，切口应在切口牙的反侧呈 45。倾斜；切口创面大于5cm (直 径)必须进行防腐处理。 - 符合树木生长习性，生长季 节无异常黄叶；及时抹芽，树干、 一级分枝上无萌条。 - 有树木支撑的，要求支撑整 齐、美观、牢固，无缺损；及时扶 正，灾害性天气多发季节应随时检 查清理断枝、倒伏树木。 - 做好树木裹干、涂白等防寒 措施，春季及时去除防寒物；及时 抗旱、排涝，冬季易冻害的树木及 时做防冻处理。 - 施肥，视树木生长势，及时 施基肥、追肥。 - 树上无晾晒、钉挂、捆绑等 破坏植物现象。 - 行道树池完整、无杂草、内 无黄土裸露。 | (1 )缺株、死株、残次株(半节枯死、严 重病害、严重偏冠树木等)每株扣0.5分， 如为行道树每株扣1分；行道树少数植株 明显差异判为缺株。 (2 )未及时修剪或修剪不规范影响景观效 果，每株扣0.5分；修剪创口未防腐处理， 每株扣0.5分。 - 正常生长季节出现黄叶、焦叶、卷叶、 落叶的，每株扣0.5分；未及时清理萌菓、 藤物、拉挂的，每株扣0.5分。 - 树撑残缺、树木倾斜，倒伏、断枝未 及时处置，每株扣1分。 - 未按要求涂白、裹干，做好防寒措施， 每株扣0.5分；未及时去除防寒物，每株 扣0.5分。 - 未按规定施肥的扣1分。 - 树上有晾晒、绑扎物、禁锢物铁钉等 扣0.5分。 - 树池篦破损、树穴有明显缺株、杂草、 黄土裸露，每穴扣0.5分。 |
|  | 花灌木 (5分) | - 花灌木株形丰满长势良好， 无明显枯枝死枝梢；枝条分布合 理、匀称；修剪及时规范，无萌生 枝，通风透光。 - 适时开花，及时修剪残花败叶。 - 树体无藤蔓缠绕，树上无晾 | - 病弱残次枯死株未及时清理，缺株未 补植的，每株扣0.5分；未修剪或修剪严 重不规范，每株扣0.5分。 - 花后残花败叶未及时修剪，影响景观 效果，扣0.5分。 - 未及时清理萌菓、藤蔓、钉挂、扎缚、 |

|  |  | 晒，无钉挂、扎缚、禁锢等影响树 木生长物。 （4）病虫害防治及时有效；有明显 主干的冬季做好涂白等防病工作。 | 禁锢物，每株扣0.5分。 （4）病虫害未及时防治扣1分；有明显主 干的未按要求涂白，每株扣0.3分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整形植 物 （15 分） | （1） 绿篱、色块、球类枝叶茂密， 造型流畅优美；无死株、缺株，无 倒伏、残损株，植株生长茂盛，无 脱脚、枯死现象。 （2） 绿篱、色块修剪，修剪面平 整饱满，无明显突出枝，表面无明 显光杆，绿篱色块不同品种间界线 分明，分割线完整流畅；球类修剪， 球形丰满、完整球面光滑密实，无 明显偏冠空洞；竹类，无枯枝死梢。 （3 ）修剪残余枝叶及时清除干净。 | （1） 枯死株、缺株每平方米扣1分，苗木 严重残次（长势差、病虫危害严重、严重 脱脚等）每平方米扣1分。 （2） 未修剪或修剪不规范，绿篱、色块、 竹类，每平方米扣1分；球类每株扣0.5 分；品种间界线不清晰，扣1分。 （3） 修剪残留物未及时清除，扣0.5分。 |
|  | 草坪、 地被、 花卉类 （10 分） | （1） 草坪、地被、花卉植物生长 茂盛，适时开花，生长季节无枯黄、 枯败；草坪覆盖率在95%以上，无 明显杂草、积水、秃块；修剪及时 （暖季草4-6厘米、冷季草6-8厘 米），边缘线清晰；绿地内无垃圾， 无明显人行便道；修剪、清理后的 废弃物随产随清。 （2） 地被、草坪、与色块之间应 全面切边，切边沟要求界限分明， 深浅一致，线条流畅。 （3） 地被、攀缘植物、水生植物 植物生长健壮，无明显缺株，观花 地被植物开花茂盛；攀缘植物扶 弓1、修剪正常；地块无明显杂草、 积水、秃块。 （4） 做好草坪休眠期防火工作。 | （1）生长季节有枯黄、枯败现象，每平方 米扣0.5分；草坪有明显空洞、斑秃、黄 土裸露每处扣0.5分；修剪不及时每处扣 0.5分；有垃圾杂物每处扣0.5分；有明显 人行便道每处扣0.5分；修剪、清理废物 未及时清理，每次扣0.5分。 （2 ）未全面切边或切边不规范，每次扣1 分。 （3） 植物长势明显偏差，扣0.5分；有缺 株每处扣0.5分；有明显杂草、积水、垃 圾、秃块，每处扣0.5分。 （4） 草坪失火每平方米扣0.5分。 |
|  | 水肥管 理 （5分） | （1 ）植物表面无明显积尘及粘滞 物、缺水、缺肥现象；生长季节（雨 停三日内）、冬季（0°C以上，雨 停七日内）及时开展喷淋浇水。 （2）开盘大小适当、线条圆滑、 盘面平整；根据植物生长特性及时 浇水、松土、施肥，要求一年施肥 不少于二次，土壤理化性状良好。 | （1） 植物表面有明显积尘及粘滞物未有效 清理，扣1分；苗木严重缺水或积水，叶 片枯萎，每次扣0.5分。 （2） 未开盘或开盘不规范，扣0.5分；未 施肥或无施肥台账、未上报，扣1分；绿 地土壤严重板结、干旱，或明显积水的， 每处扣1分。 |

|  | 绿化调 整 补植 (5分) | 乔木、花灌木存在安全隐患或过密 应安排调整；绿篱、色块草花、草 坪、地被缺失应及时补种。 | 乔木、花灌木应在最近绿化适宜季节调整、 补植；绿篱、色块、草花、草坪、地被缺 失应在下月考核前补种到位；未补植到位 或未按规范要求调整、补植，每处扣1分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 病虫防治10分 | 按规范及时防治和控制病虫害发 生，按照农药操作规程进行作业， 喷洒药剂时应避开人流活动高峰 期并设置安全警示标志；无群众举 报媒体曝光事件发生，严格管控树 木检疫病虫害。 | - 未按规定防治或无病虫害防治记录， 发现有明显虫口、虫粪、成(幼)虫，危 害率超过5%,扣0.5分，严重的顶格扣分。 - 发生重要植物检疫病虫害未有效防 治，每次扣2分。 - 喷洒农药未设置警示、未合理防护的， 施药人员未作必要防护的扣1分。 |
|  | 绿地清理与保洁10分 | - 绿地保持整洁，无影响景观 的杂物、干枯枝、树挂、乱涂乱画、 乱停乱放、乱搭乱建等。 - 绿地、硬地按要求及时清扫 保洁，收集的垃圾杂物和枯枝落叶 及时清运，不得随意焚烧。 - 水体洁净，无漂浮物，无异 味。 - 各种与绿地无关的张贴物或 设施及时清除。 | (1 )绿地有影响景观的杂物、干枯枝、树 挂、乱涂乱画、乱停乱放、乱搭乱建等现 象，每处扣1分；绿地有积水每处扣0.5 分； - 未按要求及时清扫保洁，收集的垃圾 杂物和枯枝落叶未及时清运，每次扣1分。 - 水面脏乱、有漂浮物，每次扣1分。 - 各种与绿地无关的张贴物或设施未及 时清除，每次扣1分。 |
| 、 设施维护10分 |  | - 道路和广场铺装表面平整无 凹凸，无积水。 - 建(构)筑物、雕塑小品保 持外观整洁，构件和各项设施完好 无损，无安全隐患。 - 园凳、桌椅外观整洁，坐靠 舒适，稳固，无损坏；花箱、垃圾 箱外观保持整洁完整，无污垢；箱 内应无沉积垃圾、无异味、无蚊蝇 滋生；标识牌保持外观整洁，构件 完整，指示清晰明显，设置合理， 文字、规范完整，对破损的标识牌 及时修补或更换。 - 给排水设施完整无损，满足 功能要求，照明、监控等设施应定 期检测，并保持运转正常。 - 其它园林设施，保持完好， 使用正常。 | - 园路广场破损、不平整，每处扣0.5 分；有积水、淤泥现象，每处扣0.5分。 - 建(构)筑物、雕塑小品破损、污秽、 修缮不及时，每处扣1分。 - 园凳、桌椅、垃圾箱等布置不合理、 未保持清洁完好，每处扣1分。标牌设置 不规范、破损恢复不及时，扣1分。 - 排水、照明、监控等设施受损、无法 满足功能要求，每处扣1分。 - 其它园林设施参考《铜陵市公园绿地 精细化管理考核标准》对应项予以扣分。 |

| 安全生产、文明创建15分 | 安全保 护 (7分) | 按照相关应急预案，开展日常巡视 检查，及时处理并记录所发现问 题；暴风雨、暴雪等来临前，检查 树木绑扎、支撑情况，保持稳固； 灾害过后及时检查苗木损伤情况， 清除、扶正倒伏树木，修剪存在安 全隐患的树枝；高温暑热、低温寒 冷等极端天气，对植物和附属设施 等做好防护措施，发现问题及时补 救；做好冬季防火工作。 | 未按要求巡视检查，没有巡查记录的扣1 分；未及时发现安全隐患、采取防护措施 不及时，每次扣2分；应急处置不及时或 处置不当，每次扣5分；没有制定应急预 案，扣5分；冬季防火工作落实不到位， 扣2分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 文明 创建 (5分) | - 工作人员统一着装，并印有 单位名称标识。 - 绿地管护常态化，无毁坏树 木、摘花摘果、侵占绿地、偷盗苗 木等现象。 - 按照市文明创建工作测评标 准要求开展各项创建活动。 - 涉及行政许可批准占挖园林 绿地事项，在占挖施工过程中应加 强事中、事后跟踪管理，发现问题 及时处置和报告。同时应加强日常 巡查，及时制止和处置未经许可的 市政设施和绿地占挖行为。 | - 管理人员不在岗在位，扣1分；着装 不整洁、无统一标识扣1分。 - 对照创建标准，每发现一处问题，扣 0.5分；有未经审批占用开挖绿地，发现一 次扣3分。 - 不响应上级要求，一次扣3分；被上 级单位批评或媒体曝光，被投诉查实的， 每次扣1分。 - 行政许可批准占挖园林绿地事项，事 中、事后管理不到位发现一次扣3分。 |
|  | 承诺履 行 (3分) | 按照合同要求配管护人员；道路绿 地养护人员按5000m2/A,行道树 按500株/人，防护林地、郊野绿 地按8000m2/A配备。 | 养护人员未按要求配备齐全或履职不到 位，每次扣1分。 |
| 台账资料5分 |  | - 管护单位应建立园林绿化管 理台账资料，包括技术档案、养护 日志、应急处置台账、行政许可占 挖管理台账等。 - 按规定及时制定、收集、整 理各类档案资料，并及时上报。 - 积极报送信息、宣传材料。 | - 未建立台账或做假台账的扣2分，台 账不完整扣1分。 - 台账更新、报送不及时，每次扣1 分。 - 未按要求报送信息、宣传材料，每次 扣0.5分。 |

备注：1.本细则适用于道路绿化、防护林地及其它郊野绿化。

2.各子项扣分上限为测评项目分项分值。

3.表中所述的“规范”“标准”均指国家、省、市现行的规范和标准。

- 养护目标：

本项目质量要求依据行业标准，结合本省实际情况编制而成，供参考使用。

- 树木管理一级：新栽树木成活率99%，原有树木保存率100%。树形美观，长势茂盛，无歪斜，适时整形修剪，无枯枝、徒长枝、病虫枝，造型植物按设计要求修剪，达到预期效果。树上无牵绳挂物，无依树搭盖。适时水肥管理，松土，除杂草，开花植物能按时开花。

二级：新栽树木成活率98%，原有树木保存率99%。树木生长良好，保持树木自然特征，无明显歪斜(造型植物除外)，无牵绳挂物。整形修剪，保持树木整齐美观。

三级：新栽树木成活率97%，原有树木保存率98%。树木生长正常，树形比较完整，重点植物要修剪，无明显枯枝败叶、病虫害。

- 绿地管理一级：植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，整齐美观，无缺株。土壤疏松、平整、无杂草、无建筑、生活等废弃物，无渍水及旱象。

二级：植物生长茂盛，土壤平整，基本无杂草，无积成垃圾，无明

显缺株，无渍水及旱象。三级：植物生长基本正常，无明显杂草、缺株，废弃物及时清除。

- 草坪管理一级：达到设计要求，草种纯、生长旺盛，观赏效果好；经常修剪，高度符合规定标准，整齐美观，随时清除杂草，其杂草率不超过1%，裸露地面不超过2%，无渍水，无垃圾及废弃物，无病虫危害。

二级：草坪生长正常，观赏效果好，经常修剪，整齐美观，杂草率

不超过2%，裸露地面不超过3%，无废弃物，无渍水，无明显的病虫害。

三级：草坪基本生长正常，经常修剪，无明显的裸露地面、杂草、垃圾。

- 草花管理一级：草花质量符合一级标准，地栽草花者摆花图案新颖，花色鲜艳，观赏效果好，花期长、无因管理不善提前倒伏、枯萎现象。

二级：草花质量符合二级标准，地栽草花或摆花其花色有变化，整

体效果好，花期达到预期效果。

三级：草花质量符合二级标准，整齐美观，管理好。

- 园林设施管理一级：园林建筑、园林小品、绿化设施保持完好，整洁美观，损坏及时维修，定期表面刷新。

二级：园林建筑、园林小品、绿化设施保持基本完好，损坏定期维

修，无明显的污物。

三级：园林建筑、园林小品、绿化设施保持较好，损坏要修复。

- 病虫害防治

一级：植物病害基本无危害现象，食叶性害虫不超过5%，蛀干性害虫不超过3%。

二级：植物病害无明显危害迹象，食叶性害虫不超过10%，蛀干性

害虫不超过5%。

## 三级：植物病害不明显，食叶性害虫不超过15%，蛀干性害虫不超过10%。