铜陵市公安局刑侦实验耗材采购项目项目需求（第1包）

# 一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目明细 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA个体识别检测试剂盒 | 200人份/盒，适用于DNA实验室案件检材DNA检测。 | 盒 | 9 |
| 2 | 内标 LIZ 600 | 800次/袋 | 袋 | 5 |
| 3 | Y-STR检测试剂盒 | 100人份/盒，适用于DNA实验室案件检材DNA检测。 | 盒 | 1 |
| 4 | Pop-4胶 | 3.5ml/瓶 | 瓶 | 16 |
| 5 | 高纯甲酰胺 | 25ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 6 | 排枪枪头 | 1000个/袋 | 袋 | 10 |
| 7 | 96孔板 | 10块/包，用于DNA实验室现有设备ABI-3130XL型DNA序列分析仪。 | 包 | 40 |
| 8 | 干湿两用提取用棉签 | 30支/盒，专用于生物物证的提取和保存，适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA检验使用。 | 盒 | 20 |
| 9 | 提篮 | 100支/盒，与DNA纯化试剂盒配套应用于DNA实验室现有设备QIAGEN QIAcube核酸提取仪上，检验上样专用。 | 盒 | 20 |

# 二、技术参数要求

（一）DNA个体识别检测试剂盒

★1、不少于200人份/盒的包装规格。试剂盒使用的分子量内标用于标定大小在20-600个核苷酸范围的片段，包含片段为（20、40、60、80、100、114、 120、140、160、180、200、 214、220、 240、250、260、280、 300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、 500、514、520、540、560、580、600）。

★2、6色荧光检测，单 管 同 时 扩 增 不 少 于 25 个 基 因 座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。全常染色体试剂盒，具有D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin 24个位点复合扩增，且扩增时间不超过76分钟。

3、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。

★4、扩增产物中须包含至少2个内控质量参考（IQC）标记物，用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。且至少包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点。

5、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库应用系统，能成功导入。且按试剂盒名称导入的基因座位点顺序不变。

（二）内标LIZ 600

★1、适用于DNA实验室现有设备ABI-3130XL型DNA序列分析仪。

★2、测序仪电泳时候的标尺。分子量内标用于标定大小在20-600个核苷酸范围的片段，包含片段为（20、40、60、80、100、114、120、140、160、180、200、 214、220、 240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580、600）。

（三）Y-STR检测试剂盒

★1、不少于100人份/盒的包装规格。

★2、6色及6色以上荧光检测，Y染色体试剂盒，单管扩增不少于27个Y 染色体基因座,包含 DYS576,DYS389I/II,DYS635,DYS627, DYS460, DYS458, DYS19, GATA-H4,DYS448, DYS391, DYS456, DYS390, DYS438, DYS392, DYS518, DYS570, DYS437, DYS385a/b, DYS449, DYS393, DYS439, DYS481,DYS387S1a/b, DYS533。

★3、试剂盒使用的分子量内标用于标定大小在 20-600 个核苷酸范围的片段,包含片段为(20、40、60、80、100、114、120、140、160、180、200、 214、220、 240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580、600)。

4、试剂盒针对不同基因座均设置真实客观的滑脱峰（Stutter峰）阈值，经大规模群体实验得到的统计数据，非一刀切。保证样品的分型更可靠，提供相关支持文件。

5、试剂盒的 Ladder 组成不少于 342 个等位基因和 179 个虚拟 Bin,增强等位基因的判读

★6、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入国家公安机关DNA数据库, 并能成功导入且按试剂盒名称导入的基因座位点顺序不变。

7、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库应用系统，能成功导入。且按试剂盒名称导入的基因座位点顺序不变。

（四）3130 POP4分离胶

★不低于3.5ml/瓶的包装规格；用于DNA实验室现有设备ABI-3130XL型DNA序列分析仪。

（五）高纯甲酰胺

★不低于25ml/瓶的包装规格；用于DNA实验室现有设备ABI-3130XL型DNA序列分析仪。

（六）排枪枪头

不低于1000个/袋的包装规格。

（七）96孔板

★不低于10块/盒的包装规格；用于DNA实验室现有设备ABI-3130XL型DNA序列分析仪。

（八）干湿两用提取用棉签

★不低于30支/盒的包装规格；专用于生物物证的提取和保存，适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA检验使用。

（九）提篮

★不低于100支/盒的包装规格；与DNA纯化试剂盒配套应用于DNA实验室现有设备QIAGEN QIAcube核酸提取仪上，检验上样专用。