项目编号：2023CGSH

铜陵市港口码头数字科技治超系统建设项目

招标文件

| 采购人 | ： | 铜陵市地方海事（港航）管理服务中心（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（盖章） |

2023年2月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章　投标人须知前附表	5

第三章  投标须知	9

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标人	12

四、投标书的编制	14

五、投标书的递交	16

六、开标	16

七、评标定标	17

八、废标	19

九、评标办法	20

十、合同的签订、履行及验收	28

第四章 项目需求	30

第五章 采购合同参考模板	55

第六章 投标文件格式	60

# 第一章　招标公告

项目概况

铜陵市港口码头数字科技治超系统建设项目的潜在投标人应在铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）免费下载获取采购文件，并于投标文件递交截止时间（具体时间以网站发布的招标公告内容为准）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CGSH

项目名称：铜陵市港口码头数字科技治超系统建设项目

预算金额：550万元

最高限价：528.70万元

采购需求：对铜陵市港口码头数字科技治超系统建设，包含14个码头的19 个站点前端感知系统、源头治超点基础配套、源头治超后端支撑系统等建设内容。并将地磅称重数据和视频图像接入省市治超信息平台。满足《交通运输部治超信息系统数据接口说明书》、《全国治超信息系统数据交换标准》等要求，车辆检测数据需要接入《安徽省联网治超综合管理平台铜陵市治超管理平台》，并实现数据的无缝对接。承建商需要部署省厅统一下发软件，并与原《安徽省联网治超综合管理平台铜陵市治超管理平台》系统开发商进行接口对接，并为本地平台接口进行二次开发。具体要求详见采购需求。

合同履行期限：60日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第3款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下： 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

对此项内容如有质疑可以书面形式或登录铜陵市公共资源交易平台线上提交两种方式向采购人提出。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2023年 月 日至2023年 月 日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：自铜陵市公共资源交易网免费下载（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）

方式：本项目只接受已入安徽省公共资源交易市场主体库的企业参与投标。投标单位应及时办理入库手续在中心网站（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）自行下载采购文件。入库方式详见中心网站下载专区“安徽省公共资源交易市场主体库入库须知”，因未及时办理入库手续导致无法参与投标的，责任自负。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2023年  月  日 10时00分（北京时间）

开标地点：铜陵市开标  室(  楼)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用网上不见面开标，投标文件解密、询标通知、客观分公示、否决通知等，通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后30分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：400-998-0000。

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

2．无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：铜陵市地方海事（港航）管理服务中心

地  址：安徽省铜陵市铜官区北京西路29号

联系方式：

2.采购代理机构信息

名  称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地　址：铜陵市铜冠商务大厦1016室

联系方式：0562-2885626

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电　话：19956205613

## 第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 预算控制数 | 528.70万元 |
|  | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 供货期(达到可验收状态所需的所有时间) | 60日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 对采购文件质疑的提出 | 潜在投标人应在本项目采购公告截止时间前提出 |
|  | 是否接受分包履约 | 不接受 |
|  | 标段划分 | 1个标段 |
|  | 中标候选人的推荐 | 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的3名中标候选人。 |
|  | 勘察现场的要求 | 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
|  | 投标有效期 | 开标后三个月 |
|  | 付款方式 | 双方签订合同后7天内，合同签订后支付本阶段对应中标价款的10%作为预付款（若中标企业为中小微企业，比例可提高至40%，以下支付为相同比例支付。）；货物安装完成后甲方向乙方支付至合同总价的60%；全部验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的100%。 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同价款的2.5%。 履约保证金的缴纳：成交投标人在成交通知书发出后5个工作日内向采购人一次性支付履约保证金。（成交投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金形式提交。） |
|  | 投标文件份数 | 投标文件： 加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过交易中心电子交易平台上传； 在招标文件的投标时间截止前没有提交网上加密电子投标文件的，投标无效。 |
|  | 递交投标文件地点及开标地点 | 见招标公告，投标人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成标书无法接受。 加密的电子投标文件接收时间为投标截止时间。 |
|  | 投标截止时间及开标时间 | 见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。 |
|  | 开标解密 | 开标时各投标人应在解密程序开始后 30 分钟内对本单位的投标远程解密（以交易系统时间为准）。 |
|  | 文件澄清、客观分值公示、投标否决通知 | 投标人应通过电脑及时刷新点击查看系统内的询标、客观分公示、投标否决等通知消息，并通过系统接受评标委员会发起的询标和通知，在规定的时间内（从评标委员会发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。逾期未回复的（以交易系统时间为准），评标委员会将可能按不利于投标人的内容进行评审，责任由投标人自行承担。 |
|  | 费用承担 | 投标人参加投标活动发生的一切费用均自理，其中本项目设计费用、后期专家验收评审费用由中标人承担。采购人不再另行支付。 |
|  | 合同签订时间 | 采购人通知领取中标通知书后，中标人应在3日内领取中标通知书，领取后7个工作日内与采购人签订合同，逾期不领取中标通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新采购。 |
|  | 政府采购政策 | 一、中小企业 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、安徽省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）文件规定执行中小企业政策，参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 二、监狱企业。 依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 三、残疾人福利性单位 依据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、三首、创新产品 依据《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市科技型小微企业创新产品首张订单和推广应用实施办法（试行）的通知）》（铜政办〔2021〕11 号）和《铜陵市财政局关于落实政府采购支持科技创新政策的通知》（财购〔2021〕12 号），规范支持三首、创新产品政策，具体为三首产品和经市科技局认定的创新产品自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。经市科技局认定的创新产品应提供市科技局公布的铜陵市科技型小微企业创新产品目录相关文件，三首产品应提供省经信厅公布首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件产品名单相关文件或省经信厅网站公开的截图，未提供的不享受相关政策。 五、节能环保产品 依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或做为不允许偏离的实质性要求。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监管总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或做为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 本项目将对排名第一的中标候选人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监管部门按相关规定进行处理。 |
|  | 招标采购代理费 | 成交投标人按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）》规定的标准支付招标代理服务费。成交投标人在领取成交通知书前一次性支付给代理机构，此费用应综合进投标单价和总价中，成交投标人不得要求采购人另行支付。 |
|  | 报价扣除 | 本项目符合下列条件的应按扣除后的价格参加评审： 小型和微型企业价格扣除：10%。 符合条件的联合体价格扣除：/%。 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/%。 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业 三首、创新产品价格扣除：10% |
|  | 主要成交标的名称、规格、型号、数量、单价 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）规定：本项目将对排名第一的中标候选投标人的主要成交标的名称、规格、型号、数量、单价，经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示。如有虚假，将取消成交资格并由监督管理部门按有关规定处理 |
|  | 信用查询 | 详见评标办法 |
|  | 财务联系方式 | 保证金联系电话0562-5885857。 |
|  | 其它 | 如交易系统中相关操作内容与采购文件正文不符的，以采购文件以准。如投标人在文件编制和递交、评委在评审过程遇到系统无法实现的情况，请及时交易中心工作人员（以公告为准）以及中心信息技术部门（0562-5885890）联系。 |

## 第三章  投标须知

### 一、总则

1、本招标文件仅适用于本次公开招标的货物项目。招标代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的技术服务要求，对此项目进行招标代理，编制招标文件，组织开评标活动。

2、本次招标的货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购纳入实施品目清单管理的节能、环保产品。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，否则投标无效。 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是由权威机构颁发，且在有效期内的。

### 二、招标文件

3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在招标文件中规定的时间内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5、答疑及招标文件的澄清与修改

5.1投标人可以要求采购单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

5.2投标人对招标文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，通过电子系统在线提交或书面形式通知采购人或代理机构，采购人必须线上回复。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵公共资源交易网” “补充公告”一栏，告知所有投标人，但不说明问题的来源。因此，投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

6、招标文件的修改

6.1在某些情况下，采购人可能对招标文件进行修改。

6.2采购人对招标文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有投标人，并对所有投标人具有约束力。

6.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有投标人。

7、电子开评标相关要求

7.1注册登记

7.1.1本项目只接受铜陵市公共资源交易系统企业诚信库（以下简称企业诚信库或企业库）已审核通过的企业参与投标，企业通过铜陵市公共资源交易系统（以下简称系统）完善投标信息，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《铜陵公共资源交易中心共享诚信库申报（投标人）操作手册及常见问题解答》。因未及时办理入库手续导致无法参与投标的，责任自负。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更企业诚信库信息）

7.1.2上传企业证件扫描件与基本信息

投标人在投标前应根据招标文件要求自行在企业诚信库中上传所有资质信息及原价扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。

7.2办理电子数字证书（CA证书）

7.2.1投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时联系铜陵市公共资源交易中心二楼企业登记入库窗口咨询，采取现场或线上办理（咨询电话0562-5885809，0562-5885810）。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

7.2.2.1数字证书到期后投标人必须及时在证书颁发机构网站续期，并对投标文件重新加密和电子签章，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。)

7.2.2.2数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

7.3下载招标文件

7.3.1投标人在招标文件获取时间内登录系统完善投标信息、下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

7.4制作投标文件

7.4.1投标人在铜陵市公共资源交易网上下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：

400-998-0000。

7.4.2制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

7.4.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

7.5上传投标文件

7.5.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

7.5.2经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担责任。

7.6提交保证金

7.6.1投标保证金从单位基本账户转账、汇款或者以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受现金形式，保证金到账、保函递交截止时间为招标公告规定的时间。

7.6.2投标保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的，保函复印件或扫描件装入投标文件。

7.7开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

7.7.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

7.7.2投标保证金汇入账户必须与企业库登记账户及扫描件信息三者信息完全一致，开标前未到达指定账户或账户信息不匹配的投标文件不予接受。（注：企业账户变动请及时更新企业库登记账户）以保函形式提交的除外。

7.7.3投标人现场无法使用CA锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的或标书显示携带病毒的，则拒绝企业继续投标。

7.7.4如因采购人CA锁解密失败或交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，将暂停项目交易。

7.8意外情况的处理

7.8.1出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

7.8.1.1网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

7.8.1.2网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

7.8.1.3网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

7.8.1.4计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

7.8.1.5电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

7.8.1.6其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

7.8.2出现上述情形而又不能及时解决的，招标代理机构应及时向政府采购监管部门报告，经批准同意后，采取以下办法处理：

7.8.2.1项目暂停，待系统或网络故障排除后，重新实施。

### 三、投标人

8、投标费用。

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、合格的投标人

9.1合格的投标人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。

9.2投标人之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关投标人均按无效标进行处理：

9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

10、勘察现场

10.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

10.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

10.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供现场的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11、知识产权

11.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

11.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

12、纪律与保密

12.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

12.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.2.1.2投标人之间约定中标人；

12.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2.1.6法律法规规定的其它情形。

12.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

12.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交的电子投标文件的制作机器码一致的；

12.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；

12.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

12.2.2.5不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

12.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位（或同一个人）的账户转出；

12.2.2.7法律法规规定的其它情形。

12.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

14.投标品牌

招标文件中提供的参考商标、品牌，是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌，应优于或相当于参考商标、品牌的技术规格。

15.签章的效力

招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

16.企业诚信库

16.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快政府采购工作电子化、信息化建设，中心实行投标人企业诚信库制度，并面向全国免费征集。

16.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。企业诚信库中的文字信息必须与扫描件、真实证照完全一致。企业诚信库资料的有效性在评标时由项目评审委员会负责审核。

16.3为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

### 四、投标书的编制

17、投标的语言及度量衡单位

17.1投标人的投标书、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

17.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

18、投标书构成

18.1投标书应包括本招标文件投标书格式中所规定的全部内容。

18.2投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标书将作为合同的重要组成部分。

18.3投标人不得擅自对招标文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。投标人应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。

19、投标报价

19.1投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

19.2投标报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

19.3投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

19.4投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。

20、投标货币：投标须以人民币报价。

21、证明投标人合格的文件

21.1投标人在其投标文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其投标文件的一部分。

21.2投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

22、投标保证金

22.1投标人应按招标文件规定的金额、缴纳时间、缴纳方式缴纳投标保证金，并将（复印件或影印件）作为其投标文件的组成部分。投标人不按招标文件规定提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

22.2投标保证金以单位基本账户转账或汇款形式提交的，保证金缴纳一般为虚拟账号，因此如有项目流标，原保证金将会在一定的时间内按原渠道进行退还，投标人若参加下一次投标的，应当重新按照新的采购文件要求进行缴纳，否则将视为保证金未予缴纳。

22.3投标保证金以单位基本账户转账或汇款形式提交的，预中标人以外的投标人投标保证金将在中标通知书发放后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在采购人与中标人签订合同并缴纳中标服务费后5个工作日内予以退还。

22.4投标保证金以单位基本账户转账或汇款形式提交的，投标保证金按原缴纳渠道退还至投标人账户。

22.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

22.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的；

22.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同的；

22.5.3投标人在招标活动中存在违规和违法行为的；

22.5.4投标人中标后因中标人自身原因放弃中标资格的；

22.5.5其它法定或招标文件约定不予退还投标保证金的情形；

23、投标书的密封和标记

23.1实现网上电子开标的应在加密的电子投标文件中按照要求进行签章。

23.2如果未按规定封装或加写标记或递交，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并导致该类别文件递交无效。

### 五、投标书的递交

24.投标文件的递交

24.1加密电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

24.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，加密电子投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

24.3在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，将拒绝接收。

24.4实行网上电子开评标的，投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

25、投标文件、投标保证金回单或保函复印件或影印件需一同递交，否则其投标将被拒绝。

26、拒绝的投标书：

采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

27、投标书的修改和撤回

27.1使用电子开评标的项目，投标人在系统递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回电子标书；使用纸质开评标的项目，纸质标书的修改和撤回，必须以书面形式通知采购单位。

27.2投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按招标文件要求进行密封、标记和提交。

### 六、开标

28、开标活动将由公证机构全程公证，并应当符合相关法律法规。

29、开标会议

29.1主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或其授权委托代理人应自行登录不见面开标大厅参加开标。

29.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

29.3开标由招标代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行，任何对开标期间的质疑应当在开标当场即时提出，否则视同投标人对开标过程理解和接受。

29.3.1主持人公布在投标截止时间前通过铜陵公共资源交易系统递交投标文件的投标人名称。

29.3.2开标时，各投标单位应在解密程序开始后对本单位的投标文件进行解密。

29.3.3通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及代理机构认为合适的其它详细内容。各投标人对开标情况记录进行确认，如有异议应当场提出。

### 七、评标定标

30、评标委员会与评标

30.1评标委员会由采购人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

30.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31、评标过程的保密

31.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

31.2中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。

32、投标文件的澄清

32.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会通过铜陵市公共资源交易系统要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。

32.2投标人应在投标函中填写联系人姓名及联系电话，并通过系统接受评标委员会发起的澄清要求，在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）自行查阅询标内容，回复确认后加盖电子签章，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

32.3投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以询标的方式要求投标人通过系统澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，投标人应签字或在线签章认可。

33、重大偏差和细微偏差

33.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

33.2投标文件属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理。

33.3细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

33.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

33.5经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

34、调整或修正投标报价

调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

35、澄清、补正后的投标报价

按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

36、投标文件的评审、比较和否决

36.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

36.2在评审过程中,评标委员会可以系统在线询标的形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容通过系统在线回复说明并提供相关材料。

36.3采购人根据信用查询情况、评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

36.4采购人收到评审报告后最迟在3个工作日确定中标结果，也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

37、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选投标人名单排序依次确定其他中标候选投标人为中标人，也可以重新招标。

38、中标通知书

中标人确定后,由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力

39、质疑和投诉

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

提出质疑的投标人委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

投标人如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。

投标人对中标公告有异议的，应在中标公告期限届满之日起七个工作日前提出。

关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于采购文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向招标代理机构提出，由招标代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。

质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录《铜陵市公共资源交易网》政策法规栏进行查询。

### 八、废标

40、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

40.1合格投标人不足规定家数的；

40.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

40.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；

40.4因重大变故，采购任务取消的。

40.5法律法规规定的其他应该废标的情形。

41、如出现废标，且同时符合以下情形的，如采购人提出申请，报经财政部门批准后，可现场转变采购方式，投标人为在场的两家合格投标人。

41.1因上条第一款情形导致废标的；

41.2只有两家合格投标人（未开启标书的，将开启标书，审核其资格条件及响应内容）；

41.3现场没有出现影响采购公正的违法违规行为；

41.4现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉）的；

41.5专家认为采购文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审的。

42、采购方式现场经政府采购监管部门批准改为其它采购方式时，将通过系统询标以《招标流标现场转变采购方式邀请函》函告各合格投标人，投标人授权代表通过系统回复并加盖电子签章确认参加。未回复或者放弃的视同自动放弃本项目的投标资格。

42.1采购方式现场转变其它采购方式时，不再重新编制采购文件，其资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等原则上均按原招标文件规定不变，如有变化将书面告知所有参加活动的合格投标人。

招标文件原评标办法为有效最低价的，现场改为竞争性谈判时，评标办法保持不变。

招标文件原评标办法为综合评分法或两阶段低价法或两阶段综合法，现场改为竞争性谈判时，评标办法变更为有效最低价：即在投标人通过符合性评审的前提下，以有效报价最低的投标人为预中标人。

42.2转变采购方式后，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。

42.3转变采购方式后，二次报价的项目，投标文件的报价视为首次报价，未唱标的，现场不公开投标人各轮报价。已经唱标而转采购方式的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

42.4在技术与服务需要没有增加的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价，否则按投标无效处理。

42.5投标人投标报价异常，导致评标委员会认为明显缺乏竞争性的，不能保证财政资金的有效利用时，评标委员会可以否决所有投标。

附：

招标流标现场转变采购方式邀请函

各相关投标人：

本项目因实质性响应采购文件的投标人只有二家，现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉），且评标委员会认为招标文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审。经财政部门批准，现已现场变更为          方式继续采购。其资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等均按原招标文件规定不变（如有变化：详见下述说明）。

转变方式后对招标文件变更的特殊说明：（1、2、3、……）

投标人如同意继续参加，请按下述格式填写投标人全称并经授权代表签字，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议，并愿意参加本项目。

| 序号 | 投标人全称 | 投标授权代表及联系方式 | 是否参加 |
| --- | --- | --- | --- |

### 九、评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

本项目采用综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选投标人。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由专家按技术参数优劣顺序进行排序。得分、投标报价及技术参数优劣均相同的，由代理机构现场随机抽取确定排名。

43、评标程序

评委会应认真研究招标文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

43.1评标委员会首先根据已发布的招标文件核对系统读取的电子招标文件数据评审项，与招标文件内容不符的，按招标文件内容对电子招标文件数据评审项进行修改。

43.2评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。

43.3先进行有效性评审，采用综合评分法的将技术与商务部分得分汇总后，最后再进行报价部分评审。评标委员会根据采购文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。

43.3.1评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以系统在线回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

询标函格式如下：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（标段）编号 |  |
| 评标委员会询标内容 |  |
| 投标投标人澄清说明 | 投标人签章： 日期 |
| 审查结论 | £通过。 □不通过。 原因： |

43.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员、监督人员、公证人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

43.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

43.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

43.3.5如采购文件中要求提供原件进行审查的，各投标人应按采购文件要求将相关原件材料等带到铜陵市公共资源交易中心（开标现场）在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入投标文件，由评标专家进行评审。（本项目无需原件）

43.3.6评标委员会评审投标文件依据为投标文件以及按采购文件要求递交的其它资料。

43.3.7评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标人的合法权益。

43.3.8评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

43.4评标委员会发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及招标代理机构说明情况。

43.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。

以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。

43.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

43.7本项目采用综合评分法，主要标的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（主要标的产品），并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品（主要标的产品）品牌相同的，按前两规定处理。

44、有效性审查

开标后，采购人委托评标委员会对投标人进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 审核材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 授权委托书 | 投标人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。 | 提供授权委托书放入投标文件。（法定代表人参加投标的无需授权书，提供身份证明扫描件或影印件） |
|  | 需要提供的资格证明资料 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，投标人、法定代表人近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月； 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月； 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  | 特定资格要求 | 满足招标公告要求 |  |
|  | 标书规范性 | 1、在招标文件规定的投标时间截止前有效提交网上加密电子投标文件的。 2、加密的电子投标文件符合招标文件加密、标记、递交等的相应要求。 3、应当随成交公告一并向社会公布的表单内容（如主要业绩一览表、中小企业证明材料等）与投标文件中其它内容一致。 |  |
|  | 标书盖章 | 投标文件盖章符合招标文件的要求。 |  |
|  | 标书响应情况 | 质量标准要求、交货期响应、质保期响应、供货安装、售后服务体系等内容满足招标文件的实质性要求。 | 按投标函格式填写 |
|  | 标识符 | 不同投标人电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的作无效标处理。 |  |
|  | 其他要求 | 1、无论招标文件是否列明，投标人所提供的服务均须符合国家现行法律法规的规定，否则投标无效。 2、须符合法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
|  | 承诺函 | 关于实现互联互通功能的承诺 | 按承诺函格式填写 |

45、报价部分评审

45.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。

45.2评审委员会将对进入报价部分评审的各投标人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

45.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

45.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

45.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

45.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不确认的，其投标无效。

45.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格；

45.3.1投标报价高于预算控制；

45.3.2经评标委员会认定低于成本的；

45.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的；

45.3.4投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；

45.3.5按45.2规定的原则进行修正后，投标人不确认的。

45.3.6不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

45.4主要标的一览表的评审

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写,将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。无效的几种情形如下：

45.4.1内容与技术规格响应表内容不一致的；

45.4.2表中填写的标的项比采购人列出的主要标的缺少的；

45.4.3其他未满足法律法规或招标招标文件列明的必须满足的要求的。

- 评标办法

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所投产品技术参数及要求 | 其中采购技术要求中标“★”为重要参数，条款每一项负偏离扣2分；其他参数不满足项目需求的，扣1分，扣完为止，满分20分。以投标人提供的技术参数响应表为准。参数内要求提供的相关证明材料放入投标文件中。 | 20分 |
|  | 技术实施方案 | （1）对本项目充分理解的基础上，提供的源头治超技术方案内容、思路、架构等详实、科学、合理并符合铜陵市源头治超的建设需求进行综合评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供得0分。 （2）评标委员会根据投标供应商提供的施工方案应具有全面性、针对性、安全性，方案从施工准备充分性、施工方案合理性和施工的安全措施等方面进行综合评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供得0分。 （3）评标委员会根据投标供应商对项目软件实施分析方案进行综合评分，对软件二次开发、利用，对软件设置思路要求合理性进行综合评审，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供得0分。 | 15分 |
|  | 项目实施团队 | 投标供应商为本项目成立的实施团队： （1）拟派项目负责人具有工信部颁发的信息系统项目管理师证书，得2分； （2）拟派项目团队成员（除项目负责人外）中具有网络规划师证书、系统分析师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息安全工程师证书、网络工程师证书的，每提供一个的得1分，本小项满分2分。 （3）拟派项目团队成员（不含项目经理）中每有1人具有机电工程或计算机或通信工程专业中级以上职称证书的得1分，最高得2分。 注：上述所有均需提供相关证书影印件并加盖投标人公章，以及社保部门出具的投标人为其缴纳的投标截止时间前连续三个月的社保证明。一人多证可重复计分。 | 6分 |
|  | 售后服务 | 投标人针对本项目制定售后服务方案： （1）包括项目售后服务响应时间、服务方式、服务内容、服务标准、培训方案等。评标委员会根据采购需求进行综合评审，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，差的或不提供得0分。 （2）在与本项目相关软件开发、系统集成、电子智能化方面，投标人需具有较强售后服务能力，能提供售后服务认证证书（五星级）（范围须包括软件开发、系统集成、电子智能化工程）的得1分。 | 6分 |
|  | 质保期 | 本项目的免费质保期为3年，在满足招标文件要求提前下，每增加一年免费质保期得2分，最高得6分；其中相关设备质保期限不得低于国家规定标准，网络专线租赁费用根据投标供应商承诺的质保期限由中标供应商免费承担。 注：以投标响应表中或免费质保承诺函中的免费质保期作为评审依据。 | 6分 |
|  | 驻点人员服务 | 在本项目免费质保期内，投标供应商须安排1名驻点人员提供驻场服务，驻场服务期限须与提供的免费质保期保持同等，驻点人员服务3年，得基本分1.5分；在此基础上，每增加1年得0.5分，最多加1.5分。 注：以投标响应表中或驻点人员服务承诺函中的驻点服务期限作为评审依据。 | 3分 |
|  | 投标供应商业绩 | （1）投标供应商自2018年3月1日至今完成的源头治超软件开发类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 （2）投标供应商自2018年3月1日至今完成的源头治超信息化集成类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：（1）、（2）提供的业绩不可重复计分，业绩的时间节点以合同签订时间为准，同时须提供中标通知书、合同书及项目验收报告，若以上材料无法体现项目特征的，应提供项目业主出具的证明材料。在投标文件中须附上复印件，不能提供或资料不全的不得分。 | 4分 |
|  | 投标供应商综合实力 | （1）投标供应商具有有效期的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项满分3分； 注：投标文件中提供认证证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图（带有查询网站网址）。 （2）投标供应商具有CCRC信息系统安全运维服务资质认证证书的得1分；注：以投标文件中提供有效证书的扫描件或影印件为评审依据并加盖投标人公章，不提供不得分。 （3）投标供应商具有CCRC信息系统安全集成服务证书的得1分；注：以投标文件中提供有效证书的扫描件或影印件为评审依据并加盖投标人公章，不提供不得分。 （4）投标供应商具有有效期内ITSS信息技术服务运行维护符合性证书的得1分。 （5）投标供应商具有市级及以上政府部门颁发的科学技术奖的，每提供1个得1分，最高得2分。 | 8分 |
|  | 投标供应商业务实施能力 | 投标人具有治超业务实施的能力：投标人具有国家相关部门颁发的包括联网治超综合管理类、源头治超类、货运车辆违法运输智能分析类、治超全流程管理类、治超便民类软件著作权的，每提供1项得0.5分，满分2分。 注：以投标文件中提供有效证书的扫描件或影印件为评审依据并加盖投标人公章，不提供不得分，所提供的软件著作权登记证书的取得日期须在招标公告发布日期之前。 | 2分 |
|  | 投标报价得分 | 根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后二位）。 注：各投标人的最终有效投标报价以最终报价表中的金额为准。 | 30分 |

### 十、合同的签订、履行及验收

47、合同授予标准：

本项目合同将授予中标人。

48、采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

49、合同协议书的签订

49.1 中标人应在中标通知书发出之日起7个工作日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。并于合同签订后2个工作日进行合同备案及公开。采购人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

49.2 中标人如不按本招标文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

49.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

49.4 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

49.5采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

50、履行合同

50.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

50.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

51、验收

51．1采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

51.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。

51.3检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。

51.4在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应当场拒收，已接受的应妥为保管，同时在规定时间内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在规定时间内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。如甲方验收合格并足额付款的，视同甲方认可乙方所交产品质量符合甲方要求。

51.5甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

## 第四章 项目需求

注：

如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、采购需求

（一）货物需求清单

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 源头治超站点感知前端 |  |  |  |  |
| 长江外贸码头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 3 | 2000 | 6000 |
| 3 | 防逃逸抓拍单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 4 | 补光灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 5 | L杆件及基础 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 6 | 激光雷达轴型识别 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
| 7 | 激光定位雷达 | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 8 | 雷达应用单元 | 台 | 2 | 15000 | 30000 |
| 9 | 工业级交换机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 10 | 数据处理工控机 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |
| 11 | 信号控制单元 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 12 | 信号分配器 | 套 | 2 | 500 | 1000 |
| 13 | 信息发布屏 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
| 14 | 视频监控球机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
| 滨江港埠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 4 | 视频轴型识别 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 5 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 6 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 7 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 8 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 9 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 10 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 11 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 12 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 13 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 轮渡所港口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 4 | 视频轴型识别 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 5 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 6 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 7 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 8 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 9 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 10 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 11 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 12 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 13 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 兴港码头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 4 | 激光雷达轴型识别 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 5 | 激光定位雷达 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 6 | 雷达应用单元 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 7 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 8 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 9 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 10 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 11 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 12 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 13 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 东苑码头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
| 3 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 4 | 激光雷达轴型识别 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
| 5 | 激光定位雷达 | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 6 | 雷达应用单元 | 套 | 2 | 15000 | 30000 |
| 7 | 工业级交换机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 8 | 数据处理工控机 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |
| 9 | 信号控制单元 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 10 | 信号分配器 | 台 | 2 | 500 | 1000 |
| 11 | 信息发布屏 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
| 12 | 视频监控球机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 13 | 网络机柜 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
| 五洲码头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸抓拍单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 4 | 补光灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 5 | L杆件及基础 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 6 | 视频轴型识别 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 7 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 8 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 9 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 10 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 11 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 12 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 13 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 14 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 德盛码头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸抓拍单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 4 | 补光灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 5 | L杆件及基础 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 6 | 视频轴型识别 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 7 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 8 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 9 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 10 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 11 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 12 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 13 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 14 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 汇成港口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 4 | 视频轴型识别 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 5 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 6 | 激光雷达轴型识别 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 7 | 激光定位雷达 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 8 | 雷达应用单元 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 9 | 工业级交换机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 10 | 数据处理工控机 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |
| 11 | 信号控制单元 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 12 | 信号分配器 | 台 | 2 | 500 | 1000 |
| 13 | 信息发布屏 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
| 14 | 视频监控球机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
| 16 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 金园港埠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 3 | 9000 | 27000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 3 | 2000 | 6000 |
| 3 | 防逃逸抓拍单元 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 4 | 补光灯 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
| 5 | L杆件及基础 | 套 | 2 | 6000 | 12000 |
| 6 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 7 | 视频轴型识别 | 台 | 3 | 28000 | 84000 |
| 8 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 6 | 7500 | 45000 |
| 9 | 工业级交换机 | 台 | 3 | 4500 | 13500 |
| 10 | 数据处理工控机 | 台 | 3 | 10000 | 30000 |
| 11 | 信号控制单元 | 台 | 3 | 2500 | 7500 |
| 12 | 信号分配器 | 台 | 3 | 500 | 1500 |
| 13 | 信息发布屏 | 套 | 3 | 5000 | 15000 |
| 14 | 视频监控球机 | 台 | 3 | 4500 | 13500 |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 3 | 1500 | 4500 |
| 16 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 2 | 16500 | 33000 |
| 新亚星港 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸设施迁改 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 4 | 激光雷达轴型识别 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 5 | 激光定位雷达 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 6 | 雷达应用单元 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 7 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 8 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 9 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 10 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 11 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 12 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 13 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 14 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 友邦港口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频轴型识别 | 套 | 1 | 28000 | 28000 |
| 2 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 3 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 5 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 6 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 7 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 8 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 10 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 11 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 12 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 安喜港口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频轴型识别 | 套 | 1 | 28000 | 28000 |
| 2 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 3 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 5 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 6 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 7 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 8 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 10 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 11 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 12 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 汀洲港务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频轴型识别 | 套 | 1 | 28000 | 28000 |
| 2 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 3 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 车辆定位分离光栅 | 套 | 2 | 7500 | 15000 |
| 5 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 6 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 7 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 8 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 信息发布屏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 10 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 11 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 12 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 新兴际华东港现代物流园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 2 | 爆闪灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 防逃逸抓拍单元 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 4 | 补光灯 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 5 | L杆件及基础 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 6 | 激光雷达轴型识别 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 7 | 激光定位雷达 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 8 | 雷达应用单元 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 9 | 工业级交换机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 10 | 数据处理工控机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |
| 11 | 信号控制单元 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 12 | 信号分配器 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 13 | 信息发布屏 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 14 | 视频监控球机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 16 | L杆件及基础 | 套 | 1 | 18000 | 18000 |
| 二、 | 源头治超点基础配套 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 米 | 7000 | 8 | 56000 |
| 2 | 网线 | 箱 | 38 | 1000 | 38000 |
| 3 | 光纤 | 米 | 15000 | 6 | 90000 |
| 5 | 辅材（含水泥黄沙等） | 项 | 19 | 5000 | 95000 |
| 6 | 杆件及基础 | 项 | 19 | 20000 | 380000 |
| 7 | 管线槽开挖与预埋 | 米 | 6000 | 50 | 300000 |
| 8 | 取电费用（含强电线缆） | 项 | 19 | 3000 | 57000 |
| 9 | 实施安全防护 | 项 | 19 | 2000 | 38000 |
| 10 | 系统集成 | 项 | 19 | 28500 | 541500 |
| 11 | 网络专线租赁 | 条 | 15 | 7200 | 108000 |
| 12 | 系统防雷设施 | 项 | 19 | 2000 | 38000 |
| 三 | 源头治超后端支撑系统 |  |  |  |  |
| IT基础设施（市局机房） |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |
| 2 | 源头应用服务器 | 台 | 1 | 100000 | 100000 |
| 3 | 非结构化数据存储 | 台 | 1 | 121500 | 121500 |
| 4 | 视频存储磁盘阵列 | 台 | 1 | 125000 | 125000 |
| 5 | 机房空调 | 台 | 2 | 60000 | 120000 |
| 源头治超业务系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 数据采集接口开发 | 项 | 1 | 80000 | 100000 |
| 二 | 源头站点场内转运研判业务系统 | 项 | 1 | 230000 | 300000 |
| 三 | 源头治超站点软件部署 | 套 | 19 | 30000 | 570000 |
| 合计 |  |  |  |  | 5287000 |

（二）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 源头治超站点感知前端 |  |
| 1 | 车牌识别单元 | ▲1、900万卡口抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1英寸GMOS； 3、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 4、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、外壳防护等级应不低于IP66； 6、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； ★7、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率不低于99%；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 8、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等； 9、支持1～6张图片合成一张图片； 10、未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素； ★11、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 12、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；支持26块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置； 13、支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/白名单。 14、在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 15、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 |
| 2 | 爆闪灯 | 1、单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、峰值功率大，有效提升白天人脸效果； 3、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值； 4、回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m； 5、工作环境-25～+70℃； 6、电平量触发（可定制开关量触发）； 7、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便；内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染； 8、防护等级：IP65； 9、电源：AC220V±10%； 10、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。 |
| 3 | 防逃逸抓拍单元 | ▲1、900万抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 3、支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车，支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 4、★支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 5、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰等。提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； |
| 4 | 补光灯 | 1、单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 2、峰值功率大，有效提升白天人脸效果； 3、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值； 4、回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m； 5、工作环境-25～+70℃； 6、电平量触发（可定制开关量触发）； 7、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便 内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染； 8、防护等级：IP65 9、电源：AC220V±10% 10、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 |
| 5 | L杆件及基础 | 高6.5米，横臂配套6-8米、配套杆件基础等 |
| 6 | 激光雷达轴型识别 | 1、波长：905nm； 2、★抗环境光：大于等于80000lux；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 3、角度：扫描角度不小于300°；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 4、频率：最高扫描频率支持50Hz，同时支持25Hz； 5、角度分辨率：50Hz扫描频率下，分辨率0.5°，25Hz扫描频率下，分辨率0.25°； 6、扫描距离：10米@10%反射率； 7、电压范围：DC9～36V；提供第三方权威机构出具的检测报告； 8、★工作状态下，满足10Hz～150Hz～10Hz，一倍频程/min，加速度10g，X、Y、Z三个方向振动不少于20次，仍处于正常工作状态；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 9、工作环境温度：-20°C～+55°C。 |
| 7 | 激光定位雷达 | 1、波长：905nm； 2、范围：0.5-30米@10%反射率； 3、频率：最高扫描频率支持100Hz，同时支持50Hz、25Hz、12.5Hz；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 4、角度：扫描角度不小于270°；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 5、★角度分辨率：最小支持0.0625°，在100Hz扫描频率下，分辨率0.25°；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 6、测量误差：不大于20mm； 7、防护等级：ClassⅠ（人眼安全）； 8、工作电压：支持DC9V～DC36V宽电压输入； 9、工作温度：-55°～+80°； 10、抗环境光：大于80000lux； 11、浪涌（冲击）抗扰度，设备电源端口、网络端口的浪涌（冲击）抗扰度限制应符合GB/T17626.5-2008中试验等级3的规定，设备应能正常工作；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 12、★抗振等级：工作状态下，满足10Hz～150Hz～10Hz，加速度5g，扫频速率10ct/min，X、Y、Z三个方向振动不少于2个循环，仍处于正常工作状态；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 13、外壳防护等级：IP68；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 14、具有CE认证。 |
| 8 | 雷达应用单元 | 1、嵌入式Linux操作系统，内置车辆定位程序； 2、电气间隙和爬电距离：应符合GB16796-2009中5.4.2的技术要求； 3、抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电压的抗电强度； 4、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于1MΩ；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 5、泄漏电流：设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定。提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 6、考虑到兼容性与维护便捷性，雷达应用单元与激光雷达轴型识别、激光定位雷同一品牌。 |
| 9 | 工业级交换机 | 1.4个1000Base-X千兆SFP光口，8个100/1000Base-TX电口，支持POE供电；2.★工作温度：-40℃~85℃，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 3.IP40防护，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 4.支持图形化网管； 5.设备支持MAC地址绑定功能； 6.MAC地址容量≥8K； 7.能够实现对广播风暴的速度控制； 8.设备满足GB/T17626.2-2006，静电接触放电8KV，空气放电15KV设备正常工作，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 9.★设备支持防雷，满足GB/T17626.5-2008要求，电源线-地不低于4KV，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; |
| 10 | 数据处理工控机 | 1、CPU:interceleronJ19002.0GHZ； 2、内存：ddr38G； 3、固体硬盘：120G； 4、网口：100/10002个； 5、串口：RS-2324个； 6、电压输入：9-36V； 7、工作温度：-20-70摄氏度。 |
| 11 | 信号控制单元 | 1、支持RS485、以太网、MODBUSTCP/MODBUSRTU通信协议； 2、支持8路继电器输出、8路数字量输入、4路电压量、4路电流量采集； 3、宽电压9V～24V输入； 4、工作温湿度：-40~85℃，5～95%RH |
| 12 | 信号分配器 | 1、DB9一分二串口； 2、支持RS232串口协议，数据保护。 |
| 13 | 信息发布屏 | 1、物理点间距：10mm；物理密度：10000点/m； 2、显示尺寸：640mm*320mm； 3、发光点颜色：1R1G，基色：纯红+纯绿； 4、工作温度：-20℃～+50℃； 5、相对湿度：≤90～95%； 6、扫描频率：≥120帧/秒；刷新频率：≥60帧/秒； 7、白平衡亮度：≥3500cd/m； 8、平均无故障时间：≥10000小时； 9、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm； 10、抗电强度：在电源两极与保护接地端子之间施加1500V、50Hz电压，持续1min，试验期间，无飞弧或击穿；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； ★11、断电测试：断电3次，每次间隔5s恢复通电，模组显示正常，功能正常；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 12、提供专用的LED播放软件，软件与屏体为同一厂家以确保系统的稳定性，提供交通诱导信息发布系统计算机软件著作权，软件评测中心的测试证书；13、含声光报警器。 |
| 14 | 视频监控球机 | 1、全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； ★2、细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 3、全景路视频分辨率不小于400万，细节路视频分辨率不小于400万； 4、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 ★5、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件； 6、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 7、红外距离不小于200米。 8、具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 9、支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 ★10、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; |
| 15 | 网络机柜 | 600*600*988mm；前后网孔；SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm；静载800KG(带支架)，防护等级：IP20，方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑；符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准； |
| 16 | 视频轴型识别 | 1、支持对车辆轴型、轴数、驱动轴、悬浮轴等特征进行检测识别； 2、支持输出车辆驱动轴抓拍大图与轮轴扫描大图 3、驱动轴抓拍大图分辨率可达2592*1952，轮轴扫描大图最大分辨率可达16384*544 4、侧方摄像机∶500万像素1/2.8"CMOS；有效像素2592×1944；定焦，焦距6mm；自动/手动快门，7µs～40ms，步进7µs。 5、车身全景摄像机∶500万像素1/2.8"CMOS；有效像素2592×1944；定焦，焦距1.6mm（鱼眼）；自动/手动快门、3µs～20ms，步进3µs； 6、镜头接口∶M12； 7、最低照度∶彩色0.024Lux@（F2.0，AGCON）; 8、白平衡∶自动/手动； 9、强光抑制∶支持; 10、宽动态∶数字宽动态; 11、降噪;数字降噪； 12、视频压缩标准∶H.265/H.264Profile； 13、视频码率∶512Kbps～16Mbps; 14、视频帧率∶1～25fps； 15、最大图像尺寸∶1080P（1920×1080）； 16、图像设置∶曝光时间、曝光控制、增益、白平衡等自动调节; 17、码流∶1080P(1920x1080)、720P(1280x720)、540P(960x540)、576P/D1(720x576)、576P/4CIF(704x576)、480P(720x480)，码率可设； 18、车辆捕获率：≥99.5%； 19、多检率：≤0.5%； 20、车辆分离准确率：≥99.5%；（纯视频） 21、★轴数识别准确率：99.5%;提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 22、轴型识别正确率：≥99.5%； 23、★驱动轴识别准确率：≥99.5%；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 24、悬浮轴识别准确率：≥99%； 25、驱动轴抓拍大图匹配率：≥99.5%； 26、输出信息∶1张底盘抓拍大图，1张驱动轴扫描大图（仅限四、五、六轴拖挂车），轴数、轴型、转换轴型、驱动轴位置、驱动轴数量、悬浮轴位置、悬浮轴数量、轮轴可信度信息文本等； 27、网口：1路100/1000M自适应RJ45； 28、I/O输入：1个外接线圈使用; 29、RS-485∶1个串行接口； 30、网络协议∶支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等。 31、供电∶AC100～240V，50-60Hz； 32、功耗∶≤60W； 33、平均无故障时间MTBF∶≥30000小时 34、平均修复时间MTTIR：≤90秒 35、环境∶温度-20℃～+60℃，气压86Kpa～106Kpa，湿度20%～90%（无凝结） 36、外壳防护等级IP66。提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; |
| 17 | 车辆定位分离光栅 | 防护外罩：1659mm-1900mm 光轴间距：10mm、20mm、40mm、80mm； 检测距离：0-30m； 光栅适用温度：-30—75℃；环境湿度：RH≤95% 小检测物体：5mm~25mm 使用寿命:≥8万小时； 防护等级：IP67； 具有自动加热除霜功能；在良好天气时，分离判断正确率达到； 有故障自动检测及报警功能； 发射器和接收器具有指示工作状态及加热状态的LED指示灯。 双NPN输出：输出1：车辆检测信号输出；输出2：光幕故障报警输出； RS485通讯输出，可以测量车辆尺寸、轮轴检测、车辆计数、车辆分类检测等； 运用独特算法，使光栅能检测10cm以上的物体，同时具有25mm的分辨率，既可以避免由阳光、飞鸟、蚊虫及污泥引起 的失误协作，也可以可靠检测车辆挂钩； 使用高能量、高穿透率的光电管，便于安装维护； 完全消除跟车现象、将半挂车、全挂车、单车可靠的分离； |
| 18 | 道闸（含数字式车辆检测器） | 1、产品符合GA/T1132-2014《车辆进入口电动栏杆机技术要求》； 2、道闸机箱钢板厚度≥2.07mm； 3、主杆要求为铝材质，厚度不低于1.7mm，落地具备缓冲保护功能，提供第三方权威检测单位出具的产品检验报告扫描件或影印件；； 4、设备具有视觉/听觉（声、光）显示和提示；提供第三方权威检测单位出具的产品检验报告扫描件； 5、道闸顶部有红绿显示灯（至少3面，达到270度），显示红色等待、绿色通行，闪烁警示作用；提供产品彩页证明； 6、应能通过移动手持终端对通道电动栏杆机进行遥控功能，遥控距离应大于30米，提供第三方权威检测单位出具的产品检验报告扫描件或影印件； 7、通讯方式：TCP/IP、IO； 8、杆最大杆长：6米； 9、闸杆起落时间：≦1秒； 10、栏杆处于运行时设备产生的噪声不大于72dB； 11、电机功率：200W/DC24V； 12、电源电压：AC220V±10%；使用环境温度：-25℃～70℃； 13、数字防砸配合开闸优先功能、防止各种砸车情况； 14、具备手动开闸功能、过流保护功能； 15、机电一体化设计，具备无级调速功能。 |
| 二、 | 源头治超点基础配套 |  |
| 1 | 电源线 | RVV3*1.5/国标 |
| 2 | 网线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 2.标准：UL444,EIA/TIA568-B.2和ISO/IEC11801,IEC61156-5 3.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 4.材料：填充物聚乙烯,护套双层阻水PE+PVC，十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 5.结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 6.性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ |
| 3 | 光纤 | 6芯户外层绞式双重护套带铠结构光纤 |
| 5 | 辅材（含水泥黄沙等） | 水晶头、扎带、PVC，标签等辅材 |
| 6 | 杆件及基础 | 立杆以及配套基础，根据现场环境配套，每个秤台大约8个小基础，400*400*500左右 |
| 7 | 管线槽开挖与预埋 | 开挖、埋管、过路镀锌钢管、穿线及复原等； |
| 8 | 取电费用（含强电线缆） | 取电点至落地机柜取电费用（含电缆），就近取电；电费由码头港口承担。 |
| 9 | 实施安全防护 | 施工安全防护设施，如围挡等 |
| 10 | 系统集成 | 港口码头前端感知设备安装调试费用 |
| 11 | 网络专线租赁 | 租用电信运营商链路（14个码头接入市局，1条市局到港航机房） |
| 12 | 系统防雷设施 | 系统防雷设施安装 |
| 三 | 源头治超后端支撑系统 |  |
| IT基础设施（市局机房） |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.固化千兆光接口≥24个，千兆复用电接口≥8个，固化8个1G/10GSFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个； 2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余； 3.★支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 4.要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 5.交换容量≥7.92Tbps，包转发率≥600Mpps； 6.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W； 7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 8.支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIMforIPv6； 9.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 配置要求：每台配置完整主机、冗余交流电源。 |
| 2 | 源头应用服务器 | ▲1、品牌要求：国产品牌，非OEM产品，2U机架式服务器。 2、★处理器：配置2颗HygonC86CPU，主频≥2.3GHz，总物理核心数≥64，支持PCIE4.0 3、内存：配置≥128GBDDR4RDIMM内存，配置≥32个内存插槽，最大可支持2TB内存容量。 4、硬盘：配置1块480G2.5寸SSD硬盘，3块600G2.5寸SAS硬盘。 5、RAID卡：配置板载12GbSASRAID控制器，支持RAID0/1/5/6/10。 6、网卡：板载I350芯片高端双口千兆网卡。 7、★扩展性：最大支持10个PCI-E3.0插槽，提供厂家的白皮书证明材料。 8、SD卡：主板支持1个SD卡槽，可实现存储BMC日志,提供功能截图； 9、电源：配置白金冗余电源，单电源模块额定功率≥800W。 10、管理软件：配置服务器管理软件，支持通过Web浏览器轻松实现对服务器的安装部署、配置、状态监控、告警、报表分析等运维管理工作，可以对机房、机柜、服务器等信息实现三维视图的方式进行监控，直观监控服务器设备信息，准确定位故障点。配置资产管理功能，包括添加资产、删除资产及机型管理；能够以图形化界面方式直观地显示资产在机柜中的位置，并突出显示机柜中资产的状态和告警。（提供上述逐项功能截图） 11、维护工具：配置原厂官方服务器批量维护工具，维护工具需提供不限服务器数量授权的批量更新BMC及BIOS功能、批量修改服务器BIOS功能、批量搜集BMC日志、批量搜集系统日志功能（提供逐项功能截图）。 12、BIOS中文界面：支持BIOS中英文界面，并提供截图证明。 |
| 3 | 非结构化数据存储 | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），配置≥2个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2、支持热插拔1+1AC220V金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个MiniSAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 4、应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 5、支持不低于1024MbpsMbps图片转发；支持不低于1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于1024MbpsMbps图片并发输出； 6、★当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMPTrap报警；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 7、网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传； 8、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 9、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 10、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 11、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 12、设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志； 13、可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期； 12、★更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 13、内置16块4T企业级硬盘。 |
| 4 | 视频存储磁盘阵列 | 机架式/4U24盘位/1024Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 1、标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个MiniSAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘； 2、具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 3、应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 4、当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMPTrap报警；支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； 5、★可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期；提供第三方权威检测单位出具的检验报告扫描件; 6、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。7、配置23块lot企业级8T硬盘； |
| 源头治超业务系统 |  |  |
| 一 | 数据采集接口开发 | 称重仪表、轮轴检测、车辆分离、道闸控制以积信息发布设备对接工控机通信协议接口开发 |
| 二 | 码头场内转运研判业务系统 | 1、开发港口码头内场转运车辆管理功能，实现内场转运车辆和出场车辆的区分管理并与防逃逸抓拍数据进行比对融合研判，形成精准市局与现有源头治超站点软件进行整合。 2、货运源头运输监测：当货运源头信息需要变更时，执法人员可在平台维护源头信息。可维护信息包括货运源头名称、企业名称、企业负责人、联系电话、地址、所属区县、所属组织、建立时间，维护后的货运源头信息自动同步至系统。 3、防逃逸研判与管理：针对源头运输过程中源头超载超逸辆车设置逃逸监管模块，通过前端车辆静态称重数据和码头卡口数据进行大数据研判，实时分析比对超载逃逸车辆，记录车牌、违法时间、违法类型等相关违法信息，并将违法信息通报给相关企业及监管单位，同时平台对违法数据按照企业单位、时间等进行统计。车辆在称重显示超限后，应返厂卸货，完成二次称重确保未超限后方可驶出厂。源头企业出入口设置了卡口的场景，如抓拍到的出厂车辆在30分钟（可配置）内有未超限数据上传，判断为可正常出厂，之前产生的超限不产生预警，反之则产生超限出厂预警。对于无卡口的场景，系统自动判断30分钟（可配置）内是否有该源头该车牌不超限的数据上传。如有不超限数据，视为已返厂卸载，之前的超限不产生预警，反之则产生超限出厂预警。系统进行自动预警，预警采用弹窗预警、语音播报的方式，提醒执法人员及时对车辆进行处理。超限未返场预警信息包括车牌号码、车辆轴数、车辆限重、超重率、检测时间等。 4、内场转运管理：针对码头车辆运输内部转场业务，为更加精准记录相关数据，提高源头称重数据准确性，设置内部转场业务管理模块，各企业按照要求提前报备转场车辆相关信息，包括转场车辆车牌、转场车辆运输次数等，平台进行预登记，实现转场车辆的统计和管理。执法人员可通过此模块查找内场车辆基础信息。 5、基础信息管理：系统提供给执法人员基础信息管理能力，可管理的信息包括货运源头、运输企业和车辆名单。各类基础信息服务于其他应用，也提供给执法人员查询和修改的入口。 6、视频巡查与运维：本级和上级执法人员都可通过远程视频监控对源头称重检测点和出入口进行视频监督，查看车辆称重情况和出场情况。 7、数据查询与统计： 1）源头数据监测：当执法人员或领导需要追溯源头过往的称重等数据，或了解过去一段时间的源头超限运输运行整体情况和趋势，可在数据查询和统计分析板块操作查看。 2）源头数据查询：执法人员能通过系统对货运源头的车辆装载情况进行查验，系统可对从检测站点、过车时间、车牌状态、车辆号码、车辆轴数、超限状态、总重范围、超限率范围、返厂卸货状态多个纬度了解货运源头运输车辆装载情况。系统自动对称重数据进行复磅判断，并以列表形式展示货运车辆号牌、超限状态、返场时间、车辆轴数、总重、限重、超重吨数、超限率、过车时间、检测站点等信息。 3）源头数据统计：系统为执法人员提供了从源头站点、区域、轴数和时间四个维度的源头超限趋势统计，可按日/月/年或自定义的维度查询了解。 |
| 三 | 源头治超站点软件部署 | 完成14个港口码头19个称重通道的软件部署，并打通与省、市、县三级联网治超平台的互联互通。 |
| 合计 |  |  |

服务器虚拟化软件参数要求

服务要求：

★1、国产软件，完全自主知识产权，提供承诺函及软件著作权复印件。

功能要求：

1、集群管理要求

⑴所投软件需采用完全裸金属架构基于类Linux内核5.0版本以上打造，支持无插件且跨平台方式的WEBGUI管理模式。

⑵所投软件需采用全对等的无主化物理节点组成集群，无单独主控点或管理节点，支持无插件且跨平台方式从任一物理节点IP以WEBGUI方式登录管理整个集群，从任一物理节点以相同用户登录显示的操作画面须完全一致（不能有“主控”或“管理节点”字样），提供集群所有节点登录画面一致的截图证明。

⑶为确保上层应用的数据安全，所投的泛域计算平台软件管理集群的节点加入需采用支持指纹加入信息加密的申请与审批机制，集群加入审批方需有可视化的指纹及加入信息加密字串显示，提供截图证明。

2、计算支持要求

⑴所投的软件需提供同时支持虚拟机和容器机两种托管方式的并行应用，同时可以在整个集群的WEBGUI管理界面中以可视化向导的方式分别创建虚拟机和容器机两种托管应用。

⑵为对接K8S及数据穿透需求，所投的软件创建虚拟机托管应用的可视化向导界面中硬盘参数适配需含总线/设备、缓存、SSD仿真、IO thread、读取和写入限制等，内存参数适配需支持Ballooning设备，创建容器机托管应用的可视化向导界面中硬盘参数适配需含挂载选项、ACLs等。

3、存储支持要求

⑴为支持新一代大数据技术，所投软件需特别支持基于Ceph的分布式对象存储技术，支持选择任意数量的预设副本数与最小副本数。

⑵为同时支持传统的存储读写技术，所投的软件需支持传统的目录、LVM、iSCSI、NFS、CIFS、Ceph RBD、GlusterFS、ZFS等各类协议的可视化配置，提供截图证明。

4、网络支持要求

所有物理节点网络配置的Linux Bridge与OVS Bridge要同时支持IPV4与IPV6双栈协议的IP设置，同时Linux Bond的端口聚合要支持轮询模式（blance-rr）、主备模式（active-backup）、异或模式（balance-xor）、广播模式（broadcast）、IEEE 802.3ad动态链路聚合模式（802.3ad）（LACP）、自适应传输负载均衡模式（balance-tlb）、自适应负载均衡模式（均衡的IEEE 802.3ad动态链路balance--alb）等全部七种模式的链路聚合技术。

5、安全集成要求

⑴所投软件需集成完全自定义的SSL加密证书，并在集群管理平台中提供可视化的SSL证书管理界面，WEBGUI的URL访问端口需采用自定义端口（非传统的443端口）。

⑵所投件需一体化集成防火墙，提供全量化的防火墙策略管控，可以对底层物理节点、集群、虚拟机、容器机全一体化防护，虚拟机与容器机均支持IPS管控。

6、数据可视化展示要求

⑴所投的软件整个集群需以概要的方式对健康、访客、资源、节点等信息进行数据可视化展示，提供截图；每个物理服务器节点需以概要的方式对运行时间、CPU利用率、平均负荷、内存使用率、硬盘空间、IO延时、内核版本、内部平均温度、服务器负载、网络流量等信息进行数据可视化展示；虚拟机或容器机需以概要的方式对状态、高可用状态、IPs、网络流量、磁盘IO等信息进行数据可视化展示。

机房空调

| 序号 | 设备名称 | 基本功能及规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调 | 制冷量：≥12000W； 制冷功率：≤4000W； 循环风量：≥2050m3/h； 电压/频率：380V/50Hz； 内机最大噪音：≤50dB(A)； 外机最大噪：≤60dB(A) （根据现场环境安装至交通大厦12楼机房，外机安转至楼顶，预计管材80米，含室内电路改造，满足安转条件所需辅助，所需辅材本项为包干制，供应商需自行勘察）所投空调产品需提供彩页或官网截图证明材料 | 台 | 2 |

说明：

标▲项必须完全满足，为废标项；标★项为核心功能指标，需要提供相应证明文件，获得相应评分；其他项为基本技术规范要求，需进行技术相应，未响应则扣减分数。（注：此处需要和设计进一步明确，避免出现排他性）

1.如果技术参数或配置中标明了品牌、型号或产地或制造单位，则仅供参考，不具有限制性，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3.供应商根据本项目需要，自行踏勘现场、自行根据图纸及实际建造情况进行测算，如投标人因未及时踏勘现场、未详细理解图纸需要而导致的报价缺项漏项（所有配件、辅材均包含在投标报价中）、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。除增减建设内容引起的价格调整外，其余均总价包死，投标人应充分考虑。

二、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随成交公告一并发布，接受社会监督。

| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 单价 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频轴型识别 |  | 12 |  |  |
| 2 | 源头治超站点软件二次开发 |  | 1 |  |  |

三、项目建设内容

（一）建设规模

本项目是在铜陵市沿江14个港口码头开展数字科技推进码头源头治超系统建设，将码头地磅称重数据和视频监控图像接入省、市治超联网平台。主要建设内容涵盖前端感知系统、传输系统以及后端管理系统等，并将2020年度建设的部分码头的防逃逸监控系统纳入统一管理，形成数据汇总。

（二）建设任务

在铜陵市沿江14个港口码头开展数字科技推进码头源头治超系统建设，将码头地磅称重数据和视频监控图像接入省、市治超联网平台，并提升科技治超效能，提高港口码头企业自身守法意识。

（1）源头检测点新建

长江外贸码头、东苑码头、汇成码头、金园港码头、皖能滨江码头、轮渡所码头、兴港码头、五洲码头、德盛码头、新亚星码头、汀洲码头、友邦码头、安喜码头、新兴际华现代物流园，共14个码头只有用于港口内生产业务的过磅系统，交通局对于港口的运输车辆缺少信息化的监管手段。本项目将依据《安徽省治超站点信息系统工程建设指南(修订)》、《安徽省联网治超信息系统技术规范》建设14个源头治超系统。

主要包含以下内容：

1)静态称重系统改造：原有的静态称重大地磅已经能够满足本方案的称重需求，可利用企业原有称重系统。

2)车辆抓拍系统新建：为保障车牌识别率及车辆图片抓拍效果，在现场磅头合适位置新建抓拍摄像机，包含车头、车尾以及侧身抓拍图片，并配套补光设备；

3)轮轴识别系统新建：在静态大地磅磅头或磅中位置安装轮轴识别设备，实现车辆轴数轴型自动识别采集，无须手工填写，确保数据采集过程自动化，减少人工干预篡改数据，确保了数据的准确性和可靠性；

4)数据匹配系统新建：车辆的称重数据、抓拍数据和轮轴数据、信息发布屏发布内容、道闸控制等需通过系统进行匹配关联，这些数据的匹配工作由数据匹配系统完成。用于数据匹配的工控机设备，放置在现场称重岗亭机柜内；

5) 信息发布系统新建：按照《安徽省治超卡点建设指南》要求，根据各源头检测点现场具体情况，在称重区域前方布设信息发布屏及配套杆件；

6)道闸系统新建：在磅头合适位置新建道闸设备，超限车辆上磅后，道闸不得开启，需要人工介入处理。

7)视频监控系统新建：充分利旧现有监控杆件及设施，对整个称重检测区域视频监控设备进行更换和提升，以满足对现场视频监控的需求。

（2）软件业务系统新建

按照政务信息系统集约化管理的要求，考虑铜陵市交通运输综合执法管理部门在治超业务感知、分析、服务、指挥等方面的诉求，建设铜陵市源头治超站点系统。

（3）市交通信息中心机房升级

考虑铜陵市源头治超站点系统的稳定性、安全性、可靠性以及业务部门对数据处理速度和存储方面的要求。铜陵市交通信息中心机房现有资源配置已经不能满足平台的正常运行及后期资源的存储要求，本次项目采用业务本地化部署，视频本地化存储要求，需要新增服务器、磁盘阵列、视频存储等核心设备，以满足客户端访问需求。

（三）接入方式

将义安区管辖范围内的5个码头(汇成港口、友邦港口、安嘉码头、新兴际华物流港、汀州港口)的融合数据传输至义安区交通运输管理局区级治超联网平台，并同步上传至市、省平台，其余9个码头(长江外贸码头、滨江码头、滨江轮渡港口、兴港码头、东苑码头、五洲码头、德盛码头、金园港埠、新亚星港)的数据直接通过网络传输至市级和省级治超联网平台。

四、安装调试、质保及售后服务要求

（一）供货期限：中标人应在采购需求前附表约定的期限内完成供货、设备安装调试、系统部署、数据联网、培训等。

（二）货物质量

中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

（二）售后要求

（1）质保期：本项目整体需提供 3年免费质保期。质保期从货物验收合格后算起。

（2）响应时间：中标人在质量保修期内需提供7*24 小时的售后服务。故障响应时间不超过 2 小时（响应方式包括现场、远程、电话指导等）。修复故障的时间不应超过 24 小时，期间如不能修复，必须在 36 小时内提供应急措施；若因产品质量问题，中标人应免费更换；如检修人员不能排除故障，中标人应负责联系生产厂家派技术人员在故障响应 24 小时内到现场解决问题，其费用由中标人负责。

（3）质量保修期满后，中标人仍应保证对本项目提供及时、良好的维护保养服务，并提供不高于投标文件中所列价格的备品、备件。

（三）安装调试要求：中标人负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1.中标人负责设备的安装、调试。

2.调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场、完工后自费搬走。

3.安装完成后，进行调试。

4.设备的安装、通电、调试等各项工作由中标人负责。

5.主要设备的部署应符合采购人需求，由中标人提供安装地点方案，经采购人同意后方可实施安装。如有迁移情况，相关迁移费用由中标人提供、中标人须独自完成本项目，不得外包。一经发现，立即终止合同，没收履约保证金，本项目另行招标，由此产生的后果由中标人自负。

（四）人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

（五）验收要求

包括设备验收和系统验收，全部设备安装调试完成后，供应商在3个工作日内向采购方提请竣工验收，采购方在接到竣工验收申请后7个工作日内进行竣工验收，并根据验收结果出具竣工验收报告。

1.设备验收的内容包括：

（1）设备的外观、机械结构检查；

（2）设备的控制及功能项目的检验；

（3）设备通电测试主要技术指标；

（4）检查和测试结果应符合相关行业规范及招标文件的要求。

2.现场测试的结果应满足招标文件中系统性能指标和功能的要求。

验收不合格的，投标人应负责重新提供达到合同约定的质量要求的设备。

双方应严格履行合同有关条款，如验收过程中发现供应商在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由供应方承担。

（六）注意事项

本项目采用专项资金，采购人和中标人将根据资金情况友好协商支付款项事宜。

五、对中标人责任的要求

中标人必须承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

中标单位必须确保能够与铜陵市市级及义安区区级联网治超平台无缝对接，否则视为中标无效，并上报主管部门记录不良行为，对采购人造成损失的需双倍赔偿。

## 第五章 采购合同参考模板

一、适用范围

本需求参考模板适用于机关、事业单位、团体组织使用财政性资金进行采购的货物类项目。

二、编写规范

1、采购单位应在项目委托时根据实际要求填写合同参考模版，采购单位完成合同的填写、修改、补充后，作为项目需求组成部分提交，并最终成为采购文件的组成部分，具有法律效力。为便于电子化模版的数据导入导出，文件格式内容将不允许变动，如根据项目情况，需要修改参考模板格式内容的，应在专用条款第十三条中注明。

2、按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令)规定，采购人与投标人所签订的合同不得对采购文件确定的事项和投标人的响应文件作实质性修改。如有矛盾，应当以采购文件和投标人的响应文件确定的事项为准。

三、其它法律要求

政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

四、说明

此合同模板仅作参考，采购合同以实际为准

附件：货物类采购成交合同参考模板

附件：（本协议为范本，最终以成交后签订的合同为准）

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，就采购等事宜，双方经协商一致，达成本合同如下。

第一条  内容及要求

1. 甲方自乙方处采购

| 序号 | 产品名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

2.质量标准： 合格

3、卖方对质量保证的期限及具体内容：

质量保证期：    年

质保内容：

第二条  供货要求

1. 供货周期：自     年  月  日 起，至    年  月  日止 。

2. 交（提）货方式、地点：由卖方负责办理运输，直接送至需方指定地点，摆放整齐，并负责卸货费用。

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因卖方包装不当以及其它原因造成损失或丢失，应由卖方负责修复或补缺。

4、随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：具体要求详见招标文件。

5、标的物所有权的转移：产品运至现场，安装完成，经验收合格，双方交接后。

6、运输方式及费用： 由卖方自行解决。

7、检验标准、方法、地点及期限：

产品运抵现场后，卖方应及时通知买方进行验收，并提供产品相关资料（产品检测报告、合格证等）。如卖方提供的产品颜色、规格、尺寸、质量等与投标时的样品不符，买方有权拒收并立即解除合同，同时要求卖方赔偿一切损失。买方有权对进场材料取样送检，检测合格，抽检费用由买方支付，检测不合格，抽检费用由卖方承担并按合同约定的承担违约责任。以上验收并不免除因产品质量缺陷卖方应承担的责任。

8、运输、安装、调试：由卖方负责承担产品的供货、安装等，最终通过业主及有关部门验收交付使用。

第三条  合同价款及支付方式

1. 合同价款：      元，包括乙方完成本合同并向甲方交付工作成果的全部费用。

2. 付款方式：详见投标人须知前附表规定的内容。

3. 乙方收款银行账号：

户名：

账号：

开户行：

4. 乙方应按甲方要求向甲方出具相应合法发票。

第四条  双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务：

（1）向乙方提供所需货品的技术指标要求；

（2）甲方有权利监督乙方的供货工作；

（3）对阶段工作和最终工作组织验收；

（4）甲方应照合同约定支付相关费用。

2. 乙方的权利和义务：

（1）按照合同约定和甲方要求进行供货和服务；

（2）乙方保证工作过程中人员及财产的安全；

（3）乙方不得向外泄露甲方提供的资料；

（4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付相关款项；

（5）乙方应向甲方及时汇报工作进度；

（6）乙方应按合同约定按时交付工作成果。

第五条  违约责任

如甲、乙任何一方违反本合同所约定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的通知之日，应立即停止其违约行为，如违约方继续违约或不履行其义务，守约方有权提前中止或解除、终止本合同，并要求违约方赔偿一切损失。

因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或补偿。对因正常变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与投标人充分协商，给予合理补偿。

第六条  其他

1. 因本合同履行产生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，双方均有权向           人民法院起诉。

2. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

3. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户银行及帐号：                         开户银行及帐号：

## 第六章 投标文件格式

投标书

项目编号：

项目名称：

投标人：（投标人电子签章）

年   月   日

目录

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、投标授权书

3、投标函

4、项目实施方案

5、技术规格响应表

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

7、质保及售后服务

8、业绩一览表（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）

9、业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）

10、其他证明材料

11、中小企业材料

二、报价部分

1、报价表

2、主要标的一览表

- 资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、投标授权书

致         （采购单位名称）：

本授权书声明：           （投标人名称）授权本单位         （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人电子签章：

日    期：________________

3、投标函格式

致         （采购单位名称）：

1.根据贵方                 采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （投标单位的名称）联系方式 (手机号码         )全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

3.至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。

4.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

5.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

6.我方同意按照采购文件的要求，向贵方递交投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

7.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

投标人电子签章：

日    期：________________

4、项目实施方案

（一）投标人简介

（不超过1000字）

（二）项目实施方案

（详细说明）

5、技术规格响应表

| 序号 | 产品品牌与型号 | 招标文件要求 | 产品具体参数 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 技术参数 |  |

注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“招标文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格 | 学历 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |

注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

（2）其它证明。

7、质保及售后服务

1、承诺的质保内容

2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产制造厂家 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3、售后服务

投标人应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

(1)故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）

(2)接到报修后详细的故障响应方案

(3)免费质保期以后的维修内容及收费标准

| 序号 | 名称 | 维修内容 | 维修费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（4）免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准

| 序号 | 零配件、易损件名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（5）售后服务能力一览表

| 售后服务点 | 详细地址 | 技术人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

8、业绩一览表（如有）

如招标文件中有业绩要求，此表由投标人填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

| 序号 | 业绩名称 | 业绩金额 | 甲方 | 乙方 | 业绩签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

9、业绩合同（如有）

10、招标文件要求的其它材料

11、中小企业材料

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目将对排名第一的中标候选人提供的中小企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监管部门按相关规定进行处理。如有对中标投标人提供的中小企业声明函的真实性提出相关质疑的，被质疑人应当在采购人或采购代理机构规定的时间（5个工作日）内提供“小微企业名录”官网截图等证明材料，否则取消其成交（候选人）资格。

附：

中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （主要标的名称），属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

2. （主要标的名称），属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、报价部分

1、投标报价表

1）根据招标文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。

２）我方承诺报价不高于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 供货期（天）： |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日    期：________________

2、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写, 内容必须与技术规格响应表内容一致，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。否则按无效标处理。

| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 单价 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1)投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“主要标的一览表”中。且内容必须与技术规格响应表相应内容一致。

2)如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。